乾坤科技

設備通訊界面規格

yyyy機

(廠商:XX)

單站式(單工單一進一出) or

單站式(單工單連續進站)

機台 idle 設定 recipe, 機台 run 檢查recipe

單站式(多工單同進同出) or

Component式 or

多機台-一工單

版本: 2.9.57

文件修改紀錄 (需要的留下)

| 版本 | 日期 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2015/10/08 | 廠商PC軟體與乾坤科技MES系統整合方式 |
| 1.1 | 2015/11/9 | 修改出站API描述，增加MES\Summary目錄儲存量測或測試彙整資訊，參考2.6 |
| 1.2 | 2015/11/11 | 增加MES\UI及MES\Setup |
| 1.3 | 2015/11/18 | 增加會簽製程人員, 及MES\Parameter (重複執行時，直接覆蓋，如果不需要, 則檔案內容清成空白) |
| 1.4 | 2015/12/28 | - MES\Parameter 可以用在出站API - 所有產出檔案, 重複執行時，直接覆蓋，如果不需要或無產出, 則檔案內容需清成空白 |
| 2.0 | 2017/06/06 | - 變更並簡化架構，WCF調整為WebService |
| 2.1 | 2017/10/30 | - 新增調用API |
| 2.2 | 2017/01/26 | - 調整部分參數名稱 |
| 2.3 | 2018/05/24 | - 加入HMI規範 - 微調API參數 |
| 2.4 | 2018/08/14 | - 增加工單批次進站、工單批次出站 |
| 2.5 | 2018/10/12 | - 增加下載AOI_Mark合併檔案 - 增加Component進出站 |
| 2.6 | 2018/10/22 | - 增加WOComponent新增 |
| 2.7 | 2019/04/24 | - 修改Web Service 章節內容格式 |
| 2.7.1 | 2019/05/23 | - 新增章節 – MES軟體設定介面 |
| 2.8 | 2019/05/23 | - 新增章節 – MES軟體設定介面 |
| 2.9.1 | 2019/08/12 | - 新增章節6 – 量測資料紀錄，規範廠商量測資料儲存方式 - 新增章節7– 不良資料記錄，規範廠商不良資料儲存方式 - 新增章節8 – 工單產出紀錄，規範廠商產出資料儲存方式 - 新增章節9 – 工單參數紀錄，規範廠商參數資料儲存方式 - 新增章節10- 特別說明，列出文件重點內容，方便廠商閱讀文件 |
| 2.9.3 | 2020/03/27 | - 調整超連結；修飾工單參數查詢功能與工單查詢功能之重複性。 |
| 2.9.3.1 | 2020/06/15 | - 增加[設備維修]、[設備維修結束] - 增加[設備維修]、[設備維修結束]移至[設定]頁面。 - 增加[工單進站]說明，描述機台端要先設定 RecipeID 或者重要參數，且要關閉手動修改功能，無異常後方能呼叫MES進站功能。 |
| 2.9.3.2 | 2020/07/20 | - 增加[工單][設備][模治具][物料] UI 規範。 - 增加[多批工單進站]、[多批工單出站]。 - 修改[檔案上傳工能內容]。 |
| 2.9.4 | 2020/07/31 | - 增加 Component 章節. (Component查詢、進站、出站、EDCDataAdd 等四個API) |
| 2.9.5 | 2020/09/03 | - 機台開始/結束Run貨時，機台主動上報訊息給MES。(ReportProcessStart、ReportProcessEnd)。 - [工單出站]按鈕防呆，機台未生產完畢前，防止不合理的出站。 - 移除原本 3 ~ 章節(2.9.1新增的內容)，改以[本地端產出文件需求]第三章節陳述。 |
| 2.9.6 | 2021/02/22 | - 修改設備維修、設備維修結束需求敘述 - 量測計畫上傳增加備註欄位 - 工單進站增加多設備清單 - 模治具查詢內容調整 - 工單進、出站增加模治具資料上傳 |
| 2.9.7 | 2021/02/25 | - 需求列表中工單查詢修改成刷入作業員工號和工單號碼，增加“並從MES返回的參數列表中根據參數英文名稱取出所需參數”，增加設備需要的參數列表，查詢結果增加工單Reel 列表 - 點選『****』鍵修改成點擊『****』按鈕 - 需求列表中工單進站輸入參數取消作業員工號，增加機台作業參數；增加“將機台作業參數保存到本地文件后(參考3.1.1節表格3中的項次3)”及機台作業參數列表 - 需求列表中工單出站增加機台作業參數；增加“將機台作業參數保存到本地文件后(參考3.1.1節表格3中的項次3)”及機台作業參數列表，增加廠商軟體UI上User可調整不良數量、設備不良Code和MES不良Code匹配的描述 - 需求類別中設備部件監控增加此設備需監控部件列表 - 2.8工單進站和2.10工單出站 輸入JSON變數說明中TOSDt中UsageQty的說明由“模治具檔次產量”改成“模治具當前產量” - 2.14模治具下線輸入JSON變數說明中產出數量由Output改成UsageQty |
| 2.9.8 | 2021/06/10 | - ADD 量測資料取得 API。(Haley) |
| 2.9.9 | 2021/06/10 | - 增加2.29 - TrackingCode建立API - 增加2.30 - TrackingCode檢查API - 增加2.31 - TrackingCode 查詢API - 增加2.31 - TrackingCode 查詢上汽打印內容 API - 刪除 ReportProcessStart 等 API章節。 |
| 2.9.10 | 2021/08/25 | - 增加2.32–使用者名稱查詢API - 增加2.33–工單BOM查詢API - 增加2.34–Compoent查詢工單號碼API - 增加2.35–寫入Component關聯資訊API |
| 2.9.11 | 2021/08/27 | - 增加2.36–打印規則取號 API - 增加2.37–工單Component 啟用確認API - 增加2.38–查詢工單當前Component資訊API |
| 2.9.12 | 2021/11/08 | - 調整2.26 – 量測資料上傳[dtEDCRawData]增加欄位『SORTINDEX』，增加此欄位以區分欄位順序，並調整寫入量測計畫資料時依照順序寫入DataList內 |
| 2.9.13 | 2021/11/08 | - 單批進出站, InputCode/InputValue ; ParamCode/ParamValue; 多批進出站, InputCode/InputValue ; ParamName/ParamValue; (英文名字) - TrackingCodeQryComponent, ComponentQryTrackingCode, TrackingCodeCheck 三個 API 增加 CustType 參數關鍵字。 - 特殊命名規則取號章節內，調整可以處理 - 工單產生ComponentNo； - Component 取出 Label 資料; - Component 取出 TrackingCode資料; - Component取出雷雕打印資料(MarkingID)。 |
| 2.9.14 | 2021/11/11 | - 增加2.40查詢目前對刷資訊 - 增加2.41對刷資訊檢查 |
| 2.9.15 | 2021/11/12 | - TrackingCodeQryComponent, ComponentQryTrackingCode, TrackingCodeCheck 修改關於CustType 參數關鍵字說明。 |
| 2.9.16 | 2021/11/30 | - 增加2.42 取得工單已對刷 & 未對刷清單 - 增加2.43 對刷完成上傳 |
| 2.9.17 | 2021/12/13 | - 修正交易[ TRACKINGCODEQRYLABELINFO ]需上傳工單號碼，但文件上未列出之錯誤 |
| 2.9.18 | 2021/12/22 | - 增加2.44 SMT工單BOM查詢 |
| 2.9.19 | 2022/01/21 | - 需求列表中增加 廠商軟體需有機台軟體操作日誌，例如賬號登錄、修改設定檔等操作記錄、機台異常等日誌。 - 詳細定義實時監控內容。(包含 Daily 8 點、20點要清空的 OutPutQty資料)。 - 詳細定義，工單進站、工單出站等，應該依循工單查詢結果，必要時一併上報管理項目、參數等資料。 - 詳細定義，工單查詢時管理項目、參數、NG、併批等資訊應該顯示於畫面上。 |
| 2.9.20 | 2022/04/13 | - 增加人員工號二維碼、帳密確認等畫面、規範。 - 更新畫面圖。 |
| 2.9.21 | 2022/05/17 | - 增加2.46 CoomponentNG |
| 2.9.22 | 2022/05/24 | - 增加2.47 ReelBarcode解密 - 增加2.48取得ReelID資料 - 增加2.49更新ReelID TP狀態資料 - 增加2.50寫入ReelIDLog - 增加2.51上傳Reel標籤掃描次數 |
| 2.9.23 | 2022/05/27 | - 增加2.52標準件、確認件規格、量測項目查詢 - 增加2.53標準件、確認件量測結果上傳 - 增加2.54取得標準件量測項目 |
| 2.9.24 | 2022/06/23 | - 增加2.55 工單進機 - 增加2.56 工單出機 |
| 2.9.25 | 2022/07/21 | - 工單進站API增加設備清單參數 |
| 2.9.27 | 2022/10/12 | - 增加2.57 Component附屬清單(ChildComponent)寫入 |
| 2.9.28 | 2022/10/13 | - 修正2.57內容 - 移除傳入參數EqpNo - 修正TransactionName - 增加2.58 Component附屬清單(ChildComponent)查詢 |
| 2.9.29 | 2022/10/14 | - 修正工單進機TransactionName - 修正工單出機TransactionName - 修正首件檢查之文字敘述錯誤 |
| 2.9.30 | 2022/11/15 | - 增加工單的量測計畫查詢 (2.59) |
| 2.9.31 | 2022/11/18 | - 增加模治具下線原因查詢 (2.60) - 修改模治具下線功能，增加選定的原因傳入; 同時更新模治具畫面示意圖與新增的功能描述。 |
| 2.9.32 | 2022/12/05 | - 增加2.61 SMT 工單元件過站 |
| 2.9.33 | 2023/04/13 | - 取量測計畫 (微調，滿足自主檢查程式合併專案需求) - 查詢量測計畫資料(微調，滿足自主檢查程式合併專案需求) - 主副料查詢 (新章節:2.62) - MiniOhm FQC電表治具查詢 (新章節:2.63) - 工單查詢章節，回傳內容，移除掉工單 ReelID清單資料。取而代之，新增工單ReelID清單查詢 (新章節:2.64) - 新增簡易ComponentNo查詢 (新章節:2.65) |
| 2.9.34 | 2023/04/27 | - 設備藥液資料上報 (2.66) - 新增：Component 補料、剩料(2.67, 2.68)。 |
| 2.9.35 | 2023/06/29 | - 2.59 回傳欄位『Plan_IsWoConfirmFinish』改為預留(不使用)避免廠商誤會 |
| 2.9.36 | 2023/07/13 | - 效能考量，TrayCheck 比對 ShuntID、LabelQR 內容的API，提供批次作業(2.69). |
| 2.9.37 | 2023/07/31 | - 新增：Component 補料、剩料各自的取消作業(2.70, 2.71)。 |
| 2.9.38 | 2023/08/14 | - 增加2.72上傳ReelID與元件關係清單 |
| 2.9.39 | 2023/08/29 | - 工單出站，增加上報NGUnit。 - 工單多批出站，增加上報NGUnit。 - 設定功能，增加NG扣量單位的設定。 |
| 2.9.40 | 2023/09/28 | 增加 2.73 (ReportComponentMarkingData) : 上傳Component 與查詢(2.74) Marking 內容 |
| 2.9.41 | 2023/10/17 | 增加2.75工單與Component綁定 |
| 2.9.42 | 2023/11/13 | 增加2.76取工單進站選擇設備清單 |
| 2.9.43 | 2023/11/27 | - 加回2.77: 根據模治具編號取工單章節。 - 加回2.78: 載具綁定&解綁章節。 |
| 2.9.44 | 2023/11/28 | 增加 2.79批次元件進站(依照傳入元件清單) 增加 2.80批次元件出站(依照傳入元件清單) |
| 2.9.45 | 2024/01/24 | 增加 2.81. 元件Label資料上傳 增加 2.82. 元件Label資料查詢 增加 2.83. 元件出站NG |
| 2.9.46 | 2024/02/15 | - 修改 2.15. 模治具查詢內容(新增45個查詢回覆欄位) - 修改 2.13. 多批工單出站內容，增加模具、工單資訊 |
| 2.9.47 | 2024/03/27 | - 設備狀態部分，增加所有狀態代碼清單並註明設備可實現哪些狀態 |
| 2.9.48 | 2024/4/11 | - 增加工單投入Component綁定接口 |
| 2.9.49 | 2024/7/15 | - 增加工單主檔信息查詢接口WOInfoQry - 增加工單使用設備清單查詢接口GetWOMachineRecordList - 增加工單作業流程查詢接口GetWORouting - 2.24Component進站、2.25Component出站、2.26量測資料上傳接口增加輸入參數FlowID(可不輸入) |
| 2.9.50 | 2024/9/04 | - 增加查詢元件過賬狀態接口GetCompConfirmStatus |
| 2.9.51 | 2024/11/18 | - 增加：材料配方查詢(TraceMatRecipeQuery) - 增加：材料加工作業(TraceMatCreate) - 增加：材料加工資料查詢(TraceMatQuery) |
|  | 2024/11/21 | - 工單查詢輸出變數增加急單和出貨時間 |
| 2.9.52 | 2024/12/12 | - 增加: 材料與工單BOM表檢查(WOMaterialCheck) |
| 2.9.53 | 2025/05/12 | - 增加：更新Reel狀態 |
| 2.9.54 | 2025/07/29 | - 增加：上传设备CMK |
| 2.9.55 | 2025/08/07 | 多批同進、同出(WOCheckIn_Multi、WOCheckOut_Multi)。增加[IsGroupedEqp]：是否採用[群組設備]工單過帳功能。 |
| 2.9.56 | 2025/08/14 | - 設備CMK增加備註欄位 |
| 2.9.57 | 2025/10/21 | - 增加工單管理項目上傳(暫存)作業 - 增加工單補料資料上傳(暫存)作業 - 增加取工單可補剩料清單 - 增加去工單載具清單 - 標準件查詢輸入參數增加Action |

| 設備類型 |  |
| --- | --- |
| 設備型號 |  |
| 廠商名稱 |  |
| 設備編號 |  |

| 部門 | 負責人員 | 負責人員簽名 | 簽名日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 請購單位 |  |  |  |
| 製程人員 |  |  |  |
| 自動化部門 |  |  |  |
| 資訊系統 |  |  |  |
| 資訊部門 |  |  |  |
| 廠商 |  |  |  |

目錄

1.	前言	14

1.1.	文件目的	14

1.2.	文件主要閱讀者	14

1.3.	限制	14

2.	廠商電腦資訊系統即時與乾坤MES整合	15

2.1.	需求列表	15

2.2.	廠商軟體與MES系統通訊方式	24

2.3.	使用者介面	25

2.4.	MES設定介面	37

2.5.	MES連線	38

2.6.	工單查詢	40

2.7.	工單參數查詢	44

2.8.	工單進站	46

2.9.	工單物料新增	51

2.10.	工單出站	53

2.11.	量測檔案上傳	57

2.12.	多批工單進站	60

2.13.	多批工單出站	64

2.14.	機台點檢	68

2.15.	設備狀態	71

2.16.	部件狀態更新	76

2.17.	模治具查詢	78

2.18.	模治具上線	82

2.19.	模治具下線	84

2.20.	首件檢查	86

2.21.	設備維修	88

2.22.	設備維修結束	89

2.23.	Component查詢	90

2.24.	Component進站	94

2.25.	Component出站	96

2.26.	量測資料上傳	98

2.27.	量測資料查詢	100

2.28.	TrackingCode建立	105

2.29.	TrackingCode檢查	107

2.30.	TrackingCode查詢ComponentNo	109

2.31.	ComponentNo查詢 TrackingCode	112

2.32.	上汽雷射雕刻機查詢打印內容	115

2.33.	使用者名稱查詢	118

2.34.	工單Bom查詢	120

2.35.	Compoent查詢工單號碼	122

2.36.	寫入Component關聯資訊	124

2.37.	特殊命名規則取號	126

2.38.	工單Component 啟用確認	134

2.39.	查詢工單當前Component資訊	136

2.40.	查詢目前對刷資訊	138

2.41.	對刷資訊檢查	140

2.42.	取得工單已對刷 & 未對刷清單	142

2.43.	對刷完成上傳	144

2.44.	SMT工單BOM查詢	146

2.45.	MES工號帳密確認	148

2.46.	ComponentNG	150

2.47.	ReelBarcode解密	152

2.48.	取得ReelID資料	154

2.49.	更新ReelID TP狀態資料	157

2.50.	寫入ReelIDLog	159

2.51.	上傳Reel標籤掃描次數	162

2.52.	標準件、確認件規格、量測項目查詢	164

2.53.	標準件、確認件量測結果上傳	167

2.54.	取得標準件量測項目	170

2.55.	工單進機	173

2.56.	工單出機	177

2.57.	Component附屬清單(ChildComponent)寫入	181

2.58.	Component附屬清單(ChildComponent)查詢	182

2.59.	工單量測計畫查詢	185

2.60.	模治具下線原因查詢	190

2.61.	SMT 工單元件過站	192

2.62.	主副料查詢	194

2.63.	MiniOhm FQC電表治具查詢	196

2.64.	工單ReelID查詢	199

2.65.	簡易ComponentNo查詢	201

2.66.	機台藥液資料上傳	204

2.67.	元件剩料作業	207

2.68.	元件補料作業	209

2.69.	對刷資訊批次檢查	211

2.70.	元件剩料還原作業	214

2.71.	元件補料還原作業	216

2.72.	上傳ReelID與元件關係清單	218

2.73.	上傳元件Marking資料清單	220

2.74.	工單元件Marking資料查詢	223

2.75.	工單與Component綁定	225

2.76.	取工單進站選擇設備清單	226

2.77.	根據模治具編號取工單	228

2.78.	載具綁定&解綁	230

2.79.	批次元件進站(依照傳入元件清單)	231

2.80.	批次元件出站(依照傳入元件清單)	234

2.81.	元件Label資料上傳	238

2.82.	元件Label資料查詢	240

2.83.	元件出站NG	243

2.84.	工單參數查詢(不需要設備編號)	245

2.85.	工單投入Component綁定	247

2.86.	查詢工單主檔	249

2.87.	查詢工單使用設備清單	251

2.88.	查詢工單流程	253

2.89.	查詢元件Confirm狀態	255

2.90.	材料加工配方查詢	257

2.91.	材料加工作業	261

2.92.	材料加工資料查詢	267

2.93.	工單BOM料確認作業	271

2.94.	SMT元件來料不良	272

2.95.	更新Reel狀態	274

2.96.	上傳設備CMK	276

2.97.	工單管理項目上傳(暫存)作業	278

2.98.	工單不良資料上傳(暫存)作業	280

2.99.	取工單可補剩料清單	281

2.100.	取工單載具清單	283

3.	本地端產出文件需求	285

圖表目錄

圖 1 : API通訊模式	24

圖 2 : 使用者介面示意-原有功能嵌入ＭＥＳ獨立頁籤	25

圖 3 : 使用者介面(畫面)示意-設定功能	26

圖 3.1 :設定功能-設定NG扣帳單位	26

圖 4 : 使用者介面(畫面)示意-人員登入	28

圖 5 : 使用者介面(畫面)示意-工單功能	31

圖 6 : 使用者介面(畫面)示意-設備功能	33

圖 7 : 使用者介面(畫面)示意-模治具功能	34

圖 8 : 使用者介面(畫面)示意-物料功能	35

圖 9 : 使用者介面(畫面)示意-標準件功能	36

表格 1 ： 廠商電腦軟硬體需求表	23

表格 2 ： MES設定清單表	37

表格 3 ： 本地端產出文件需求表	286

前言

文件目的

本文件目的在於製訂乾坤科技使用之生產設備、量測與測試儀器與乾坤MES系統整合所需符合之通訊方式與資料格式。乾坤設備、製程、採購人員與資訊人員，在評估與選購設備時，需將相關資訊提供給設備、儀器供應商，並將資訊需求納入設備與儀器採購與驗收規格，以確保設備與儀器能順利與MES整合，減少設定機台的人為操作及手動抄寫量測與測試結果，進而提高生產之正確率及效率。

文件主要閱讀者

- 供應商業務及資訊系統開發人員

- 乾坤設備、製程、採購等設備評估/採購人員

- 乾坤資訊系統開發人員

限制

- 此份文件為一般性之需求，因應各製程設備及儀器之不同，需要由設備及製程人員跟資訊部門討論後調整之，才能達到產線自動化之目的。

- 供應商所提出之軟體功能需能滿足乾坤之需求並涵蓋乾坤提供之範例程式相同功能，如果有差異需事先提出替代方案跟乾坤資訊人員確認。

廠商電腦資訊系統即時與乾坤MES整合

需求列表

設備、儀器、軟體所使用之電腦需兼具與乾坤MES系統通訊之用途，下表列出該電腦及廠商軟體須滿足之需求:

| 項次 | 需求 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 電腦需支持二維條碼掃描器。 |  |
|  | 電腦的作業系統需採用windows 10 professional繁體中文版本含以上版本作業系統，安裝.net framework 4.0，須能安裝乾坤之防毒軟體，並加入乾坤網域。 | 電腦作業系統需求 |
|  | 電腦應配備網路卡。網路卡IP將根據乾坤的命名規則設定；電腦名稱也可能依網管需求而更改掉。 | 網路需求 |
|  | 廠商軟體不可使用LocalAdministrator登入及LoaclAdministrator權限。 | 默認不會有管理者權限 |
|  | 廠商軟體必須提供【單機作業】與【MES連線作業】模式。 |  |
|  | 廠商軟體須能正常呼叫乾坤科技提供之Libary(dll)，並使用該Library呼叫乾坤WebService。 若廠商軟體語言限制導致無法引用上述dll，廠商軟體需實作出底下功能以便滿足MES的功能整合。 - 與乾坤的HTTP Web Service 溝通，Web API Name: EqpTransaction; 裡面帶一個（只有一個）字串參數；無論機台端或MES端，組合訊息都會成為一個符合 JSON格式的字串參數進行問與答。 - Log 工作日誌文檔產生。與MES問答的所有訊息，需記錄於本地端。 |  |
|  | 廠商軟體須能正常呼叫乾坤WebService相關功能，且參數傳遞需使用JSON字串格式。 | 訊息格式：JSON |
|  | 廠商軟體需有機台軟體操作日誌，例如 - 賬號登錄、修改設定檔等操作記錄 - 機台異常等日誌。 |  |
|  | 廠商軟體與乾坤交易之相關資訊，須能正常寫入交易紀錄文字檔，交易紀錄文字檔之檔名及內容須依照乾坤規範(參考3本地端產出文件需求章節)。 | 連線時－ MES交互通訊 正常日誌 |
|  | 廠商軟體呼叫WebService回傳之異常訊息和例外異常訊息，須能正常寫入錯誤訊息文字檔，錯誤訊息文字檔之檔名及內容須依照乾坤規範(參考3本地端產出文件需求章節)。 | 連線時－ MES交互通訊 異常事件日誌 |
|  | 廠商軟體須具備基本權限設定，可設定以下兩種權限(可設定多個管理員權限) - 工程師 - 作業員 | 基本兩層用戶權限 |
|  | 廠商軟體須具備MES設定功能(參考2.4節)，設定檔須能保存於本機，且MES設定功能需具備工程師權限方可開啟。 |  |
|  | 廠商軟體須具備保留目前作業員工號之功能，並且須保存該資料於本機，並於軟體開啟時載入已保存之目前作業員工號。 | 刪除 |
|  | 廠商軟體須具備保留已進站工單清單之功能，並且須保存該清單資料於本機，並於軟體開啟時載入已保存之已進站工單清單資料。 | 已進站工單清單; 重開程式還原 |
|  | 廠商軟體須具備模治具上下線之功能，並且需保存該機台使用之模治具資料於本機，並於軟體開啟時載入已保存之模治具資料。 | 模治具; 重開程式還原 |
|  | 廠商軟體須具備物料更換之功能，並且須保存該機台目前使用之物料資料於本機，並於軟體開啟時載入已保存之物料資料。 | 物料; 重開程式還原 |
|  | 廠商軟體須具備兩種模式(單機模式 & MES連線模式)，同時間只允許一種模式運行，且切換單機或MES連線必須具有工程師權限方可設定。 單機模式：原始廠商軟體功能，關閉MES功能，Recipe由作業人員手工選擇 MES連線模式：啟用MES功能，根據MES返回的Recipe自動設定機台，人員不可手工切換Recipe。 | 工程師權限預設功能 |
|  | 廠商軟體從單機作業轉換成MES連線作業時，呼叫乾坤WebService『MES連線』(參考2.5節)並檢查回傳結果，若成功將狀態改為連線中，方可開始下列操作，若回傳失敗則以下動作皆不可進行，且設備狀態改為單機作業。 | 連線 |
|  | 人員工號的輸入有兩種，一是讀取二維碼，另一種是輸入工號與密碼，輸入後搭配按鈕與MES交握；成功的話系統會返回工號與中文名，此時應顯示於畫面上，失敗的話則顯示系統所回覆的錯誤訊息。 工單進站或者工單出站按鈕成功後，畫面上的【人員工號】需清除掉。 | 人員工號功能 |
|  | 操作人員刷入工號和工單號碼並點擊『工單查詢』按鈕，將查詢相關資料一併傳入乾坤WebService之『工單查詢』(參考2.6節)並顯示回傳之工單相關訊息，並從MES返回的參數列表中根據參數英文名稱取出所需參數。 此設備需要的參數列表： 项次; 参数名称 中文; 参数名称 (英文); 数据 格式; 单位; 数据范例; 取得方式. 1; 程序名稱; RECIPEID; 文本; 2R2; 从MES取得. - MES回覆的工單內容，包含基礎資料(例如製程編號、數量、機種…等)，機台軟體應當顯示於畫面上；若有回覆清單型的資料：【管理項目】、【參數】、【不良代碼】、【併批資訊】等，機台軟體應當顯示於工單功能的畫面上，提供操作人員查看資料參考，必要時於畫面上也要提供使用者得以輸入資料。 - 本機台軟體的跑貨程式(RECIPEID)機制，搭配設定於[設定頁面_查找MES所回覆的關鍵字]後，通過匹配、轉換出來的參數值，也就是RECIPEID，若機台上無此程式則應報錯示警。 | 工單查詢 |
|  | 承上，若操作人員輸入管理項目、參數資料、機台作業參數後，點選『工單進站』鍵，需先以RECIPEID完成機台設定後，將機台作業參數保存到本地文件后(參考3.1.1節表格3中的項次3)，將進站相關資料一併傳入乾坤WebService之『工單進站』並顯示回傳訊息(參考2.8節)，成功後廠商軟體須將工單寫入已進站工單清單後方可啟動設備生產。 機台作業參數列表 项次; 参数名称 中文; 参数名称 (英文); 数据 格式; 单位; 数据范例; 取得方式. 1; 錫膏厚度上限; TINTHICKNESS_MAX; 數值; mm; 0.2; 从設備取得. 2; 錫膏厚度上限; TINTHICKNESS_MIN; 數值; mm; 0.1; 从設備取得. 補充說明(模治具-壽命卡控): 本機台有【量測探針壽命】的模治具需求，按下『工單進站』按鈕時，機台軟體需將當前工單的預計入料片數(A)，加上考量模治具功能上線後，機台所記錄的當下使用次數(B)，以及模治具上線後MES於所告知機台的次數上限值(C)，三者進行比對。若 - (A)+(B) < (C) 正常，允許工單進站。 - (A)+(B) >= (C) 允許工單進站，但軟體額外彈跳訊息警示，提醒OP執行模治具下線，再去做保養或檢驗。 - (B) >= (C) 不允許工單進站。軟體額外提供錯誤訊息告知OP，已超過模治具的使用次數，不允許進站。 提醒, 所謂的次數上限值(C)，有兩種數量【保養壽命】、【報廢壽命】，都需要軟體進行比對、卡控。 (數量卡控)簡化版 本機台有【量測探針壽命】的模治具需求，按下『工單進站』按鈕時，機台軟體需將機台所記錄的當下使用次數(B)，以及模治具上線後MES於所告知機台的次數上限值(C)，進行比對。若 - (B) < (C) 正常，允許工單進站。 - (B) >= (C) 不允許工單進站。額外提供錯誤訊息告知OP，已超過模治具的使用次數，不允許進站。 提醒, 所謂的次數上限值(C)，有兩種數量【保養壽命】、【報廢壽命】，都需要機台軟體進行比對、卡控。 | 單工單模式 工單進站 |
|  | 承上，若工單進站後須更換物料，操作人員點擊欲更換物料並點擊『更換』按鈕開啟更換作業，刷入新物料二維條碼、操作人員工號按下『確認』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單物料新增』(參考2.9節)，完成物料新增並更新物料當前訊息。 | 工單物料新增 |
|  | 機台啟動後需啟動計算功能，入料口偵測到一粒需計算加一，到達工單跑貨數量時機台需自動停機，並發出警示提醒。 補充說明 : 廠商軟體應能記錄著底下兩個資訊，同時畫面上要有對應的顯示 : - 工單跑貨數量上限(工單查詢時MES回覆一個要Run貨的數量) - 工單跑貨數量計數(設備Run貨時每一個piece 的累加計數) 後者隨著Run貨畫面上亦應累計顯示。 | 跑貨計數卡控 |
|  | 設備完成生產後，作業人員點擊已進站工單清單，並輸入NG清單各NG數量、管理項目資料、參數資料、機台作業參數後，點擊『工單出站』按鈕後，將此工單量測資料一併傳入乾坤WebService『量測資料上傳』(參考2.11節)成功後，將出站相關資料一併傳入乾坤WebService之『工單出站』(參考2.10節)確認完成後，將此工單從已進站工單清單移除後顯示回傳之訊息。 機台作業參數列表 项次; 参数名称 中文; 参数名称 (英文); 数据 格式; 单位; 数据范例; 取得方式. 1; 錫膏厚度上限; TINTHICKNESS_MAX; 數值; mm; 0.2; 从設備取得. 2; 錫膏厚度上限; TINTHICKNESS_MIN; 數值; mm; 0.1; 从設備取得. 畫面規範與補充說明 : 點選『已進站工單清單』上要出站的工單時，須將當下系統歸納彼工單所有NG(不良)資料對應的數量，自動地填寫於MES執行『工單查詢』後所回覆的NG不良表格內，但允許使用者於畫面上修改最終NG數量。 | 單工單模式 工單出站 |
|  | 廠商軟體需將當前工單檢測的各不良代號及其對應的不良數量數量上傳到MES（可在設定畫面將不良代號對應到MES定義的不良代碼） MES不良代碼; 不良數量. A08AC05; 12. A08AD07; 9. A081D08; 8. | 不良模式說明 可區分部分模式~二選一 |
|  | 此設備沒有檢測功能，不能區分不良模式，當站不良數量由User手動輸入。廠商軟體需將當前工單的各不良代號及其對應的不良數量數量上傳到MES | 不良模式說明 不可區分部分模式~二選一 |
|  | MES連線狀況時，工單進站無異常下，設備處於生產加工製造中，於工單加工未完成前，畫面上『工單功能』頁籤內，不允許作業人員去按『工單出站』按鈕。(按鈕設定成無效(不可按下)，或者可按下但會彈跳警示視窗即可)。 | 防呆-出站按鈕 |
|  | 操作人員刷入工號並點擊『工單查詢』按鈕，將進站相關資料一併傳入乾坤WebService之『工單查詢』(參考2.6節)並顯示回傳之工單相關訊息。確認無誤後，操作畫面上按鈕將此工單加入待會一起進機的清單內(參考底下工單UI圖式內的: 多批工單一併進站清單)，以便待會一併完成MES的過帳動作。 | 多批工單模式 |
|  | 承接上面『工單查詢』功能，若操作人員刷入工號並輸入畫面上MES所回應應該輸入的【管理項目、參數】資料後，點擊畫面上的『工單進站』按鈕，此時設備軟體需先以RECIPEID完成機台設定、載入，成功後接著將進站相關資料(包含工單清單、管理項目、管理參數等資料，參考範例程式)一併傳入乾坤WebService之『多批工單進站』(參考2.12節)並顯示回傳訊息，成功後廠商軟體須將工單寫入已進站工單清單後方可啟動設備生產。 | 多批工單模式 多批工單，相同RECIPEID值才能進站。 |
|  | 設備完成生產後，作業人員點擊已進站工單清單，並輸入NG清單各NG數量、管理項目資料、參數資料後，點擊『工單出站』按鈕後，將此工單量測資料一併傳入乾坤WebService『量測檔案上傳』(參考2.11節)成功後，將出站相關資料-【工單機台生產期間採集的參數值(含圖)的檔案】一併傳入乾坤WebService之『多批工單出站』(參考2.13節)，呼叫後顯示MES回傳之訊息。確認成功、無誤後，將此工單從畫面上已進站工單清單移除。 | 多批工單模式 |
|  | Component查詢、設機台參數、進站 入料區的 Barcode Reader 讀取到加工材料進機時，將進站相關資料(人員工號)一併傳入乾坤WebService之『Component查詢』(參考2.10節)。MES回傳成功時，需將MES所回覆之工單相關訊息，如成品料號、工單數量、作業站點、設備跑貨程式編號(RECIPEID)、目標阻值(中心值、上限下限)等資料，顯示於畫面上。 若是工單生產的第一個Component，設備需以MES回覆的設備跑貨程式編號進行機台程式加載(設定)，電表的阻值量測上下限，以MES回覆的資料設定。第二個 Component(含以後)，設備需確認機台載入的設備跑貨程式編號跟當前MES回覆的一樣。 進行至此沒有異常的話，設備需接著呼叫乾坤WebService之『Component進站』(參考2.24節)。 Component清單畫面更新 MES回傳成功時，將畫面上Compoennt 資料同步更新: - 新增一筆ComponentNo 紀錄。 - 進機時間點 等欄位。 異常處理(機台軟體本身偵測出、或者MES回覆偵測到異常) 上述機台本身偵測出的系統異常(例如MES逾時未回覆)，或者與MES交握後，MES回覆內容表示功能異常、不允許作業，都需要把物料(Compoennt)移往NG料盒。 | Comp模式 |
|  | Component出站 出料區的 Barcode Reader 讀取到加工材料出機時，將人員工號、ComponentNo，呼叫乾坤WebService之『Component查詢』(參考上述Component查詢章節) 以便取得MES系統上當顆對應的目標修阻阻值上、下限，以及若阻值超規對應的NG帶碼等資料(當初入機時查詢過的資料若還保存著、畫面上有記錄著，則此動作當可省略)。 接著，將修阻前阻值、修阻後阻值，以及是否超規等資訊，一併傳入乾坤WebService之『量測資料上傳』(參考2.13節)，接著呼叫WebService之『Component出站』(參考Component出站章節)，完成當顆的出機、出站登記。 Component清單畫面更新 MES回傳成功時，將畫面上Compoennt 資料同步更新: - 出機時間點。 - 阻值。 - 判定結果: PASS(OK)或FAIL(NG)。 等欄位。 異常處理(機台軟體本身偵測出、或者MES回覆偵測到異常) 上述機台本身偵測出的系統異常(例如MES逾時未回覆、判別當顆阻值超規等)，或者與MES交握後，MES回覆內容表示功能異常、無法成功作業，都需要把物料(Compoennt)移往NG料盒。 | Comp模式 |
|  | 人員點擊『機台點檢』，將機台點檢相關資料傳入乾坤WebService『機台點檢』(參考2.14節) 並顯示回傳訊息。 『機台點檢』按鈕按下時，底下資訊機台應該取得當下的實際值，再打包成MES所需的JSON格式後上報 ! - 顯影段溫度#1 - 顯影段溫度#2 - 顯影段溫度#3 - 風刀流量 - 烘乾溫度#1 - 烘乾溫度#2 | 機台點檢 |
|  | 需能依照MES設定之間隔呼叫乾坤WebService之『設備狀態』(參考2.15節)以更新當前設備的狀態。 機台端若有警示發生(Alarm)，或設備狀態有異動，也要觸發此服務通知MES；機台端若有Alarm代碼與問題描述的對照表，需事先提供給予乾坤。 基本需上報的資訊： - 機台狀態(RUN/Down/IDLE) - 機台異常 Alarm 資訊 - 當前工單(多批時候，以分號區隔各工單號碼) - 設備累計產出數量(TotalOutPutQty) 可人員手動歸零(執行歸零操作需要管理員權限) - 機台產出數量(OutPutQty)。每天早上8點、晚上8點時進行歸零，並預留畫面可人員手動歸零(執行歸零操作需要管理員權限) （二選一，若有需要上報機台參數型資料） 本設備端須實時上報的機況、參數資料： - 顯影段溫度#1 - 顯影段溫度#2 - 顯影段溫度#3 OR 設備端須實時上報的機況、參數資料，與上述『機台點檢』項目一樣。 此機台設備狀態如下: 代碼; 燈號; 狀態; 此設備是否可實現. 0; 綠; 自動運行; 是. 1; 紅; 報警; 否. 2; 黃; 暫停; 否. 3; 黃; 待機; 否. 4; 黃; 待料; 否. 5; 黃; 滿料; 否. 6; 綠; 低位預警; 否. 7; 黃; 換線; 否. 8; 黃; 缺料; 否. 9; 黃; 待啟動; 是. 10; 紅; 安全停機; 否. 11; 紅; 品質停機; 否. 12; 黃; 調機; 否. | 設備狀態 實時監控 |
|  | 基於機台部件(耗材、模治具)的壽命(時間、次數)的MES看版需求，本機台需能依照MES設定之間隔，呼叫乾坤WebService之『部件狀態更新』(參考2.16節)以更新當前設備的狀態。 此設備監控部件列表： 部件名稱; 部件代碼. 刮刀; GD. | 部件狀態更新 |
|  | 模治具於上機時，作業人員點擊欲上線之模治具資料，點擊『上限』按鈕，並於管理頁面刷入模治具編號後點擊『確認』按鈕，呼叫乾坤WebService『模治具查詢』(參考2.17節)完成後，呼叫乾坤WebService『模治具上線』(參考2.18節)並更新該模治具上線訊息後顯示上線結果訊息。 | 模治具查詢+上線 |
|  | 模治具上線成功後，每一次做動時，設備軟體MES畫面須同時顯示次數累加結果，(例如: 沖壓一次算一次)。 模治具當前數量(任一模治具目前使用次數)若到達上限值(保養上限或報廢上限)需發出警報。 若機台生產時需要嚴謹卡控Tooling數量, 可以這樣限制 - 模治具目前使用次數若超過保養數量機台不可啟動。 - 模治具使用總數量若超過報廢上限機台不可啟動 補充說明(強調): 於工單進站按鈕按下的時候，進行模治具數量比對、防呆。數量超過後，不允許工單進站，直接報錯警示機台軟體的操作人員，不可以發出要求工單進站的JSON給MES。 | 模治具次數卡控 |
|  | 模治具需求下線時，作業人員點擊欲下線之模治具資料，點擊『下線』，呼叫乾坤WebService『模治具下線』(參考2.19節)並更新該模治具下線訊息後顯示下線結果訊息。 | 模治具下線 |
|  | 人員點擊『設備維修』按鈕，呼叫乾坤WebService『設備維修』(參考2.21節)顯示回傳結果訊息。 畫面規範與補充說明 : 此按鈕請設計於『設備功能』頁面上，權限考量，系統希望只有工程師方能去執行此功能；此按鈕的存取權限請設計成與『MES設定』按鈕一樣。 | 設備維修～開始 |
|  | 人員點擊『設備維修結束』按鈕，呼叫乾坤WebService『設備維修結束』(參考2.22節) 顯示回傳結果訊息。 畫面規範與補充說明 : 此按鈕請設計於『設備功能』頁面上，權限考量，系統希望只有工程師方能去執行此功能；此按鈕的存取權限請設計成與『MES設定』按鈕一樣。 | 設備維修～結束 |
|  | 若實際作業工單需分多機台作業，除第一台機台可使用工單進站外，其他機台需使用此API進行工單進機，以完成進站動作。 | 工單進機 |
|  | 若實際作業工單需分多機台作業，除最後一台機台可使用工單出站外，其他機台需使用此API進行工單出機，以完成出站動作。 | 工單出機 |

表格 1 ： 廠商電腦軟硬體需求表

廠商軟體與MES系統通訊方式

通訊功能架構:

廠商軟體與MES系統通訊方式如圖1。乾坤WebService以廠商軟體呼叫時為觸發點，以乾坤WebService完成作業並且回覆給廠商軟體時為結束點。

- 廠商軟體呼叫乾坤WebService並將所需參數轉換成JSON字串格式傳入。

- 乾坤WebService回傳相關參數給廠商軟體並進行後續處理(顯示、設定機台…等)。

圖 1 : API通訊模式

乾坤WebService定義:

指乾坤MIS開發之WebService呼叫介面，提供廠商軟體使用，進行MES交易。各個MES AP之輸入變數、輸入檔案、輸出變數、輸出檔案與呼叫範例請參考後面章節(2.4節到2.~ 章節)。

使用者介面

使用者介面規範:

廠商軟體需依照乾坤規範之使用者介面完成畫面構建，並具備相關操作流程。

(UI 畫面請參照乾坤另行提供的 sample.exe 原始檔，內有範例程式碼與畫面)

機台軟體畫面規範：MES功能頁籤：

圖 2 : 使用者介面示意-原有功能嵌入ＭＥＳ獨立頁籤

補充說明:

- 原有機台軟體主頁面上，建議增加額外MES相關功能。

- 所有人都可使用此MES頁籤。

- MES-[工單功能]、[模治具功能]、[物料功能]等子頁籤預設不可使用。

- MES畫面上的[設定]、[連線]、[離線]等按鈕，預設只有[工程師]權限人員可以操作。

- 與MES[連線]成功後，方解鎖MES-[工單功能] 、[模治具功能]、[物料功能]等子頁籤功能。

設定功能~頁面規範：

圖 3 : 使用者介面(畫面)示意-設定功能

圖 3.1 :設定功能-設定NG扣帳單位

補充說明:

- 此頁面通常提供非作業員人員(Admin 或 Engineer)方可進入、設定。設備軟體需有權限控管設計。

- 本設備畫面內，若有不適用的功能如底下清單描述者，設備軟體得以省略(不實作)底下功能，也可以保留下來、備而不用：

  - RecipeID CodeName。

  - 模治具設定清單(區塊)。

  - 物料設定清單(區塊)。

- 畫面上已進站工單資料的管理功能，協助避免工單進站後，機台切換為離線模式後，接續加工生產後又由網頁將工單出站，導致本機台畫面上軟體與實際MES資料不一致。

- 畫面上NG不良扣帳單位的設定資料，應搭配工單過帳(出站)時候使用，允許人員下拉指定要扣的數量之計算單位。

MES人員帳密驗證~頁面規範：

圖 4 : 使用者介面(畫面)示意-人員登入

補充說明:

- 第一區保持唯讀，顯示登入成功後的人員工號跟密碼。

- 第二區為輸入區：

  - MES斷線(未連線)的情況下(參考第三區圖示)，不允許此區按鈕使用與資料輸入。

  - 按鈕『清除』: 清空第一區與第二區的所有資訊。

  - 按鈕『登入』: 組合JSON與MES交握，MES回傳碼是成功的話，清空第二區輸入並刷新第一區資訊；MES告知異常的話顯示錯誤訊息(彈跳視窗或顯示於第五區)告知使用者。

  - 輸入方式，若是二維碼，刷入後需觸發自動與MES交握。

  - 若是{帳號+密碼}方式，畫面上的密碼請顯示成 * 星號(勿隨意揭露成明碼)。

- MES的帳號驗證有兩種方式。一種是輸入工號二維碼；另一種就是帳號+密碼。與MES交握前，按鈕需有防呆卡控，確保兩種方式有擇一輸入，且後者的話帳號、密碼都要有輸入。

- 組合與MES交握的JSON時，應當把第二區的三個輸入內容一併組合到JSON內，畫面上未輸入的就帶入空字串為值。

工單功能~頁面規範：

單工單進出站的圖

多批工單的圖

Component 式的圖

圖 5 : 使用者介面(畫面)示意-工單功能

補充說明:

- 依據實際需求調整乾坤所提供的範例程式內的畫面呈現。例如，若不是多批進站的模式，請把不必要的按鈕:『添加批次進站清單』、區塊: 『批次進站工單清單』、『批次工單不良資料清單』等移除或隱藏。

- 必要時，請廠商將軟體初期Layout出的MES功能畫面提供給乾坤確認，再依據乾坤反饋的畫面意見配合修改。

設備功能~頁面規範：

圖 6 : 使用者介面(畫面)示意-設備功能

補充說明:

- 畫面下方的實時監控清單，應已文件2.1章節的乾坤WebService之『設備狀態』小節的內容為主。

- 『設備維修開始』與『設備維修結束』兩個按鈕，使用上是提供給工程師層級人員方能操作，所以要有權限卡控，應設計成與主頁面上的『MES設定』一樣的權限，或將這兩個按鈕移到『MES設定頁面』裡面。

模治具功能~頁面規範：

圖 7 : 使用者介面(畫面)示意-模治具功能

補充說明:

- 畫面上的已使用次數、累計使用次數、使用總數上限、保養上限，透過『上線按鈕』可以從MES端的交握回覆，獲得這些訊息數值。隨著設備生產，例如 punch 機壓一次，設備軟體將已使用次數、累計使用次數兩個資訊依照合理的邏輯累加上去，畫面亦應同步更新。

- 若有模治具上線時，工單頁面的『工單進站』按鈕時按下時，在與MES交握前需先檢查模治具清單表格內的資料是否適合進機，檢查方式是將已使用次數與保養上限，以及累計使用次數與使用總數上限等兩組資料比對，檢查當下若前者數值大於後者，則彈跳警示視窗告知操作人員，請進行模治具狀況的檢查。

- 畫面上的下線按鈕，搭配畫面輸入框(TextBox)『下線原因』，一併上傳給MES。

- 畫面上提供快捷、常用的下線原因填寫，透過常用下線原因查詢按鈕，與MES交握 (EqpMouldOfflineReasonQry)取得相關原因資訊，成為畫面上的下拉清單。人員點選後可自動帶入下方的下拉原因輸入框(TextBox)。

物料功能~頁面規範：

圖 8 : 使用者介面(畫面)示意-物料功能

補充說明:

- 物料功能頁面與設備本身機台連線較無關聯，但可協助使用者滿足MES的物料追蹤需求。此頁面的功能提供使用者可以輸入一些文字方塊(物料條碼)、搭配按鈕可以上報MES。

- 當有此類資料時，工單過帳進站、出站等功能，會將物料資料一併打包上報MES(參考範例程式)。

標準件作業~頁面規範：

圖 9 : 使用者介面(畫面)示意-標準件功能

補充說明:

- 無。

MES設定介面

目的：

廠商軟體須具備MES基礎設定介面，提供乾坤人員設定以達成後續設備更新及API相關功能。

設備端軟體需考量人員權限，理論上只有工程師可以進入設定的子頁面進行MES的連線、斷線，以及其他基礎的MES功能設定。

MES設定清單：

| 設定列表 | 說明 |
| --- | --- |
| MES連線、斷線設定 | 【MES連線】模式下，生產時的RecipeID乃至於機台生產的參數值，請鎖住不要讓人員有機會再行操作機台軟體而修改之。 就算是工程師也不能於連線模式下再操作機台改參數。必要時，工程師需先將模式切換成【MES離線】，進而機台軟體方可進行其它畫面、功能等等的操作。 |
| MES Server URL | MES Server網址 |
| 設備編號 |  |
| LogPath | 儲存交易紀錄路徑 |
| 設備更新間隔時間 |  |
| Recipe CodeName | 二選一 有{工單參數查詢章節} 工單參數查詢(查詢RecipeID)時須將此字串帶入RefFieldCode(參考2.6節) 若沒{工單參數查詢章節} 工單查詢後MES所回覆的參數裡面，哪一個是機台跑貨應被設定或者載入執行的程式名稱。通常即為RECIPEID。 |
| 模治具類型設定清單 | 需可設定多個模治具類型 |
| 物料類型與代碼設定清單 | 需可設定多個物料類型、代碼 |
| 設備維修、設備維修結束兩個按鈕 | 設計此兩個按鈕，從設備端可以主動通知MES機台開始保養、結束保養，以便MES切換機台的使用狀態。 |
| 已進站工單清單-資料維護 | 提供畫面、按鈕，讓工程師可以針對當前已經紀錄的已經進站工單資料，進行單一刪除或者全部刪除。 |
| NG不良扣帳單位 | 提供畫面、按鈕，讓工程師設定工單出站可能的NG扣量單位。 |

表格 2 ： MES設定清單表

MES連線

目的:

廠商軟體從單機作業轉換成MES連線作業時，點擊『MES連線』按鈕，呼叫乾坤WebService『MES連線』並檢查網路連線狀態、WebService連線是否成功，若成功將狀態改為連線中，方可開啟乾坤API操作，若回傳失敗則API動作皆不可進行且設備狀態改為單機作業。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

輸入JSON範例

{ "TransactionName":"CONNECTION", "EqpNo":"CL0020" }

輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：CONNECTION) |
| EqpNo | 乾坤定義廠商之設備編號 (提供乾坤設定於軟體內) |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"連線成功！" }

- 輸出JSON變數說明

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上，提示訊息告知使用者，與MES的連線狀態為正常(連線中)。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，提示訊息告知使用者，與MES的連線狀態為異常，或者顯示為離線作業。同時，禁止使用者操作、使用其他與MES連線作業功能。

工單查詢

目的:

工單欲進站時，操作人員刷入工單號碼、作業人員工號，並點擊『工單查詢』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單查詢』。MES 將會回應查詢的工單相關資訊，設備應將之顯示於畫面上供操作人員參考，協助人員判斷該工單是否可以繼續進機生產。

MES回覆的內容，工單基礎資料應當顯示於畫面上，基本應顯示的有：料號(機種)、製程名稱、製程編號、工單數量、是否已經進站等)；若有回覆清單型的資料：【管理項目】、【參數】、【不良代碼】、【併批資訊】等，機台軟體應當顯示於工單功能的畫面上，提供操作人員查看資料參考，必要時於畫面上也要提供使用者得以輸入資料。

查找出的RECIPEID值若機台上無法合理的匹配到，機台軟體應該報錯示警。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOQRY", "EqpNo":"TS0014", "WONO":"1KB1840001", "UserID":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOQRY) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "MatGroupNo":"CL", "LineCode":"CL01", "MatNo":"9032910N06N", "WIPQty":”20.0” "MatClassCode":"01005D", "WorkCenterNo":"CLEX0008", "FlowID":"100", "AlreadyInFlag":"Y", "SToPcs":"1", "WToPcs":"5", "ProductStage":"MP/PVT/DVT/EVT", "RefInputQty":"4.000", "BatchNo":"HPA2009000A7", "WorkCenterName":"銅柱-曝光", "IsUrgent":"Y", "CustomerDeliveryTime":"9999-12-31 00:00:00.000", "NGCodeListDT":"[ {\"NGCode\":\"不良編號1\",\"NGName\":\"不良名稱1\"}, {\"NGCode\":\"不良編號2\",\"NGName\":\"不良名稱2\"} ]", "InputCodeListDT": "[{\"InputCode\":\"MO141\",\"InputCodeName\":\"Probe Card是否清潔\",\"RequireInput\":\"Y\",\"DataListItem\":\"PASS;NG\",\"DefaultValue\":\"\"}]", "InputParamListDT": "[{\"ParamCode\":\"000022126\",\"ParamName\":\"1%良率\",\"RequireInput\":\"N\",\"DataListItem\":\"\",\"DefaultValue\":\"100\",\"RefFieldCode\":\"1% YIELD\",\"UpperValue\":\"\",\"LowerValue\":\"90\",\"Showable\":\"Y\"}]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| MatGroupNo | 產品別 |
| LineCode | 線別 |
| MatNo | 料號 |
| WIPQty | 工單數量 |
| FlowID | 製程序號 |
| MatClassCode | 料號群組 |
| UnitQty | 包裝最小數量(出站的數量，必須是此數字的倍數) |
| WorkCenterNo | 作業站編號 |
| AlreadyInFlag | 是否已進站？(Y/N) |
| SToPcs | 數量轉換比例：條狀時，一條幾顆（顆是最終單位） |
| WToPcs | 數量轉換比例：片狀時，一片幾顆（顆是最終單位） |
| RefInputQty | 加工品當前計數（條或片）數量 |
| BatchNo | BatchNo |
| WorkCenterName | 作業站名稱 |
| IsUrgent | 急單（[ ]/Y） |
| CustomerDeliveryTime | 出貨日期 |
| NGCodeListDT | 不良項目清單 參數列表; 說明. NGCode; 不良項目代碼. NGName; 不良項目名稱. |
| InputCodeListDT | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputCodeName; MES管理項目名稱. RequireInput; Y / N, 是否必須輸入. DataListItem; 可能的值清單(分號分隔). DefaultValue; 顯示的預設值. |
| InputParamListDT | 參數清單： 參數列表; 說明. ParamCode; 參數編號. ParamName; 參數中文名稱. RequireInput; Y / N, 是否必須輸入. DataListItem; 可能的值清單 (分號分隔). RefFieldCode; 參數英文名稱. DefaultValue; 數值類參數的中心值; 或清單類參數的預設值。. UpperValue; (數值類參數)上限值. LowerValue; (數值類參數)下限值. Showable; 畫面上需不需要顯示. |
| WOGroupDT | 併批工單清單： 參數列表; 說明. WONo; 工單號碼. WOQty; 工單WIP數量. |
| WOGroupTotalWIPQty | 併批工單合併起來的WIP數量總和 |
| WOGroupTotalLotCount | 併批工單的工單數 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的所有訊息；其中

      - NGCodeListDT(不良項目清單)需呈現於畫面上，提供使用者可自行輸入的不良原因、數量，後續工單出站功能用得到，應一併上報MES。

      - InputListDt (管理項目清單)需呈現於畫面上，提供使用者可自行輸入的項目、資料值，後續工單進站、工單出站功能時，取決於MES實際設定、可能會用得到；必要時得一併上報MES。

      - ParmListDt (參數清單)需呈現於畫面上，顯示或者使用者可自行輸入的<參數項目、參數資料值>，後續工單進站、工單出站功能時，取決於MES實際設定，必要時得一併上報MES。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

工單參數查詢

目的:

進行工單進機作業前，先查詢工單當站參數(例：RECIPEID)後，回傳顯示於畫面上，並於工單進站時設定機台。

通常上述2.6工單查詢章節所提供的工單查詢，已經把工單當下、當站應有的參數提供出來，此 Web Service 提供另外一種方式，針對特定參數名稱來跟MES詢問對應的參數值。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOPARMQRY", "WONO":"1KB1840001", "EqpNo":"EX0013", "RefFieldCode":"RECIPEID", "UserID":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOPARMQRY) |
| WONO | 工單號碼 |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| RefFieldCode | 參數名稱 (固定字串:RECIPEID) |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON變數:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"完成搜尋", "ParamValue":"", "UpperValue":"", "LowerValue":"", "Unit":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ParamValue | 標準值 |
| UpperValue | 上限值 |
| LowerValue | 下限值 |
| Unit | 單位 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的RecipeID(JSON 內的ParamValue 值)。後續若進行工單進站功能，設備應該以此RecipeID 設定機台 Run 貨的 Type。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

工單進站

目的:

完成進站前相關動作後可呼叫此API，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢MES所回覆的結果，RequireInput=’Y’的項目，此時應該上報)、工單、人員等資訊，操作人員點擊『工單進站』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單進站』。完成後顯示工單進站成功，並將『工單出站』更改為可點擊狀態，若檢查失敗則顯示乾坤WebService回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

操作人員點擊『工單進站』按鈕時，需先將『工單查詢』時MES所回覆的設備參數: 【電流】與【掛鍍時間】設定於機台後續生產的參數，同時關閉機台軟體的設備生產參數設定功能(也就是MES連線模式下，生產時設備的RECIPEID或者RECIPE 相關的重要生產參數值，不允許任何人調整)。設備端無異常後，才可以呼叫 乾坤WebService『工單進站』。

上述MES於『工單查詢』時所回覆的重要參數，請以MES回覆內容內的JSON Tag:ParmListDt 裡面的 RefFieldCode(參數英文名字)與設備配對:

- 【電流】: RefFieldCode = 【PLATING_CURRENT】

- 【掛鍍時間】: RefFieldCode = 【PLATING-TIME】

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOCHECKIN", "EqpNo":"EX0013", "WONO":"1KB1840001", "UserID":"744593", "ComponentBatchIn":"N", "EqpListDt": "[ {\"EqpNo\":\"CL0001\"}, {\"EqpNo \":\"CL0002\"} ]", "InputListDt": "[ {\"InputCode\":\"管理項目編號1\",\"InputValue\":\"實際值1\"}, {\"InputCode\":\"管理項目編號2\",\"InputValue\":\"實際值2\"} ]", "TraceMatBatchDt": "[ {\"MatCode\":\"物料代碼1\",\"TwoD\":\"實際值1\"}, {\"MatCode\":\"物料代碼2\",\"TwoD\":\"實際值2\"} ]", "TOSDt": "[ {\"ToolNo\":\"模治具編號1\",\"UsageQty \":\"當前產量 1\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量1\"}, {\"ToolNo\":\"模治具編號2\",\"UsageQty \":\"當前產量2\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量2\"} ]", " WOCarrierDt": "[ {\"CarrierNo\":\"載具1\"}, {\"CarrierNo\":\"載具2\"} ]" , " CheckItemDt": "[ {\"ParamName\":\"參數名1\",\"ParamValue \":\"參數值1\"}, {\"ParamName\":\"參數名2\",\"ParamValue \":\"參數值2\"} ]" , " ParmListDt": "[ {\"ParamCode\":\"參數名1\",\"ParamValue \":\"參數值1\"}, {\"ParamCode\":\"參數名2\",\"ParamValue \":\"參數值2\"} ]" "EqpItemDt": "[ {\"EqpNo\":\"MC0154\"}, {\"EqpNo\":\"MC1157\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKIN) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| ComponentBatchIn | 工單所屬元件是否自動批量進站(Y/N) |
| EqpListDt | 設備清單： 參數列表; 說明. EqpNo; 設備編號. |
| InputListDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |
| TraceMatBatchDt | 工單物料清單： 參數列表; 說明. MatCode; MES物料編號. TwoD; 物料二維條碼. |
| TOSDt | 模治具清單： 參數列表; 說明. ToolNo; 模治具編號. UsageQty; 模治具當前產量. TotalUsageQty; 模治具累計產量. |
| WOCarrierDt | 工單載具清單： 參數列表; 說明. CarrierNo; MES載具編號. |
| CheckItemDt | 機台參數清單： 參數列表; 說明. ParamName; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| ParmListDt | 參數清單： 參數列表; 說明. ParamCode; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| EqpItemDt | 設備清單： 參數列表; 說明. EqpNo; 設備編號. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

上報MES之參數(InputListDt)定義：

| 管理項目名稱 | InputCode | InputValue |
| --- | --- | --- |
| (MES動態設定，不固定) | 參考工單查詢時MES所回覆的管理項目代碼 | 設備電腦畫面上，OP實際填入的數值 |

此類資料(管理項目)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(TraceMatBatchDt)定義：

|  | MatCode | TwoD |
| --- | --- | --- |
|  | 物料代碼 | 物料二維條碼 |

此類資料(MES物料)相關，本設備沒有此類資料。

OR (或者 … 二選一)

此類資料(MES物料)相關，『MES設定』畫面內有設定對應的物料資料，『物料功能』內也把當下設備使用的物料輸入系統，MES工單的進站按鈕按下時，設備軟體需將{物料代碼、物料二維條碼}資料，組成JSON一併上報MES工單過帳。

上報MES之模治具(TOSDt)定義：

| ToolNo | UsageQty | TotalUsageQty |
| --- | --- | --- |
| 模治具編號 | 模治具當次產量 | 模治具累計產量 |

此類資料(模治具功能)相關，『模治具功能』畫面內有設定對應的模治具編號。

上報MES之參數(WOCarrierDt)定義：

|  | CarrierNo |
| --- | --- |

此類資料(載具編號)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之機台參數(CheckItemDt)定義：

| 參數名稱 | ParamName | ParamValue |
| --- | --- | --- |
| 雷射功率 | 具體機台具體定義 | 設備電腦系統自動帶出實際值 |
| (具體機台具體定義) | 具體機台具體定義 | 設備電腦系統自動帶出實際值 |

此類資料(機台參數)於工單進站時，設備端PC回覆給MES。

上報MES之參數(ParmListDt)定義：

| 參數名稱 | ParamCode | ParamValue |
| --- | --- | --- |
| 雷射功率 | 參考工單查詢時MES所回覆的[雷射功率]參數的代碼 | 設備電腦系統自動帶出實際值 |
| (MES動態設定，不固定) | 參考工單查詢時MES所回覆的參數代碼 | 設備電腦畫面上，OP實際填入的數值 |

此類資料(管理參數)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"工單進站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者工單已經進站成功，且此時機台端才可以開始生產、加工(才可以去按機台的啟動鈕)。

然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請加上本次進站的工單(包含進站時作業員選定的槽位)。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台端不可以讓此工單進機台加工。

工單物料新增

目的:

已進站狀態時若有物料更換，更換物料時須呼叫此API寫入新增物料資訊。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例:

{ "TransactionName":"MATADD", "EqpNo":"EX0013", "WONO":"1KB1840001-T", "UserID":"744593", "TowDListDt":"[ {\"MatCode\":\"MES物料編號1\",\"TwoD\":\"物料二維條碼1\"}, {\"MatCode\":\"MES物料編號2\",\"TwoD\":\"物料二維條碼2\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：MATADD) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| TowDListDt | 物料JSON清單： 參數列表; 說明. MatCode; MES物料編號. TwoD; 物料二維條碼. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"寫入完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單出站

目的:

設備生產、加工完成後，操作人員點擊畫面上的【已進站工單】清單上的工單，此時應驅動對應的工單查詢動作，向MES要求資料。理論上MES會將對應的不良項目、管理參數、管理項目…等資料回覆與設備端，設備端當依照回覆，必要時個個表格呈現出來，供使用者輸入。

畫面輸入完畢後，使用者按下『工單出站』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單出站』，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢MES所回覆的結果，RequireInput=’Y’的項目，此時應該上報)、不良資訊、工單、人員等資訊，以及若有需要上傳給MES的檔案，一起上報MES，讓工單出站。完成後顯示工單出站成功，並且將畫面上的【已進站工單】清單上的工單移除掉。若檢查失敗則顯示乾坤WebService回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOCHECKOUT", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"744593", "WONO":"1KB1840001", "ComponentBatchOut":"Y", "Operator":"744593", "OutPut":"20", "File":"20", " Remark":"備註", "InputListDt": "[ {\"InputCode\":\"管理項目編號1\",\"InputValue\":\"實際值1\"}, {\"InputCode\":\"管理項目編號2\",\"InputValue\":\"實際值2\"} ]", "ParmListDt": "[ {\"ParamCode\":\"參數編號1\",\"ParamValue\":\"實際值1\"}, {\"ParamCode\":\"參數編號2\",\"ParamValue\":\"實際值2\"} ]", "TOSDt": "[ {\"ToolNo\":\"模治具編號1\",\"UsageQty \":\"當前產量1\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量1\"}, {\"ToolNo\":\"模治具編號2\",\"UsageQty \":\"當前產量2\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量2\"} ]", "CheckItemDt": "[ {\"ParamName\":\"參數名1\",\"ParamValue \":\"參數值1\"}, {\"ParamName\":\"參數名2\",\"ParamValue \":\"參數值2\"} ]", "NGListDt": "[ {\"NGCode\":\"MES_NG代碼1\",\"Value\":\"15\",\"NGUnit\":\"顆\"}, {\"NGCode\":\"MES_NG代碼2\",\"Value\":\"20\",\"NGUnit\":\"條\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKOUT) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentBatchOut | 工單所屬元件是否自動批量出站(Y/N) |
| Operator | 操作人員工號 |
| OutPut | 出站數量，給0即可。 說明：MES Web Service 收到後從工單對應的NG不良數量回推，計算出正確的數量。 |
| File | 檔案內容(Byte陣列) 說明： - 若有要上傳檔案給MES者，這裡存放檔案轉成 byte 陣列後的資料。MES收到後會從 byte陣列還原成檔案、存檔。 - 此功能與底下【2.11量測檔案上傳】章節一樣。放在此出站的JSON可順便達成一個檔案的上傳。 |
| Remark | 備註信息 |
| InputListDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |
| NGListDt | NG項目清單： 參數列表; 說明. NGCode; MES_NG代碼. Value; NG數量. NGUnit; NG單位(如:片、條、顆). |
| TOSDt | 模治具清單： 參數列表; 說明. ToolNo; 模治具編號. UsageQty; 模治具檔次產量. TotalUsageQty; 模治具累計產量. |
| CheckItemDt | 機台參數清單： 參數列表; 說明. ParamName; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| ParmListDt | 參數清單 參數列表; 說明. ParamCode; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

上報MES之參數(InputListDt)定義：

| 管理項目代碼 | 管理項目數值 |
| --- | --- |
| TF00005 (此代碼意思是: 掛架編號) | 畫面上作業員下拉選定的特定值，ex: A1-10 |

此類資料(管理項目)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(NGListDt)定義：

| NGCode | Value |
| --- | --- |
| 使用者輸入於設備端PC畫面上的不良項目代碼。 | 使用者輸入於設備端PC畫面上的不良數量。 |

此資料已於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之模治具(TOSDt)定義：

| ToolNo | UsageQty | TotalUsageQty |
| --- | --- | --- |
| 模治具編號 | 模治具當次產量 | 模治具累計產量 |

此類資料(模治具功能)相關，『模治具功能』畫面內有設定對應的模治具編號。

上報MES之機台參數(CheckItemDt)定義：

| 參數名稱 | ParamName | ParamValue |
| --- | --- | --- |
| (具體機台具體定義) | 具體機台具體定義 | 設備電腦系統自動帶出實際值 |

此類資料(機台參數)於工單進站時，設備端PC回覆給MES。

上報MES之參數(ParmListDt)定義：

| 參數名稱 | ParamCode | ParamValue |
| --- | --- | --- |

此類資料(管理參數)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"工單出站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者工單已經出站成功；然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請移除本次進站的工單。

此時，設備應回復到等待使用者進行下一工單的生產(原本有這一句，若不妥、不合適、不是一進一出的，請刪除此行)。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台須發出異常警報，待人員介入排除異常後重新出站。

量測檔案上傳

目的:

將量測檔案上傳至MES並依照TransferCode選擇轉檔格式。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"UPLOADTESTFILE", "EqpNo":"SM0006", "WONO":"工單號碼", "WoNoDt": "[ {\"WoNo\":\"工單號碼1\"}, {\"WoNo\":\"工單號碼2\"} ]", "ComponentNo":"產品2D", "TransferCode":"T1", "UserID":"操作人員工號", "FileName":"檔案名稱", "File":"檔案內容(Byte陣列)" }

若單一工單，請將工單號碼填入JSON參數[WONO]內，若適合多個工單，則將工單清單資訊填入JSON參數[WoNoDt]內。

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 |  | 說明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TransactionName |  | 此次交易名稱 (固定字串：UPLOADTESTFILE) |  |
| EqpNo |  | 乾坤設備編號 |  |
| WONO | 工單號碼 |  | 工單資訊 ~ 二選一 |
| WoNoDt | 工單號碼清單 參數列表; 說明. WoNo; 工單號碼. |  |
| ComponentNo |  | 產品2D Barcode. 本機不適合，資料保留空字串 ! |  |
| TransferCode |  | 轉檔代碼 |  |
| UserID |  | 操作人員工號 |  |
| FileName |  | 檔案名稱 |  |
| File |  | 檔案內容(Byte陣列) |  |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"檔案上傳完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

- 產出工單實際生產過程中的資料圖檔 :

  - 檔案命名方式:

MES工單號碼_yyyyMMddHH24mmss

  - 工單生產期間(工單進站鈕到工單出站鈕)。

  - 時間間隔性採集(每15秒)。

  - 採集資料項目:

    - 材料壓力

    - 熱板平均溫度

    - 真空度

  - 附上上述項目標準profile，成圖檔如底下範例示意圖。

多批工單進站

目的:

多批同進機台，需操作畫面『工單查詢』按鈕並搭配『添加批次進站清單』按鈕，維護出即將一併進站的多批工單清單資料。畫面上的清單，應顯示工單號碼、RECIPEID等欄位。

清單資料完成後，操作人員檢查無誤後，會點擊畫面上的『工單進站』按鈕。此時需先檢查清單內【RECIPEID】是否一樣，若有不同應該彈跳警示並告知作業人員錯誤原因。檢查通過後，機台軟體應將RECIPEID設定於機台後續生產的參數，同時關閉機台軟體的設備生產參數設定功能(也就是MES連線模式下，生產時設備的RECIPEID或者RECIPE 相關的重要生產參數值，不允許任何人調整)。設備端無異常後，才可以呼叫 乾坤WebService『工單進站』。

然後可呼叫此API，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢MES所回覆的結果，RequireInput=’Y’的項目，此時應該上報)、、工單、人員等資訊，操作人員點擊『工單進站』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單進站』。完成後顯示工單進站成功，將進站的工單資料挪移至畫面上的【已進站工單清單】表格上，並將『工單出站』按鈕更改為可點擊狀態。若檢查失敗則顯示乾坤WebService回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOCHECKIN_MULTI", "EqpNo":"EX0013", "WoNoDt": "[ {\"WoNo\":\"工單號碼1\"}, {\"WoNo\":\"工單號碼2\"} ]", "UserID":"744593", "InputListDt": "[ {\"InputCode\":\"管理項目編號1\",\"InputValue\":\"實際值1\"}, {\"InputCode\":\"管理項目編號2\",\"InputValue\":\"實際值2\"} ]", "TraceMatBatchDt": "[ {\"MatCode\":\"物料代碼1\",\"TwoD\":\"實際值1\"}, {\"MatCode\":\"物料代碼2\",\"TwoD\":\"實際值2\"} ]", " WOCarrierDt": "[ {\"CarrierNo\":\"載具1\"}, {\"CarrierNo\":\"載具2\"} ]" , " ParmListDt": "[ {\"ParamName\":\"參數英文名字1\",\"ParamValue \":\"參數值1\"}, {\"ParamName\":\"參數英文名字2\",\"ParamValue \":\"參數值2\"} ]", " IsGroupedEqp ":"N" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKIN_ MULTI) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WoNoDt | 工單號碼清單 參數列表; 說明. WoNo; 工單號碼. |
| InputListDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |
| TraceMatBatchDt | 工單物料清單： 參數列表; 說明. MatCode; MES物料編號. TwoD; 物料二維條碼. |
| WOCarrierDt | 工單載具清單： 參數列表; 說明. CarrierNo; MES載具編號. |
| ParmListDt | 參數清單： 參數列表; 說明. ParamName; 參數名稱(英文名字). ParamValue; 參數值. |
| IsGroupedEqp | 是否採用[群組設備]工單過帳功能，Y、N。若沒有上報此Tag視為 N。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

- 上報MES之參數(WoNoDt)定義：

| 補充說明 | WoNo |
| --- | --- |
| 批次進站工單名稱 | 設備電腦畫面上，OP實際輸入的資料。 |

上報MES之參數(InputListDt)定義：

| 管理項目名稱 | InputCode | InputValue |
| --- | --- | --- |
| (MES動態設定，不固定) | 參考工單查詢時MES所回覆的管理項目代碼 | 設備電腦畫面上，OP實際填入的數值 |

此類資料(管理項目)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(TraceMatBatchDt)定義：

|  | MatCode | TwoD |
| --- | --- | --- |

此類資料(工單使用物料)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(WOCarrierDt)定義：

|  | CarrierNo |
| --- | --- |

此類資料(載具編號)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(ParmListDt)定義：

| 參數名稱 | ParamCode | ParamValue |
| --- | --- | --- |
| (MES動態設定，不固定) | 參考工單查詢時MES所回覆的參數代碼 | 設備電腦畫面上，OP實際填入的數值 |

此類資料(管理參數)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"工單進站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者工單已經進站成功，且此時機台端才可以開始生產、加工(才可以去按機台的啟動鈕)。

然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請加上本次進站的工單。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台端不可以讓此工單進機台加工。

多批工單出站

目的:

設備生產、加工完成後，操作人員點擊畫面上的【已進站工單】清單上的工單，此時應驅動對應的工單查詢動作，向MES要求資料。理論上MES會將對應的不良項目、管理參數、管理項目…等資料回覆與設備端，設備端當依照MES回覆，以表格呈現、顯示於畫面，供使用者查看、輸入。

多批同進同出的話，MES會限制各工單的管理項目、採集參數等必須一樣，但NG的輸入，須配合畫面上單獨工單的查詢，顯示對應的不良資訊，單獨工單的不良資料輸入後，搭配按鈕將資料彙整於畫面上的[已輸入工單不良清單]內。呼叫乾坤出站WebService時，此資料一併上報。

本設備於工單出站時，特別有一檔案上傳的需求。自按下機台上啟動鈕開始到RECIPE結束時，機台端自行定期記錄的溫度、壓力、真空等資料，畫出一個圖檔檔案後，一併呼叫乾坤WebService『量測檔案上傳』上報至MES。

畫面輸入完畢後，使用者按下『工單出站』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單出站』，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢MES所回覆的結果，RequireInput=’Y’的項目，此時應該上報)、、不良資訊、工單、人員等資訊一併上報至MES讓工單出站。WebService完成後顯示工單出站成功，並且將畫面上的【已進站工單】清單上的工單移除掉。若檢查失敗則顯示乾坤WebService回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOCHECKOUT_MULTI", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"744593", "WoNoDt": "[ {\"WoNo\":\"工單號碼1\"}, {\"WoNo\":\"工單號碼2\"} ]", "Operator":"744593", "OutPut":"20", "File":"20", "InputListDt": "[ {\"InputCode\":\"管理項目編號1\",\"InputValue\":\"實際值1\"}, {\"InputCode\":\"管理項目編號2\",\"InputValue\":\"實際值2\"} ]", "ParmListDt": "[ {\"ParamName\":\"參數英文名字1\",\"ParamValue\":\"實際值1\"}, {\"ParamName\":\"參數英文名字2\",\"ParamValue\":\"實際值2\"} ]", "NGListDt": "[ {\"WoNo\":\"Lot001\",\"NGCode\":\"NGCode01\",\"Value\":\"15\" ,\"NGUnit\":\"顆\"}, {\"WoNo\":\"Lot002\",\"NGCode\":\"NGCode02\",\"Value\":\"20\" ,\"NGUnit\":\"顆\"} ]" , " IsGroupedEqp ":"N" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKOUT_MULTI) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WoNoDt | 工單號碼清單 參數列表; 說明. WoNo; 工單號碼. |
| Operator | 操作人員工號 |
| OutPut | 出站數量 |
| InputListDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |
| NGListDt | NG項目清單： 參數列表; 說明. WoNo; 工單號碼. NGName (NGCode也可以); MES_NG代碼. Value (NGQty也可以); NG數量. NGUnit; NG單位, ex:片、條、顆. |
| ParmListDt | 參數清單 參數列表; 說明. ParamName; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| IsGroupedEqp | 是否採用[群組設備]工單過帳功能，Y、N。若沒有上報此Tag視為 N。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

| 管理項目名稱 | InputCode | InputValue |
| --- | --- | --- |
| (MES動態設定，不固定) | 參考工單查詢時MES所回覆的管理項目代碼 | 設備電腦畫面上，OP實際填入的數值 |

此類資料(管理項目)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(NGListDt)定義：

| NGCode | Value |
| --- | --- |
| 使用者輸入於設備端PC畫面上的不良項目代碼。 | 使用者輸入於設備端PC畫面上的不良數量。 |

此資料已於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(ParmListDt)定義：

| 參數名稱 | ParamCode | ParamValue |
| --- | --- | --- |
| (MES動態設定，不固定) | 參考工單查詢時MES所回覆的參數代碼 | 設備電腦畫面上，OP實際填入的數值 |

此類資料(管理參數)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"工單出站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者工單已經出站成功；然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請移除本次進站的工單。

此時，設備應回復到等待使用者進行下一工單的生產。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台須發出異常警報，待人員介入排除異常後重新出站。

機台點檢

目的:

操作人員依照現場設備點檢規範，點擊『設備點檢』按鈕，呼叫乾坤WebService將需求之點檢項目資料傳入，回傳完成後顯示設備點檢完成，若檢查失敗則顯示乾坤WebService回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EQPCHECK", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"", "CheckItemList": "[ {\"ItemName\":\"點檢項目1\",\"ItemValue\":\"點檢項目數值1\"}, {\"ItemName\":\"點檢項目2\",\"ItemValue\":\"點檢項目數值2\"}, {\"ItemName\":\"點檢項目3\",\"ItemValue\":\"點檢項目數值3\"}, {\"ItemName\":\"點檢項目4\",\"ItemValue\":\"點檢項目數值4\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EQPCHECK) |
| EqpNo | 乾坤設備編號 |
| CheckItemList | 點檢項目清單 參數列表; 說明. ItemName; 點檢項目名稱. ItemValue; 點檢項目值. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

上報MES之參數(CheckItemList)定義：

| ItemName | ItemValue |
| --- | --- |
| Temperature | 母槽溫度 : 當下實際值(單位: ℃) |
| #1_Flow | #1子槽流量 : 當下實際值(單位: LPM ) |
| #2_Flow | #2子槽流量 : 當下實際值(單位: LPM ) |
| #3_Flow | #3子槽流量 : 當下實際值(單位: LPM ) |
| #4_Flow | #4子槽流量 : 當下實際值(單位: LPM ) |
| #1/#2_Pre_Flow | #1/#2前處理流量 : 當下實際值(LPM) |
| #1/#2_Pre_pressure | #1/#2前處理噴壓 : 當下實際值(kg/cm2) |
| #3/#4_Post_Flow | #3/#4後處理流量 : 當下實際值(LPM) |
| #3/#4_Post_pressure | #3/#4後處理噴壓 : 當下實際值(kg/cm2 |

留白 : 本機台無此類需求。

另一種表格提供選擇

| ItemName | ItemValue | 補充說明 項目涵義 | 補充說明 單位 | 補充說明 範例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu_Temp | 當下實際值 | Cu 鍍槽溫度 | ℃ |  |
| Ni_Temp | 同上 | Ni 鍍槽溫度 | ℃ |  |
| Sn_Temp | 同上 | Sn 鍍槽溫度 | ℃ |  |
| Hot_Rinse_1_Temp | 同上 | 熱水槽 1 溫度 | ℃ |  |
| Hot_Rinse_2_Temp | 同上 | 熱水槽 2 溫度 | ℃ |  |
| Cu_Level | 同上 | Cu 液位 | cm |  |
| Ni_Level | 同上 | Ni 液位 | cm |  |
| Sn_Level | 同上 | Sn 液位 | cm |  |
| Cu_Filter_Pres | 同上 | Cu 過濾機壓力 | Kg |  |
| Ni_Filter_Pres | 同上 | Ni 過濾機壓力 | Kg |  |
| Sn_Filter_Pres | 同上 | Sn 過濾機壓力 | Kg |  |
| Cu_pH_ | 同上 | Cu pH | 無 |  |
| Ni_pH | 同上 | Ni pH | 無 |  |
| Sn_pH | 同上 | Sn pH | 無 |  |
| Cu_Weak_Electrolysis | 同上 | Cu 弱電解電流 | Amp |  |
| Ni_Weak_Electrolysis | 同上 | Ni 弱電解電流 | Amp |  |
| Rinse_1_flow | 同上 | 水洗槽 1 流量 | L/min |  |
| Rinse_2_flow | 同上 | 水洗槽 2 流量 | L/min |  |
| Rinse_3_flow | 同上 | 水洗槽 3 流量 | L/min |  |
| Rinse_4_flow | 同上 | 水洗槽 4 流量 | L/min |  |
| Rinse_5_flow | 同上 | 水洗槽 5 流量 | L/min |  |
| Rinse_6_flow | 同上 | 水洗槽 6 流量 | L/min |  |
| Rinse_7_flow | 同上 | 水洗槽 7 流量 | L/min |  |
| Rinse_8_flow | 同上 | 水洗槽 8 流量 | L/min |  |
| Rinse_9_flow | 同上 | 熱水槽 1 流量 | L/min |  |
| Rinse_10_flow | 同上 | 熱水槽 2 流量 | L/min |  |

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"設備點檢完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

設備狀態

目的:

設備依照設定之時間間隔(秒)，主動呼叫乾坤WebService『設備狀態更新』，更新其設備狀態。機台端若有警示發生(Alarm)，或設備狀態有異動，也要觸發此服務通知MES；機台端若有Alarm代碼與問題描述的對照表，需事先提供給予乾坤。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EQPSTATUS", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"744593", "StatusCode":"1", "CycleTime":"1.7", "OutPutQty":"1000", "TotalOutPutQty":"10000", "Target_OutPutQty":"10000", "WONO":"1KB1840001-T", "ErrorCode":"", "Availability":"", "ParameterList": "[ { \"P_Name\":\"AIR_PPREASURE\", \"P_Value\":\"190\", \"P_LSL\":\"160\", \"P_USL\":\"200\" }, { \"P_Name\":\"AIR_NPREASURE\", \"P_Value\":\"257.7\", \"P_LSL\":\"235\", \"P_USL\":\"275\" }, … ]", "EqpPartList": "[ { \"PartTypeCode \":\"GD \", \"PartStartDate\":\"2021-05-21\", \"StatusCode\":\"0\", \"UsageQty\":\"200\", \"LimitQty\":\"20000\" }, { \"PartTypeCode \":\"QD \", \"PartStartDate\":\"2021-05-21\", \"StatusCode\":\"0\", \"UsageQty\":\"200\", \"LimitQty\":\"20000\" }, … ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EQPSTATUS) |
| EqpNo | 乾坤設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| StatusCode | 設備狀態代碼 (0 ~12) |
| CycleTime | CycleTime – 資料邏輯洽使用單位的技術或研發人員 本設備若沒有此數值，上報MES時此值用空字串。 |
| OutPutQty | 機台目前產量(每天累計的生產數量) 每天早上8點、晚上8點時進行歸零 |
| TotalOutPutQty | 機台累計產量(累計的生產數量) |
| Target_OutPutQty | 機台目標產量 本設備若沒有此數值，上報MES時此值用空字串。 |
| WONO | 工單 |
| ErrorCode | 錯誤代碼 |
| Availability | 稼動率– 資料邏輯洽使用單位的技術或研發人員 |
| ParameterList | 實時監控參數清單： 參數列表; 說明. P_Name; 參數名稱. P_Value; 參數值. P_LSL; 參數下限. P_USL; 參數上限. |
| EqpPartList | 部件清單： 參數列表; 說明. UsageQty; 使用次數. StatusCode; 部件狀態 (必為0). PartTypeCode; 部件代碼. PartStartDate; 上線時間 (例如2023-01-01). LimitQty; 使用數量上限. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

上報MES之參數(StatusCode)定義：

| 代碼 | 燈號 | 狀態 | 狀態說明 | 此設備是否可實現 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 綠 | 自動運行 | 正常產出下的稼動 | 是 |
| 1 | 紅 | 報警 | 設備故障警報 | 否 |
| 2 | 黃 | 暫停 | 設備無異常，手動暫停中 | 否 |
| 3 | 黃 | 待機 | 1. 設備無異常，未進入自動運行 2. 設備無異常，By Pass 功能啟動中 | 否 |
| 4 | 黃 | 待料 | 設備處於自動運行狀態，無異常；前站未有產品流出，導致當站缺料等待 | 否 |
| 5 | 黃 | 滿料 | 設備處於自動運行狀態，無異常；後站未允許設備出料，導致當站堆料無 法正常產出。 | 否 |
| 6 | 綠 | 低位預警 | 設備正常產出，供料模組提示即將缺料。 | 否 |
| 7 | 黃 | 換線 | 設備換線中，包含配方程式及機構作業的更換（自動換線模式為接收到 MES 換 線指令至換線結束；手動換線模式以設備機種切換時間點為始至換線結束） | 否 |
| 8 | 黃 | 缺料 | 設備處於自動運行狀態，無異常；供料模組缺料，導致無法正常產出。 | 是 |
| 9 | 黃 | 待啟動 | 設備進入正常生產狀態後，因異常狀況停止運行（故障、暫停、急停等狀況）， 異常排除後尚未恢復正常生產狀態。 | 否 |
| 10 | 紅 | 安全停機 | 設備處於自動運行狀態，安全門、安全光柵、急停按鈕等安全檢測裝置被觸發，導致設備無法正常產出。 | 否 |
| 11 | 紅 | 品質停機 | 1. 設備非故障警報狀態；經由設備"測試/檢查"功能監控生產品質異常的停線（當站有品質檢測功能之設備適用）； 2. 來料不良。 | 否 |
| 12 | 黃 | 調機 | 設備無異常，暫停時進入手動模式在線維保、點檢、調機、零件更換等。 | 是 |

上報MES之參數(ParameterList)定義：

| 實時監控參數名稱 (單位) | P_Name | P_Value | P_LSL | P_USL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母槽溫度(℃) | Temperature | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #1子槽流量(LPM) | #1_Flow | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #2子槽流量(LPM) | #2_Flow | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #3子槽流量(LPM) | #3_Flow | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #4子槽流量(LPM) | #4_Flow | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #1/#2前處理流量(LPM) | #1/#2_Pre_Flow | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #1/#2前處理噴壓(kg/cm2) | #1/#2_Pre_pressure | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #3/#4後處理流量(LPM) | #3/#4_Post_Flow | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #3/#4後處理噴壓(kg/cm2 | #3/#4_Post_pressure | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #1子槽電流(A) | #1_current | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #1子槽電壓(V) | #1_voltage | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #2子槽電流(A) | #2_current | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #2子槽電壓(V) | #2_voltage | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| 依此類推, #3 ~ #39 各自電流、電壓 |  | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #40子槽電流(A) | #40_current | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |
| #40子槽電壓(V) | #40_voltage | 實際值 | 設定的下限值 | 設定的上限值 |

每一個[實時監控參數]包含: 實際值、上限值、下限值三種資訊；理論上限值、下限值都是機台上設定好的參數規範值，上報時一併打包上報。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"設備狀態更新完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

部件狀態更新

目的:

設備部件(耗材)狀態更新。

所謂部件、耗材可能即是MES的模治具，此API與後續模治具功能不同之處，在於此API可以將部件、耗材等資料的壽命訊息，上傳到MES的看板系統。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EQPPARTREFRESH", "EqpNo":"EX0013", "UsageQty":"15912", "StatusCode":"0", "PartTypeCode":"A100", "PartStartDate":"1911-01-01", "LimitQty":"100000", "UpdateStatus":"True" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EQPPARTREFRESH) |
| EqpNo | 乾坤設備編號 |
| UsageQty | 使用次數 |
| StatusCode | 部件狀態 (必為0) |
| PartTypeCode | 部件代碼 |
| PartStartDate | 上線時間 (必為1911-01-01) |
| LimitQty | 使用數量上限 |
| UpdateStatus | 是否為更新狀態交易 (必為True) |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"設備部件狀態更新完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

模治具查詢

目的:

設備模治具於上機時，操作人員刷入模治具編號、操作人員工號點擊『模治具查詢』按鈕，查詢該模治具資訊並顯示於畫面上。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EQPMOULDQRY", "EqpNo":"EX0013", "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004", "UserID":"" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EQPMOULDQRY) |
| EqpNo | 設備編號 |
| MouldID | 模治具編號 |
| UseID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "MatNo": "HFTEST001", "LifeQuota": 998, "MaintainQuota": 68, "UsageQty": 0, "TotalUsageQty": 0, "ToolTypeCode": "A", "CheckDate": "", "CheckQuota": "1000000.00", "CreateDate": "2021/3/19 下午 04:42:36", "CreateUser": "18633796", "DefectQuota": "0.00", "Enable": "Y", "EOL": "N", "Expired": "N", "ID": "0", "Layer": "", "LifeType": "1", "MachNo": "", "MaintainDate": "2021/11/20 下午 06:28:22", "MatGroupNo": "8F3", "NeedCheck": "N", "NeedMaintain": "N", "OnLineDate": "", "OperateNote": null, "Overed": "N", "PONo": "", "Ratio": "1.000000", "Remark": null, "ScrapDate": "", "StatusCode": "70", "ToolName": "測試模具01", "ToolNo": "HFTEST2001", "Unit": "pcs", "UpdateDate": "2024/2/3 下午 03:52:07", "UpdateUser": "18295643", "ValidEndDate": "2030/3/1 上午 12:00:00", "ValidStartDate": "2021/3/1 上午 12:00:00", "VendorCode": "", "Version": "", "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| UsageQty | 當次已使用次數 |
| TotalUsageQty | 累計已使用次數 |
| MaintainQuota | 保養上限 |
| LifeQuota | 壽命上限 |
| MatNo | 模治具料號 |
| ToolTypeCode | 類型(A:模具,B:治工具,C:光罩,D:網版,E:鋼板,F:載具) |
| CheckDate | 最近檢驗時間 |
| CheckQuota | 檢驗額度 |
| CreateDate | 資料建立日期 |
| CreateUser | 資料建立人員 |
| DefectQuota | Defect額度 |
| Enable | 是否啟用(Y、N) |
| EOL | EOL(Y、N) |
| Expired | 過期(Y、N) |
| ID | 資料身分證字號 |
| Layer | Layer |
| LifeType | 壽命方式 |
| MachNo | 機台編號 |
| MaintainDate | 最近檢驗時間 |
| MatGroupNo | 產品別 |
| NeedCheck | 待檢驗(Y、N) |
| NeedMaintain | 待保養(Y、N) |
| OnLineDate | 最近上線時間 |
| OperateNote | OperateNote |
| Overed | 超次(Y、N) |
| PONo | PONo |
| Ratio | 產出係數 |
| Remark | 模治具備註 |
| ScrapDate | 報廢時間 |
| StatusCode | 當前狀態 |
| ToolName | 模治具名稱 |
| ToolNo | 模治具編號 |
| Unit | 料號單位 |
| UpdateDate | 資料修改日期 |
| UpdateUser | 資料修改人員 |
| ValidEndDate | 有效結束日期 |
| ValidStartDate | 有效開始日期 |
| VendorCode | 廠商編號 |
| Version | 版本: |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

模治具上線

目的:

查詢模治具資訊後，操作人員確認資訊正確並點擊『模治具上線』，將此模治具變更為上線狀態。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EQPMOULDONLINE", "EqpNo":"EX0013", "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004", "UserID":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EQPMOULDQRY) |
| EqpNo | 設備編號 |
| MouldID | 模治具編號 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"模治具上線完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

模治具下線

目的:

模治具因達到維護數量、報廢等原因需下線時，操作人員刷入工號並選取下線原因後點擊『模治具下線』按鈕，將此模治具變更為下線狀態。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EQPMOULDOFFLINE", "EqpNo":"EX0013", "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004", "UsageQty":"100", "UserID":"744593", "Reason":"臨時下線" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EQPMOULDOFFLINE) |
| EqpNo | 設備編號 |
| MouldID | 模治具編號 |
| UsageQty | 使用數量 |
| UserID | 操作人員工號 |
| ReasonCode | 下線原因 可空白，進行下線的時候若要以空白的原因上傳MES，畫面上請彈跳視窗與使用者確認一下。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"模治具下線完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

首件檢查

目的:

每次新工單開始時，由人員點選『首件檢查』按鈕執行首件檢查取值，完成取值後人員確認上傳時，呼叫此API進行首件檢查數值上傳。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"FAIMEASUREMENT", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"744593", "WONO":"1KB1840001-T", "FIRSTARTICLData": "[ { \"Index\":\"1\", \"ComponentNo\":\"\", \"FieldCode\":\"TEMP\", \"Value\":\"10.5\" }, { \"Index\":\"2\", \"ComponentNo\":\"\", \"FieldCode\":\"TEMP\", \"Value\":\"10.5\" }, { \"Index\":\"3\", \"ComponentNo\":\"\", \"FieldCode\":\"TEMP\", \"Value\":\"10.5\" } ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：FAIMEASUREMENT) |
| EqpNo | 乾坤設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單 |
| FIRSTARTICLData | 首件檢查清單： 參數列表; 說明. Index; 序號. ComponentNo; ComponentNo. FieldCode; 固定值(對應機台參數). Value; 量測值. |

上報MES之參數(ParameterList)定義：

| 名稱 | Index | ComponentNo | FieldCode | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噴膠重量A | 流水序號 | 空白 | 固定值 | 該首件量測值 |
| 噴膠重量B | 流水序號 | 空白 | 固定值 | 該首件量測值 |
| 膜厚A | 流水序號 | 空白 | 固定值 | 該首件量測值 |
| 膜厚B | 流水序號 | 空白 | 固定值 | 該首件量測值 |

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"首件檢查更新完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

設備維修

目的:

設備人員欲維修時，呼叫此功能以變更MES設備狀態。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EQPMAINTANCE", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EQPMAINTANCE) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"設備維修完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

設備維修結束

目的:

設備人員維修結束時，呼叫此功能以變更MES設備狀態。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EQPMAINTANCEEND", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：EQPMAINTANCEEND) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"設備維修結束完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

Component查詢

目的:

Component是MES工單下一層的材料標記單位。當Component到達設備的入料區，Barcode Reader 讀取到ComponentID的時候，可透過本功能查詢出對應工單的詳細資料；MES所回覆的資料，可能包含著可作為後續設定機台RECIPEID，或者需要設定機台參數的相關實際值。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"COMPONENTQUERY", "EqpNo":"TS0014", "ComponentNo":"20210120001", "UserID":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTQUERY) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentNo | Component 刻號。 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "WONO":"1KB1840001", "MatGroupNo": "MO", "LineCode": "MO01", "MatNo": "SMJ6R010F5NH", "WIPQty": 23232, "CurrentWorkCenterNo": "MOTR0023", "CreateDate": "2019-10-15T15:41:32", "MatClassCode": "1632-1W", "WToPCS": 968, "SToPCS": 44, "WorkCenterNo": "MOTR0023", "WorkCenterName": "Trimmer", "FlowID": 2000, "AlreadyInFlag": "N", "SToPcs": "44", "WToPcs": "968", "NGCodeListDT": "[{\"NGCode\":\"MONG109\",\"NGName\":\"來料與工單不符\"},{\"NGCode\":\"MONG203\",\"NGName\":\"破片\"},{\"NGCode\":\"MONG221\",\"NGName\":\"滲銅\"},{\"NGCode\":\"MONG242\",\"NGName\":\"阻值R-Hi\"},{\"NGCode\":\"MONG243\",\"NGName\":\"阻值R-low\"},{\"NGCode\":\"MONG244\",\"NGName\":\"Trim偏\"},{\"NGCode\":\"MONG245\",\"NGName\":\"Trim上電極\"}]", "InputCodeListDT": "[{\"InputCode\":\"MO141\",\"InputCodeName\":\"Probe Card是否清潔\",\"RequireInput\":\"Y\",\"DataListItem\":\"PASS;NG\",\"DefaultValue\":\"\"}]", "InputParamListDT": "[{\"ParamCode\":\"000022126\",\"ParamName\":\"1%良率\",\"RequireInput\":\"N\",\"DataListItem\":\"\",\"DefaultValue\":\"100\",\"RefFieldCode\":\"1% YIELD\",\"UpperValue\":\"\",\"LowerValue\":\"90\",\"Showable\":\"Y\"}]", "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| MatGroupNo | 產品別 |
| LineCode | 線別 |
| WONO | 工單號碼 |
| MatNo | 料號 |
| WIPQty | 工單數量 |
| MatClassCode | 料號群組 |
| WorkCenterNo | 作業站編號 |
| AlreadyInFlag | 是否已進站？(Y/N) |
| WorkCenterName | 作業站名稱 |
| FlowID | 工單工藝上的製程序號 |
| WToPCS | 片顆轉換比例(一片會有幾顆) |
| SToPCS | 條顆轉換比例(一條會有幾顆) |
| NGCodeListDT | 不良項目清單 參數列表; 說明. NGCode; 不良項目代碼. NGName; 不良項目名稱. |
| InputCodeListDT | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputCodeName; MES管理項目名稱. RequireInput; Y / N, 是否必須輸入. DataListItem; 可能的值清單 (分號分隔). DefaultValue; 顯示的預設值. |
| InputParamListDT | 參數清單： 參數列表; 說明. ParamCode; 參數編號. ParamName; 參數中文名稱. RequireInput; Y / N, 是否必須輸入. DataListItem; 可能的值清單 (分號分隔). RefFieldCode; 參數英文名稱. DefaultValue; 數值類參數的中心值; 或清單類參數的預設值。. UpperValue; (數值類參數)上限值. LowerValue; (數值類參數)下限值. Showable; 畫面上需不需要顯示. |
| TraceMatBatchDt | 工單物料清單： 參數列表; 說明. MatCode; MES物料編號. TwoD; 物料二維條碼. |
| WOCarrierDt | 工單載具清單： 參數列表; 說明. CarrierNo; MES載具編號. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的所有訊息；其中

      - NGCodeListDT(不良項目清單)需呈現於畫面上，提供使用者參考。

        - 當『NGName』是『阻值偏低』時，若量測的COMPONENT的阻值低於預期下限時，後續component出站上報的時候，帶入此『NGCode』的不良原因。

        - 當『NGName』是『阻值偏高』時，若量測的COMPONENT的阻值高於預期上限時，後續component出站上報的時候，帶入此『NGCode』的不良原因。

        - 當『NGName』是『阻值異常』時，若量測的COMPONENT的阻值高於預期上限或者低於下限時，後續component出站上報的時候，帶入此『NGCode』的不良原因。

      - InputListDt (管理項目清單)需呈現於畫面上，提供使用者參考。

      - ParmListDt (參數清單)需呈現於畫面上，提供使用者參考。

        - 當『ParamName』是『阻值』時或『RefFieldCode』是『DCR』的一筆參數資料，可視此筆資料內的『UpperValue』與『LowerValue』為量測電錶的上下限資料，設備軟體最終量測的阻值資料是否超規也要用此上下限進行判別。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

Component進站

目的:

Component到達設備的入料區，Barcode Reader 讀取到的時候，設備軟體應該先發送『Component查詢』；MES回覆無異常下，設備軟體應緊接著發此乾坤WebService『Component進站』，MES會將工單、Component進行進站的程序。

無論成功失敗MES都會回應設備軟體。若MES回覆異常，或者設備軟體本身偵測到異常(例如有治具且治具使用次數超過了應該保養，或者MES沒有在預期時間內回覆)，設備軟體除應於畫面顯示異常，必要時機台Alert 也要啟動，並且需將此料丟往NG料盒。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "UserID": "743103", "Operator": "743103", "MachNo": "TP1059", "EqpNo": "TP1059", "FlowID": "10", "TransactionName": "COMPONENTCONFIRMIN", "ComponentNo": "20526011084", "WONO": "1VM2052601", }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| UserID | 操作人員工號 |
| Operator | 操作人員工號 |
| MachNo | 設備編號 |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTCONFIRMIN) |
| ComponentNo | Component 刻號。 |
| WONO | 工單號碼 (Component查詢時MES回覆此值) |
| FlowID | 製程序號(根據實際需求決定是否輸入此參數) |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特別補充說明。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"Compoment進站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component已經進站成功。

畫面上請提供當前工單相關的 Component 進、出資料表格。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台端讓此Component丟往NG料盒。

Component出站

目的:

Component到達設備的出料區，Barcode Reader 讀取到的時候，設備軟體本身若沒有當初『Component查詢』的MES回覆資訊，可重新發送、跟MES詢問。設備軟體呼叫乾坤WebService『Component出站』， MES會將工單、Component進行出站的程序。

無論成功失敗MES都會回應設備軟體。若MES回覆異常，設備軟體除應於畫面顯示異常，必要時機台Alert 也要啟動，並且需將此料丟往NG料盒。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "UserID": "743103", "Operator": "743103", "MachNo": "MK0069", "EqpNo": "MK0069", "FlowID": "10", "TransactionName": "COMPONENTCONFIRMOUT", "ComponentNo": "20518020080", "WONO": "1VC2072732" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| UserID | 操作人員工號 |
| Operator | 操作人員工號 |
| MachNo | 設備編號 |
| MachNo | 設備編號 |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTCONFIRMOUT) |
| ComponentNo | Component 刻號。 |
| WONO | 工單號碼 (Component查詢時MES回覆此值) |
| FlowID | 製程序號(根據實際需求決定是否輸入此參數) |

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"Compoment進站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component已經進站成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台端讓此Component丟往NG料盒。

量測資料上傳

目的:

本功能提供將MES設定好依照工單或者工單底下的Component，其量測資訊上傳MES。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "EDCDATAADD", "EqpNo": "EM0102", "WONO": "2vgb2072701", "FlowID": "10", "UserID": "783385", "IsLast": "Y", "ISCOMPONENTMODE": "Y", "dtEDCRawData": [ { "COMPONENTNO": "20518020080", "FIELDCODE": "DCR_BEFORE", "VALUE": "374.9635", "Memo": "2051802008001", "SORTINDEX": "1" }, { "COMPONENTNO": "20518020080", "FIELDCODE": "DCR", "VALUE": "0.009200708", "Memo": "2051802008002", "SORTINDEX": "1" }, { "COMPONENTNO": "20518020080", "FIELDCODE": "JUDGE_RESULT", "VALUE": "PASS", "Memo": "2051802008003", "SORTINDEX": "1" } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EDCDATAADD) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 (Component查詢時MES回覆此值) |
| FlowID | 製程序號(根據實際需求決定是否輸入此參數) |
| UserID | 操作人員工號 |
| IsLast | 是否為最後一筆資料 |
| ISCOMPONENTMODE | 是否為 Component 模式的工單 |
| dtEDCRawData | 參數列表; 說明. COMPONENTNO; COMPONENT No.. FIELDCODE; 量測參數名稱. VALUE; 量測值. Memo; 備註. SORTINDEX; 資料序號. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

本機台計有底下量測參數需由設備上報：

| 項次 | FIELDCODE | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DCR_BEFORE | 修阻前的阻值 |
| 2 | DCR | 修阻後的阻值 |
| 3 | JUDGE_RESULT | 判別是否超規的結果。PASS 或者 NG。 |

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"上傳完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component已經進站成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台端讓此Component丟往NG料盒。

量測資料查詢

目的:

查詢已經上傳的量測數據。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "EDCDATAQUERY", " EqpNo": "EM0102", "WoNo": "2vgb2072701", " IsAvailable": "Y", " FlowID": "0", " WorkcenterNo": "MOTP0047", " EdcRawdataSummarySysID": "7ca90b61-d60d-4588-9de2-06d82f36d9a5", " EdcPlanSysID": "78835c49-9e0b-4f29-94ba-fa389f3c00f7", " ComponentID": "Y", "RefFieldCodeList": [ "DCR", "LCR", "RS" ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EDCDATAQUERY) |
| EqpNo | 設備編號、不可空白、允許空白 |
| WONO | 工單號碼。不可空白。 |
| IsAvailable | Y表示有效的資料，N反之。不可空白。 |
| FlowID | 0表示忽略，其他數值表示以flowID為查詢條件。 |
| WorkcenterNo | 製程編號。空白表示以工單當前製程查詢。 |
| EdcRawdataSummarySysID | 量測摘要ID，若只欄位不為空，其他欄位可空白(IsAvailable除外)。 |
| EdcPlanSysID | 計畫ID。可空白。 |
| ComponentID | 片號。可空白。 |
| RefFieldCodeList | 字串陣列。量測項目英文名稱清單。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊說明。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "", "WoNo": "2vgb2072701", "RawDataList": [ { "ChangeDate": "2019-10-15T15:41:32", "ChangeUser": "912345", "Comments": "", "ComponentNo": "1", "CreateDate": "2019-10-15T15:41:32", "CreateUser": "912345", "DataList": [ "0.11", "0.12", "0.13" ], "EdcPlanItemSysID": "78835c49-9e0b-4f29-94ba-fa389f3c00f7", "EdcPlanSysID": "8c3929e8-63c4-4c83-9299-3d4a9c6be7ef", "EdcRawdataSummarySysID": "5b0f9f2d-4958-4f1e-8054-f02048623943", "EdcRawdataSysID": "0000576a-4af4-4df4-a586-75612ac1ed06", "EqpNo": "ZZ0004", "FlowID": "1700", "IsAvailable": "Y", "ItemName": "THICKNESS", "ItemSequenceNo": "0", "MachID": "50926", "MatGroupNo": "TF", "MatNo": "", "MinPointQty": "3", "PonitQty": "3", "Result": "OK", "SpecMAX": "12.3", "SpecMIN": "12.3", "Unit": "", "UnitRate": "1", "WoAVG": "12.3", "WoMAX": "12.3", "WoMIN": "12.3", "WoNo": "1VA18Z2502", "WorkCenterNo": "", "DataType": "", "DataItemList": "", "DataString": "", "ComponentID": "1", "EdcConfirmSysID": "0000018d-e664-4831-87f0-8c0b942f9d89", "RefFieldCode": "THICKNESS" }, { "ChangeDate": "2019-10-15T15:41:32", "ChangeUser": "912345", "Comments": "", "ComponentNo": "2", "CreateDate": "2019-10-15T15:41:32", "CreateUser": "912345", "DataList": [ "0.11", "0.12", "0.13" ], "EdcPlanItemSysID": "78835c49-9e0b-4f29-94ba-fa389f3c00f7", "EdcPlanSysID": "8c3929e8-63c4-4c83-9299-3d4a9c6be7ef", "EdcRawdataSummarySysID": "5b0f9f2d-4958-4f1e-8054-f02048623943", "EdcRawdataSysID": "0000576a-4af4-4df4-a586-75612ac1ed01", "EqpNo": "ZZ0004", "FlowID": "1700", "IsAvailable": "Y", "ItemName": "THICKNESS", "ItemSequenceNo": "0", "MachID": "50926", "MatGroupNo": "TF", "MatNo": "", "MinPointQty": "3", "PonitQty": "3", "Result": "OK", "SpecMAX": "12.3", "SpecMIN": "12.3", "Unit": "", "UnitRate": "1", "WoAVG": "12.3", "WoMAX": "12.3", "WoMIN": "12.3", "WoNo": "1VA18Z2502", "WorkCenterNo": "", "DataType": "", "DataItemList": "", "DataString": "", "ComponentID": "1", "EdcConfirmSysID": "0000018d-e664-4831-87f0-8c0b942f9d89", "RefFieldCode": "THICKNESS" }, { "ChangeDate": "2019-10-15T15:41:32", "ChangeUser": "912345", "Comments": "", "ComponentNo": "1", "CreateDate": "2019-10-15T15:41:32", "CreateUser": "912345", "DataList": [ "0.11", "0.12", "0.13" ], "EdcPlanItemSysID": "78835c49-9e0b-4f29-94ba-fa389f3c00f7", "EdcPlanSysID": "8c3929e8-63c4-4c83-9299-3d4a9c6be7ef", "EdcRawdataSummarySysID": "5b0f9f2d-4958-4f1e-8054-f02048623943", "EdcRawdataSysID": "0000576a-4af4-4df4-a586-75612ac1ed06", "EqpNo": "ZZ0004", "FlowID": "1700", "IsAvailable": "Y", "ItemName": "THICKNESS", "ItemSequenceNo": "0", "MachID": "50926", "MatGroupNo": "TF", "MatNo": "", "MinPointQty": "3", "PonitQty": "3", "Result": "OK", "SpecMAX": "12.3", "SpecMIN": "12.3", "Unit": "", "UnitRate": "1", "WoAVG": "12.3", "WoMAX": "12.3", "WoMIN": "12.3", "WoNo": "1VA18Z2502", "WorkCenterNo": "", "DataType": "", "DataItemList": "", "DataString": "", "ComponentID": "1", "EdcConfirmSysID": "0000018d-e664-4831-87f0-8c0b942f9d89", "RefFieldCode": "THICKNESS" } ] }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| WONO | 工單號碼。 |
| RawDataList | Rawdata類型陣列。RawData類型請參考下方說明。 |

RawData類型:

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| ChangeDate | 修改日期 |
| ChangeUser | 修改者 |
| Comments | 備註 |
| ComponentNo | 片號。若不是數值此欄位給0，並且在ComponentID指定 |
| CreateDate | 建立日期 |
| CreateUser | 建立者 |
| DataList | 數值陣列 |
| EdcPlanItemSysID | 量測項目系統ID |
| EdcPlanSysID | 量測計劃系統ID |
| EdcRawdataSummarySysID | 摘要系統ID |
| EdcRawdataSysID | 量測數據系統ID |
| EqpNo | 設備編號 |
| FlowID | 工藝製程FlowID |
| IsAvailable | Y表示有效 |
| ItemName | 量測項目名稱 |
| ItemSequenceNo | 項目順序 |
| MachID | 設備ID |
| MatGroupNo | 產品別 |
| MatNo | 料號 |
| MinPointQty | 最少量測點數 |
| PonitQty | 量測點數 |
| Result | 量測結果 |
| SpecMAX | 規格上限 |
| SpecMIN | 規格下限 |
| Unit | 單位 |
| UnitRate | 單位與1的比例 |
| WoAVG | 工單平均值 |
| WoMAX | 工單最大值 |
| WoMIN | 工單最小值 |
| WoNo | 工單號碼 |
| WorkCenterNo | 製程編號 |
| DataType | 數據類別: “D”表示數值、”B’表示布林，”S”表示字串 |
| DataItemList | 非數值字串選項 |
| DataString | 非數值字串內容 |
| ComponentID | 若ComponentNO不是數值則ComponentNO欄位給0，然後在ComponentID指定。 |
| EdcConfirmSysID | 量測數據過帳系統ID |
| RefFieldCode | 量測項目名稱(英文) |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component已經進站成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台端讓此Component丟往NG料盒。

TrackingCode建立

目的:

以ComponentNo建立TrackingCode。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "CreateTrackingCode", "EqpNo": "CL0001", "WoNo": "2VGB2072701", "UserID": "735919", "ComponentList": "[{\"ComponentNo\":\"20727010001\"},{\"ComponentNo\":\"20727010002\"},{\"ComponentNo\":\"20727010003\"}]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：CreateTrackingCode) |
| EqpNo | 設備編號、不可空白 |
| WONO | 工單號碼。不可空白。 |
| UserID | 作業員工號、不可空白 |
| ComponentList | 參數列表; 說明. ComponentNo; Component號碼. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "", "ComponentList": "[{\"ComponentNo\":\"20727010001\",\"TrackingCode\":\"202106100001\",\"Result\":\"success\",\"Message\":\"\"},{\"ComponentNo\":\"20727010002\",\"TrackingCode\":\"202106100002\",\"Result\":\"success\",\"Message\":\"\"},{\"ComponentNo\":\"20727010003\",\"TrackingCode\":\"202106100003\",\"Result\":\"success\",\"Message\":\"\"}]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentList | 參數列表; 說明. ComponentNo; Component號碼. TrackingCode; TrackingCode編號. Result; 建立結果. Message; 異常訊息. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component對應之TrackingCode已建立之清單，並顯示建立完成

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

TrackingCode檢查

目的:

檢查上傳上來的ComponentNo和TrackingCode是否和資料庫的資料吻合。

此處 TrackingCode 泛指某個 CoimponentNo 曾經跟MES領號機制建立過特殊涵義的資料，例如上汽產品，於燒錄站會跟MES要一個”TrackingCode”，或者其他產品登記每一顆的”產品序號”，也可能是雷射打標站跟MES要的”打標內容”。故一顆元件可能有不只一個”特殊”關係的號碼存在，用 CustType 進行過濾，查詢者可透過這個欄位值進行過濾，若是 * 星字號則不過濾掉任何東西；若此處放空白，系統預設以”上汽”字樣進行關聯查詢。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "TrackingCodeCheck", "EqpNo": "CU0025", "WONO": "2VGB2181802", "UserID": "746640", "CustType": "生產序號", "ComponentList": [ { "COMPONENTNO": "21503010003", "TrackingCode": "VPMGJ001K0VNT00:2146000010" } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：TrackingCodeCheck) |
| EqpNo | 設備編號、不可空白 |
| WONO | 工單號碼、不可空白。 |
| UserID | 作業員工號、不可空白 |
| CustType | 元件與資料的關聯關鍵字 預設空白，會查找關鍵為”上汽”的資料，也就是最早期上汽元件產生 TrackingCode 的資料。 若不是空白，會過濾查找給入關鍵資料在進行後續比對。 此API 不應該給 * 萬用字號。 |
| ComponentList | 參數列表; 說明. ComponentNo; Component號碼. TrackingCode; TrackCode號碼. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "", "ComponentList": "[{\"ComponentNo\":\"21617T60132\",\"TrackingCode\":\"92PPPPCM73000110\",\"CustType\":\"\",\"Result\":\"Y\",\"Message\":\"\"}]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentList | 參數列表; 說明. ComponentNo; Component號碼. TrackingCode; TrackingCode編號. CustType; 比對的關係關鍵字. Result; 比對結果. Message; 異常訊息. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component對應之TrackingCode比對皆吻合

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

TrackingCode查詢ComponentNo

目的:

上傳TrackingCode查詢對應ComponentNo。

此處 TrackingCode 泛指某個 CoimponentNo 曾經跟MES領號機制建立過特殊涵義的資料，例如上汽產品，於燒錄站會跟MES要一個”TrackingCode”，或者其他產品登記每一顆的”產品序號”，也可能是雷射打標站跟MES要的”打標內容”。故一顆元件可能有不只一個”特殊”關係的號碼存在，用 CustType 進行過濾，查詢者可透過這個欄位值進行過濾，若是 * 星字號則不過濾掉任何東西；若此處放空白，系統預設以”上汽”字樣進行關聯查詢。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

上汽的發問範例

一個詢問ID對應多組資訊的發問範例

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：TrackingCodeQryComponentNo) |
| EqpNo | 設備編號、不可空白 |
| UserID | 作業員工號、不可空白 |
| WONO | 工單號碼、不可空白。 |
| CustType | 元件與資料的關聯關鍵字 預設空白，會查找關鍵為”上汽”的資料，也就是最早期上汽元件產生 TrackingCode 的資料。 若不是空白，會過濾查找給入關鍵資料在進行後續比對。 給 * 萬用字號可能查到不止一筆資料，如底下範例。 |
| TrackingCodeList | 參數列表; 說明. TrackingCode; TrackCode號碼. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

上汽的回覆範例

一個詢問ID對應多組資訊的回覆範例

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentList | 參數列表; 說明. ComponentNo; Component號碼. TrackingCode; TrackingCode編號. CustType; 比對的關係關鍵字. Result; 比對結果. Message; 異常訊息. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 TrackingCode對應之ComponentNo

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

ComponentNo查詢 TrackingCode

目的:

上傳ComponentNo查詢對應TrackingCode。

此處 TrackingCode 泛指某個 CoimponentNo 曾經跟MES領號機制建立過特殊涵義的資料，例如上汽產品，於燒錄站會跟MES要一個”TrackingCode”，或者其他產品登記每一顆的”產品序號”，也可能是雷射打標站跟MES要的”打標內容”。故一顆元件可能有不只一個”特殊”關係的號碼存在，用 CustType 進行過濾，查詢者可透過這個欄位值進行過濾，若是 * 星字號則不過濾掉任何東西；若此處放空白，系統預設以”上汽”字樣進行關聯查詢。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

上汽的發問範例

一個詢問ID對應多組資訊的發問範例

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ComponentNoQryTrackingCode) |
| EqpNo | 設備編號、不可空白 |
| UserID | 作業員工號、不可空白 |
| WONO | 工單號碼、不可空白。 |
| CustType | 元件與資料的關聯關鍵字 預設空白，會查找關鍵為”上汽”的資料，也就是最早期上汽元件產生 TrackingCode 的資料。 若不是空白，會過濾查找給入關鍵資料在進行後續比對。 給 * 萬用字號可能查到不止一筆資料，如底下範例。 |
| ComponentNoList | 參數列表; 說明. ComponentNo; Component號碼. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

上汽的回覆範例

一個詢問ID對應多組資訊的回覆範例

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentList | 參數列表; 說明. ComponentNo; Component號碼. TrackingCode; TrackingCode編號. CustType; 比對的關係關鍵字. Result; 比對結果. Message; 異常訊息. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 TrackingCode對應之ComponentNo

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

上汽雷射雕刻機查詢打印內容

目的:

上傳TrackingCode查詢對應上汽標籤內容。(特別機台的API，通用功能內沒有此程式碼)

左邊：DataMatrix二維碼。 內容即為底下右邊第一列 ~ 第六列六個字串的結合，中間沒有任何分隔、空格。

右邊：六列資訊說明：

第一列: Cyntec Part Number : VGBS71K0

第二列: Cyntec Name : CYNTEC000

第三列: Tracking Number。Format : 92PPPPSYMDDccccN

第四列:  A: A0.000000003, cubic term coefficient,

B: B-0.000000861, quadratic coefficient.

第五列: C: C0.000066140, first-order coefficient

D: D0.998887468, constant term coefficient

第六列: R: R25523, resistance at 25°C in nOhm。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "TrackingCodeQryLabelInfo", "EqpNo": "MK0056", "UserID": "743591", "WONo": "1VA1052185", "TrackingCodeList": "[{\"TrackingCode\":\"20727010001\"},{\"TrackingCode\":\"20727010002\"}]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：TrackingCodeQryLabelInfo) |
| EqpNo | 設備編號、不可空白 |
| UserID | 作業員工號、不可空白 |
| WONo | 工單號碼 |
| TrackingCodeList | 參數列表; 說明. TrackingCode; TrackCode號碼. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "", "ComponentLabelList": "[ {\"ComponentNo\":\"21422030001\" ,\"LableLine1\":\"VGBS71K0\" ,\"LableLine2\":\"CYNTEC000\" ,\"LableLine3\":\"92PPPPCM61700010\" ,\"LableLine4\":\"A0.000000003B0.000000861\" ,\"LableLine5\":\"C0.000066140D0.998887468\" ,\"LableLine6\":\"R25523\" } , {\"ComponentNo\":\"21422030002\" ,\"LableLine1\":\"VGBS71K0\" ,\"LableLine2\":\"CYNTEC000\" ,\"LableLine3\":\"92PPPPCM61700020\" ,\"LableLine4\":\"A0.000000002B-0.000000877\" ,\"LableLine5\":\"C0.000066221D0.998887455\" ,\"LableLine6\":\"R25504\" } ]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentLabelList | 參數列表; 說明. ComponentNo; Component號碼. LabelLine1; 當顆的第一列標籤內容。. LabelLine2; 當顆的第二列標籤內容。. LabelLine3; 當顆的第三列標籤內容。. LabelLine4; 當顆的第四列標籤內容。. LabelLine5; 當顆的第五列標籤內容。. LabelLine6; 當顆的第六列標籤內容。. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 TrackingCode對應之ComponentNo

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

使用者名稱查詢

目的:

根據使用者工號取得使用者姓名。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例:

{ "TransactionName":"USERQRY", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"18633333", }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：USERQRY) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 使用者工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"查詢成功", "UserName":"張三" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| UserName | 張三 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單Bom查詢

目的:

工單欲進站時，操作人員刷入工單號碼、作業人員工號，並點擊『工單查詢』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單Bom查詢』。MES 將會回應查詢的工單Bom相關資訊，設備應根據工單bom信息對粉材進行秤重。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOBOMQRY", "EqpNo":"TS0014", "WONO":"1KB1840001", "UserID":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOBOMQRY) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "BomListDT":"[ {\" MatNo\":\"123456\",\" Qty\":\"1.1\",\" Unit\":\"GRM\",\" AltItemGroup\":\"AB\",\" UsageRate\":\"30\",\" SortString \":\"R1\",\" Description \":\" RES SMD 1/20W 56Kohm J 0201 \"}, {\" MatNo\":\"123458\",\" Qty\":\"1.2\",\" Unit\":\"GRM\",\" AltItemGroup\":\"AB\",\" UsageRate\":\"30\",\" SortString \":\"Y1\",\" Description \":\" CRYSTAL 32.768KHz 20PPM 12.5pF SMD-2P\"} ]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| BomListDT | Bom清單 參數列表; 說明. MatNo; 物料料號. Qty; 數量. Unit; 單位. AltTtemGroup; 替代料群組. UsageRate; 替代料百分比. SortString; 排序字串(位置信息). Description; 物料料號說明. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

Compoent查詢工單號碼

目的:

使用ComponentNo反向查詢工單號碼。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"COMPONENTQRYWONO", "EqpNo":"TS0014", "UserID":"744593", "ComponentNo":"13063010001" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTQRYWONO) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| ComponentNo | ComponentID |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "WONo":"1VA740250" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| WONo | 工單號碼 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

寫入Component關聯資訊

目的:

工單出站前，先使用此API寫入Component關聯資訊，完成後在執行工單出站，若此API呼叫回傳失敗，則不執行工單出站。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"COMPONENTRELATION", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"744593", "WONO":"1KB1840001", "ComponentRelationDt": "[ {\"RefComponentNo\":\"720190001\",\"ComponentNo\":\"720210001\"}, {\"RefComponentNo\":\"720190001\",\"ComponentNo\":\"720210002\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTRELATION) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentRelationDt | 參數清單 參數列表; 說明. RefComponentNo; 原ComponentNo. ComponentNo; 新ComponentNo. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"Component關係寫入完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者Component關聯已完成；然後接續執行工單出站。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台須發出異  常警報，待人員介入排除異常後重新執行。

特殊命名規則取號

目的:

給入工單，系統會根據料號所設定的規則，產出應有的號碼。目標內容可以是 ComponentNo，也可以是 Label標籤內容。

若目標是產生 ComponentNo，API 可以取號後順便將工單與 ComponentNo 資料寫入，然後再回傳並登記與工單相關的ComponentNo 清單資訊。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"GETMARKINGRULEIDLIST", "EqpNo":"MK0079", "WONO":"1VM2121604", "ComponentNo":"1VM2121604", "UserID":"740844", "TargetType":"ComponentNo", "RequestQty":"1", "UpdateSeqNo":"Y", "AutoGenerateCompID":"Y", "AutoCompConfirmIn":"N", "AutoCompConfirmmrOut":"N" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GETMARKINGRULEIDLIST) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentNo | 元件編號(進行請求的主體本身就是一個 Compoennt時) |
| TargetType | 目標內容， ComponentNo或者 Label或者 ComponentCustID或者 MarkingID。 |
| RequestQty | 要求系統回應的資料數量。通常 ComponentNo 可以多個一次取回； Label、ComponentCustID、MarkingID等類型，應該是一次一個。 |
| UpdateSeqNo | Y or N。取完後碼是否順便更新流水號取號號碼。 Y的話，每次問都會取出新號碼。 |
| AutoGenerateCompID | 僅適用於 TargetType = “ComponentNo”。 Y or N。取完後碼是否順便登記 ComponentNO 資料。 若此值為N，UpdateSeqNo也是N，則重複多次調用此API得到的號碼可能是同一個。 若此值為Y，馬上登記作為工單的Component元件，但是狀態初始時是”待啟用”。 補充說明，產生出的Comp.ID，通常搭配另一個 API 的調用， ComponentCreatePostCheck(上報機台打印後讀取出的資料)，將元件狀態改成”正常”。 |
| AutoCompConfirmIn | 僅適用於 TargetType = “ComponentNo” Y or N。要求系統取完後碼順便登記 Component Confirm In交易紀錄。 |
| AutoCompConfirmOut | 僅適用於 TargetType = “ComponentNo” Y or N。要求系統取完後碼順便登記 Component Confirm Out交易紀錄。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無補充。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

建議參考下面各類型示意圖 { "Result":"success", "ResultCode":"W002", "Message":"成功", "TargetType":"MarkingID", "RuleCode":"VPMGJ001K0VNT00_MarkingID", "RuleName":"一汽雷射打標規則", "RuleDesc":"Shunt Module 一汽雷射打印規則", "RuleSide":"", "RuleSideUnit":"", "RuleSizeX":"", "RuleSizeY":"", , "TwoDimKind":"DM", "SubIDListDT":"[{\"Requester\":\"21503010003\",\"SubIDKey\":\"雷雕打印內容\",\"SubIDValue\":\"VPMGJ001K0VNT00:2146000003\"}]"}

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| TargetType | 目標內容， ComponentNo 或者 Label或者 ComponentCustID或者 MarkingID。 |
| RuleCode | 取號計畫內設定的規則代碼。 |
| RuleName | 取號計畫內設定的規則名字。 |
| RuleDesc | 取號計畫內設定的規則補充說明。 |
| RuleSide | 取號計畫內設定的 Side |
| RuleSideUnit | 取號計畫內設定的 Side Unit |
| RuleSizeX | 取號計畫內設定的 Size X |
| RuleSizeY | 取號計畫內設定的 Size Y |
| TwoDimKind | (非必要) 取號計畫內設定的二維碼類型，QR 或者 DM。(QR code 或者是 Data-Matrix)。 |
| SubIDListDT | 參數清單 參數列表; 說明. Requester; 元件的ID，也就是實際對應的 ComponentNo。. SubIDKey; TargetType = “ComponentNo” “ComponentNo”固定字串。 TargetType = Label 設定於取號規則內的產出資料別名。 (ex: @LINE1@ ) ( TargetType = ComponentCustID 設定於取號規則內的產出資料別名。(例如: TracingCode, 產品序號 … 等。 TargetType = “MarkingID” 設定於取號規則內的產出資料別名。. SubIDValue; 系統依照命名規則取號取出的資料。 TargetType = “ComponentNo” 搭配取號規則後，產出的元件編號。 TargetType = Label 搭配取號規則後，產出的Label 內容。 TargetType = ComponentCustID 對應ComponentNo的特殊值 (舉例:TrackingCode, 產品序號 … 等)。 TargetType = MarkingID 搭配取號規則後，產出的Marking內容. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者Component關聯已完成；然後接續執行工單出站。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台須發出異  常警報，待人員介入排除異常後重新執行。

ComonentNo類型的資料問答範例示意圖

- EQP  MES

- MES  EQP

Label類型的資料回傳問答示意圖

- EQP  MES

- MES  EQP

ComponentCustID類型的資料問答範例示意圖

EQP  MES

MES  EQP

MarkingID類型的資料問答範例示意圖

EQP  MES

MES  EQP

工單Component 啟用確認

目的:

給入工單以及ComponentNo 清單資訊，要求系統確認關係後，當下將元件狀態更改為正常的狀態。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "COMPONENTCREATEPOSTCHECK", "EqpNo": "MK0079", "WONO": "1VH20Z2302", "UserID": "750457", "ComponentListDT": "[{\"ComponentNo\":\"20Z23020456\"},{\"ComponentNo\":\"20Z23020457\"},{\"ComponentNo\":\"20Z23020458\"},{\"ComponentNo\":\"20Z23020459\"},{\"ComponentNo\":\"20Z23020460\"}]", "ModifyDate": "2021-01-15 17:49:09.097", "MacID": "34:C9:3D:E7:29:0D", "LogType": "TransactionStartLog", "TransactionSide": "Service" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：COMPONENTCREATEPOSTCHECK) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| AllowNonBookingData | 值為”Y”、”N”。 允許上報的元件狀態不是 Booking。 也就是允許重複上報。 未傳入此 tag 者，視為”N”，也就是會檢查所有元件狀態都是 Booking 才可以上報。 |
| ComponentListDT | 參數清單 參數列表; 說明. ComponentNo; ComponentNo. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "W002", "Message": "成功" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者Component關聯已完成；然後接續執行工單出站。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台須發出異  常警報，待人員介入排除異常後重新執行。

查詢工單當前Component資訊

目的:

給入工單，查找當前ComponentNo 清單資訊。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "GETWOCOMPONENTLIST", "EqpNo": "MK0079", "WONO": "1VM2121604", "UserID": "740844" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：GETWOCOMPONENTLIST) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 (可空白) |
| WONO | 工單號碼 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{"WOComponentListDT":"[{\"ComponentNo\":\"35343845202109031700003T010005AAA\",\"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\",\"CreateDate\":\"2021/09/03 17:29:48\"},{\"ComponentNo\":\"35343845202109031700003T010004AAA\",\"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\",\"CreateDate\":\"2021/09/03 17:29:47\"}{\"ComponentNo\":\"35343845202109031600003T010011\",\"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\",\"CreateDate\":\"2021/09/03 16:45:43\"},{\"ComponentNo\":\"35343845202109031600003T010010\",\"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\",\"CreateDate\":\"2021/09/03 16:45:43\"},{\"ComponentNo\":\"35343845202109031600003T010009\",\"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\",\"CreateDate\":\"2021/09/03 16:45:43\"},{\"ComponentNo\":\"35343845202109031600003T010008\",\"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\",\"CreateDate\":\"2021/09/03 16:43:36\"},{\"ComponentNo\":\"35343845202109031600003T010007\",\"StatusCode\":\"Booking\",\"StatusCodeActual\":null,\"WONo\":\"ITT21903T01\",\"RefWONO\":\"\",\"CurrentQty\":\"1\",\"CreateUser\":\"753823\",\"CreateDate\":\"2021/09/03 16:43:29\"}]","Result":"success","ResultCode":"W002","Message":"成功"}

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| WOComponentListDT | 參數清單 參數列表; 說明. ComponentNo; ComponentNo. StatusCode; 目前狀態: 0 ~ 4. StatusCodeActual; 目前狀態碼說明 (0-未使用) - 正常 - NG - 剩料(Leave - 預領號(Booking). WONo; 當前工單號碼. RefWONO; 先前所隸屬的工單號碼. CurrentQty; Component 目前數量. CreateUser; Component 元件建立的人員工號. CreateDate; Component 元件建立的時間。 時間格式: yyyy/MM/dd HH:mm:ss. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

取得工單當前元件清單資料成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

查詢目前對刷資訊

目的:

給入工單，查找當前對刷資訊。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "CompLabelCheckInfo",, "EqpNo": "MK0079", "WONO": "1VM2121604", "UserID": "740844" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：CompLabelCheckInfo) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "", "ComponentLabelCheckInfo": { "Total": 0, "UnCheck": 0, "Checked": 0, "Normal": 0, "NG": 0, "Less": 0, "MarkUp": 0 } }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentLabelCheckInfo | 參數清單 參數列表; 說明. Total; 所有Component數量. UnCheck; 尚未對刷數量. Checked; 已對刷數量. Normal; 正常數量(包含補料). NG; NG數量. Less; 剩料數量. MarkUp; 補料數量. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示ComponentLabelCheckInfo回傳資訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

對刷資訊檢查

目的:

給入工單、ComponentNo、LabelID，確認三項對應資訊是否正確，若正確則自動更新Label對刷資訊。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "CompLabelCheck", "WONo": "2VGB2261703", "UserID": "755514", "EqpNo": "ZZ0213", "LabelID": "P1078835-00-G:SCYN22178014832:R24903", "ComponentNo": "22528010394", "IsEqpAutoMode": "False" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：CompLabelCheck) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| LabelID | 標籤ID |
| ComponentNo | 元件編號 |
| IsEqpAutoMode | 是否為設備自動對刷，若為手動則給False |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上顯示該元件對刷成功，並將該元件異動至對刷完成區域。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

取得工單已對刷 & 未對刷清單

目的:

取得工單已對刷 & 未對刷檢清單並顯示於頁面上。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "GetComponentLabelCheckList", "WONO": "1VM2121604", "UserID": "740844", "EqpNo": "CL0001" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GetComponentLabelCheckList) |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| EqpNo | 設備編號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "" , "CheckedComponentList": [ { "SerialNo": "21915040002", "LabelContent_QR": "2021111900304R149554n-0.000000392+0.000070055+0.998470225", "LabelContent1": "", "LabelContent2": "", "LabelContent3": "", "LabelContent4": "", "LabelContent5": "", "LabelContent6": "" } ], "UnCheckComponentList": [ { "SerialNo": "21915040001", "LabelContent_QR": "2021111900304R149554n-0.000000392+0.000070055+0.998470225", "LabelContent1": "", "LabelContent2": "", "LabelContent3": "", "LabelContent4": "", "LabelContent5": "", "LabelContent6": "" } ] }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| CheckedComponentList | 已完成清單 |
| UnCheckComponentList | 未完成清單 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上更新對刷資訊清單。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

對刷完成上傳

目的:

對刷完成後，呼叫此API以更新出站資訊。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "ComponentLabelCheckComplete", "WONO": "1VM2121604", "UserID": "740844", "EqpNo": "CL0001" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ComponentLabelCheckComplete) |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| EqpNo | 設備編號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上顯示對刷完成資訊。。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

SMT工單BOM查詢

目的:

工單欲進站時，操作人員刷入工單號碼、作業人員工號，並點擊『工單查詢』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單Bom查詢』。MES 將會回應查詢的工單Bom相關資訊，設備應根據工單bom信息對粉材進行秤重。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"SMTWOBOMQRY", "EqpNo":"TS0014", "WONO":"1KB1840001", "UserID":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：SMTWOBOMQRY) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "BomListDT":"[{ \"MatNo\":\"0383563D00\",\"MatDesc\":\"RES SMD 1/20W 56Kohm J 0201\",\"AltItemGroup\":\"\",\"UsageRate\":\"100\",\"Qty\":\"1\",\"Unit\":\"PCS\",\"Location\":\"R1\",\"MatCategory\":\"RES\",\"ParamValue\":\"90\",\"UpperValue\":\"100\",\"LowerValue\":\"80\",\"ParamUnit\":\"Ω\",\"SMTComponent\":\"1005\" } ]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| BomListDT | Bom清單 參數列表; 說明. MatNo; 物料料號. MatDesc; 物料料號描述. AltItemGroup; 替代料群組. UsageRate; 替代料百分比. Qty; 倍用量. Unit; 單位. Location; 位置. MatCategory; 零件類別. ParamValue; 規格值. UpperValue; 規格上限值. LowerValue; 規格下限值. ParamUnit; 規格單位. SMTComponent; SMT標準元件. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

MES工號帳密確認

目的:

操作人員刷入人員工號二維碼後，並點擊『確認』按鈕，呼叫乾坤WebService『人員工號二維碼確認』。正常的話MES 將會回應解析後正常的人員工號、姓名等相關資訊，設備應顯示於畫面供人員參考；反之有異常的話，MES將返回對應的錯誤訊息，設備畫面上應清空：人員工號、姓名等相關資訊，並顯示對應錯誤資訊供操作人員參考。

搭配畫面規範，請參考圖 4 : 使用者介面(畫面)示意-人員登入 內容說明。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"UserVerify", "EqpNo":"TS0014", "User2DBarCode":"{{{{745317{A1{{{A7B01CD2-4C35-5BAC-A265-9D553D0B13EE", "UserID":"745317", "UserPassword":"abcdeedaallggeadafxxxeesdf" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：UserVerify) |
| EqpNo | 設備編號 |
| User2DBarCode | 人員工號二維碼 |
| UserID | 手輸人員工號 |
| UserPassword | 手輸密碼 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "UserID":"745678", "UserName":"王小明", }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | (有異常時)回傳之訊息說明 |
| UserID | 人員工號，ex: 745678 |
| UserName | 姓名，例如王小明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

ControlPanel 變數名稱建議:

  - INPUT2DBARCODE、工號二維碼、設備_作業人員工號(二維碼)

  - INPUTUSERID、輸入工號、設備_作業人員工號

  - INPUTUSERPASS、輸入密碼、人員登入密碼

ComponentNG

目的:

Component發生NG時，須將相關資訊透過此API上報MES進行紀錄。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "UserID": "743103", "EqpNo": "MK0069", "TransactionName": "ComponentNG", "ComponentNo": "20518020080", "NGListDt": [ { "NGCode": "VS00223", "VALUE": "1" } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | 設備編號 |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ComponentNG) |
| ComponentNo | Component 刻號。 |
| dtNGList | dtNGList參數列表; 說明. NGCode; NG代碼. Value; NG數量. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"CompomentNG完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG上報成功

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台端讓此Component丟往NG料盒。

ReelBarcode解密

目的:

將掃碼槍讀取到的字串進行解密。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "UserID": "743103", "EqpNo": "MK0069", "TransactionName": "ReelGetDecodeBarcode", "EncodeBarcode": "{{{{{86{{{1ODKXAQXQQQWMQQXS", }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | 設備編號 |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ReelGetDecodeBarcode) |
| EncodeBarcode | 加密字串 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"解碼完成", "MatNo":"", "Batch":"", "ReelID":"HPA19010005C0016", }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| MatNo | 料號 |
| BatchNo | BatchNo |
| ReelID | ReelID |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG上報成功

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

取得ReelID資料

目的:

取得ReelID資料。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "UserID": "743103", "EqpNo": "MK0069", "TransactionName": "ReelGetReelByID", "ReelID": "HEA1903000010001", }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | 設備編號 |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ReelGetReelByID) |
| ReelID | ReelID |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"完成", "ReelID":"HEA1903000010001", "Area":"T", "WONo":"1CZ1910313", "MatNo":" TSCSF0603SGR002F ", "BatchNo":" HEA190300001", "Serno":"0001", "Qty":"5000", "RePrt":"N", "SLabel":"Y", "Status":"24", "RefReelID":"", "Remark":"", "CreateDate":"2019-01-18T04:51:27", "UserID":"728905", "PC":" TWCYNPC0547", "SAPStatus":"24", "SAPRemark":"", "TPStatus":"24", "TPRemark":"", "TPMachNo":"", "TPStartTime":"", "TPEndTime":"", "TCStatus":"24", "TCRemark":"", "FQCStatus":"24", "FQCRemark":"", "UpdateUser":"728905", "UpdateDate":"2019-01-23T13:23:14.137", }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ReelID | ReelID |
| Area |  |
| WONo | 工單號碼 |
| MatNo | 料號 |
| BatchNo | T/P No. |
| Serno | 序號 |
| Qty | 數量 |
| RePrt |  |
| SLabel | Y表示小標籤 |
| Status | 標籤初始狀態 |
| RefReelID |  |
| Remark | 備註 |
| CreateDate | 建立時間 |
| UserID | UserID |
| PC | 電腦名稱 |
| SAPStatus | SAP的標籤狀態 |
| SAPRemark | SAP標籤備註 |
| TPStatus | T/P站標籤狀態 |
| TPRemark | T/P站備註 |
| TPMachNo | T/P站設備編號 |
| TPStartTime | T/P作業起始時間 |
| TPEndTime | T/P 作業結束時間 |
| TCStatus | T/C 狀態 |
| TCRemark | T/C備註 |
| FQCStatus | FQC狀態 |
| FQCRemark | FQC備註 |
| UpdateUser | 更新者 |
| UpdateDate | 更新日期 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG上報成功

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

更新ReelID TP狀態資料

目的:

更新ReelID TP狀態

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "UserID": "743103", "EqpNo": "MK0069", "TransactionName": "ReelUpdateTPReelID", "ReelID": "HEA1903000010001", "StatusCode": "11", "StatusRemark": "TP", "StartTime": "2018-06-14 15:15:26.952", "EndTime": "2018-06-14 15:25:26.952", "LogKeyword": "Twcynnb0054,3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | 設備編號 |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ReelUpdateTPReelID) |
| ReelID | ReelID |
| StatusCode | Reel狀態 |
| StatusRemark | 備註 |
| StartTime | 設備編號 |
| EndTime | 結束時間 |
| LogKeyword | Log識別碼，建議: 電腦名稱+GUID |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG上報成功

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

寫入ReelIDLog

目的:

寫入ReelIDLog

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "UserID": "743103", "EqpNo": "MK0069", "TransactionName": "ReelAddLog", "Parent_ReelID": "", "ReelID": "HEA1903000010001", "SMatNo": "TBF2012537T4", "SBatchNo": "HEA181700001", "MatNo": "", "BatchNo": " HEA181700001", "Big_ReelID": "", "WONO": "1FCM1830533", "Status": "11", "Action": "00005" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | 設備編號 |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ReelGetReelByID) |
| Parent_ReelID | 母ReelID |
| ReelID | ReelID |
| SMatNo | 小標籤料號 |
| SBatchNo | 小標籤T/P No. |
| MatNo | 料號 |
| BatchNo | T/P No. |
| Big_ReelID | 大標籤ReelID |
| WONO | 工單號碼 |
| Status | 狀態 |
| Action | 上報代碼 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

WO_ReelIDLog_Add輸入變數Action Code列表

| Action | 說明 |
| --- | --- |
| 00001 | 標籤新增 |
| 00002 | 標籤加印 |
| 00003 | 重工來料進站 |
| 00004 | MES標籤更換 |
| 00005 | Taping上機 |
| 00006 | Taping出站 |
| 00007 | TapingCheck來料 |
| 00008 | TapingCheck出站 |
| 00009 | FQC電性檢驗 |
| 00010 | FQC出站 |
| 00011 | 入庫 |
| 00012 | 倉庫換大標籤 |
| 00013 | 退貨換標籤 - 還原大標籤 |
| 00014 | 重工新增標籤 - 大標籤 |
| 00015 | 重工新增標籤 - 大小標籤 |
| 00016 | 重工加印標籤 - 大標籤 |
| 00017 | 重工加印標籤 - 大小標籤 |
| 00018 | 標籤異常補印 |
| 00019 | OQC對刷 |
| 00020 | 部門領料 |
| 00021 | 部門退料 |
| 00022 | 倉庫報廢 |
| 00023 | 換貨 |
| 00024 | MES標籤報廢 |

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG上報成功

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

上傳Reel標籤掃描次數

目的:

上傳Reel標籤掃描次數

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "UserID": "743103", "EqpNo": "MK0069", "TransactionName": "ReelWOReelCheckSave", "ReelCheckDt": "[{\"ReelID\":\" HEA1940000020002\",\"WoNo\":\"2UR1991903\",\"MatNo\":\"FR403022C3B \",\"TPNO\":\" TP0137\",\"EqpNo\":\"TP0137\",\"ComputerName \":\" TWCYNNB0091\",\"ReelIDCount\":\"\",\" MatNoCount\":\"\",\"TPNoCount\":\"ˇ\",\"StartTime\":\"2019-12-25 12:31:51\",\"UpdateTime\":\"TP0137\",\"TapingUILogTxnID\":\" \"}]", }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | 設備編號 |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ReelGetReelByID) |
| ReelCheckDt | Bom清單 參數列表; 說明. ReelID; Reel ID. WoNo; 工單號碼. MatNo; 料號. TPNO; Taping No.. ComputerName; 電腦名稱. ReelIDCount; ReelID條碼掃描次數. MatNoCount; 料號條碼掃描次數. TPNoCount; Taping No掃描次數. StartTime; 掃描起始時間(保留). UpdateTime; 更新時間(保留). TapingUILogTxnID; EQP_TapingUILog交易ID(保留). |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 ComponentNG上報成功

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

標準件、確認件規格、量測項目查詢

目的:

進站前，若該工單需進行標準件量測作業，須進入標準件作業畫面進行量測並上傳結果，量測前須使用此API將該標準件規格及量測項目清單抓出列在UI供作業人員查看並量測。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"StdPartsQuery", "EqpNo":"TS0014", "WONO":"1VM2121604", "UserID":"745317", "StdPartsID":"0053037", "Action":"Q", }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：StdPartsQuery) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 人員工號 |
| StdPartsID | 標準件ID |
| Action | C:檢查工單料號和標準件料號是否匹配，查詢標準件信息 Q:不檢查工單料號和標準件料號是否匹配，查詢標準件信息 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "", "StdPartsID": "0053037", "StdPartsType": "標準件", "CategoryCode": "Std0013", "CategoryName": "Rs NG件", "PlantNo": "", "LineCode": "", "MatGroupNo": "FU", "MatNo": "FR403022C3B", "WorkCenterNo": "FUTP0100", "NoticeDay": 0, "PublishDate": "0001-01-01 00:00:00.000", "Remark": "", "SafeQty": 2, "SendDate": "9999-12-31 00:00:00.000", "StdPartsAlias": "4030-22A-C3B", "ValidDate": "0001-01-01 00:00:00.000", "ValidPeriod": 0, "StdPartsItems": [ { "StdPartItem": "RESISTANCE_TP_FUSE", "StdPartParam": "FUSE", "ParamValue": "0.9878", "UpperValue": "0.9907634", "LowerValue": "0.9848366", "StdPartParamSeq": "", "Frequence": "", "FrequenceUnit": "", "Unit": "mΩ", "DataList": [] } ] }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | (有異常時)回傳之訊息說明 |
| StdPartsID | 標準件ID |
| StdPartsType | 類型 |
| CategoryCode |  |
| CategoryName |  |
| PlantNo | 廠別 |
| LineCode | 線別 |
| MatGroupNo | 產品別 |
| MatNo | 料號 |
| WorkCenterNo | 作業站 |
| NoticeDay | 通知日期設定 |
| PublishDate | 發行日期 |
| Remark | 備註 |
| SafeQty |  |
| SendDate |  |
| StdPartsAlias | 標準件別名 |
| ValidDate | 驗證日期 |
| ValidPeriod | 驗證區間 |
| StdPartsItems | 量測項目清單 |

| 量測項目參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| StdPartItem | 量測項目Code |
| StdPartParam | 量測項目名稱 |
| ParamValue | 中心值 |
| UpperValue | 上限值 |
| LowerValue | 下限值 |
| StdPartParamSeq | 序號(系統產生編號) |
| Frequence | 頻率 |
| FrequenceUnit | 頻率單位 |
| Unit | 單位 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應將MES回傳之訊息對應顯示至標準件量測畫面上，供作業人員開始進行量測。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

標準件、確認件量測結果上傳

目的:

作業人員完成標準件量測後，點選[ 標準件結果上傳 ]，廠商軟體須將結果依照輸入參數對應填入值後，呼叫此API進行上傳作業。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "StdPartsResultUpload", "EqpNo": "TS0014", "WONO": "1VM2121604", "UserID": "740844", "StdPartsID": "1027009", "Reason": "1. 換班", "Comments": "", "StdPartsItems": [ { "StdPartItem": "RESISTANCE_TP_FUSE", "StdPartParam": "FUSE", "StdPartParamSeq": "", "DataList": [ "0.987", "0.988" ] } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：StdPartsResultUpload) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 人員工號 |
| StdPartsID | 標準件ID |
| Reason | 原因(介面須具備以下清單可選擇) 原因列表. 1-每班開班. 2-更換轉盤. 3-更換Type. 4-磨換探針. 5-修復機. 6-定時點檢. 7-切換機種. 8-更換配件. 99-其它. |
| Comments | 備註 |
| StdPartsItems | 量測項目結果清單 |

| 量測項目結果參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| StdPartItem | 量測項目Code |
| StdPartParam | 量測項目名稱 |
| StdPartParamSeq | 序號 |
| DataList | 量測結果清單 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | (有異常時)回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應將MES回傳之訊息顯示於畫面上，並將標準件量測頁面關閉。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

取得標準件量測項目

目的:

作業人員須進入標準件量測畫面時。使用此API取得須量測清單並顯示於畫面上。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "StdCheckItemsQuery", "EqpNo": "TS0014", "WONO": "1VM2121604", "UserID": "740844" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：StdCheckItemsQuery) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "", "CheckItems": [ { "PlantNo": "SS00", "MatGroupNo": "MO", "LineCode": "", "MatNo": "SMH6R009DTFNH", "WorkCenterNo": "MOTP0047", "StdPartItem": "DCR", "StdPartParam": "DCR", "StdPartParamSeq": "1", "IsKeepPartNo": true, "Frequence": "", "FrequenceUnit": "", "MatID": 258, "ParamValue": "1.0137", "LowerValue": "1.012", "UpperValue": "1.016", "StdPartID": "0052723", "StdPartType": "標準件", "StdPartsAlias": "1632T4F-1mΩ", "SysID": "2e528807-b4b9-4664-a800-d3d4430a1743", "Unit": "mΩ", "ValidHours": 12, "ToolingID": "*", "DataList": [ "1.015", "1.015", "1.015", "1.015", "1.015" ], "IsComplete": true "WONo": "1VM2121604" } ] }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | (有異常時)回傳之訊息說明 |
| CheckItems | 量測項目清單 |

| 量測項目清單參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| PlantNo | 廠別 |
| MatGroupNo | 產品別 |
| LineCode | 線別 |
| MatNo | 料號 |
| WorkCenterNo | 作業站 |
| StdPartItem | 量測項目 |
| StdPartParam | 量測項目(英文) |
| StdPartParamSeq | 量測項目序號 |
| IsKeepPartNo |  |
| Frequence | 頻率 |
| FrequenceUnit | 頻率單位 |
| MatID | 標準件料號ID |
| ParamValue | 中心值 |
| LowerValue | 下限值 |
| UpperValue | 上限值 |
| StdPartID | 標準件ID |
| StdPartType | 標準件類型 |
| StdPartsAlias | 標準件別名 |
| SysID | 系統ID |
| Unit | 單位 |
| ValidHours | 有效時數 |
| ToolingID | 置具ID |
| DataList | 量測結果清單 |
| IsComplete | 是否完成 |
| WONo | 最後一次完成標準件資料上傳之工單號碼 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應將MES回傳之訊息及清單顯示於畫面上。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單進機

目的:

若實際作業工單需分多機台作業，除第一台機台可使用工單進站外，其他機台需使用此API進行工單進機，以完成進站動作。完成進站前相關動作後可呼叫此API，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢MES所回覆的結果，RequireInput=’Y’的項目，此時應該上報)、工單、人員等資訊，操作人員點擊『工單進站』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單進站』。完成後顯示工單進站成功，並將『工單出站』更改為可點擊狀態，若檢查失敗則顯示乾坤WebService回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

操作人員點擊『工單進站』按鈕時，需先將『工單查詢』時MES所回覆的設備參數: 【電流】與【掛鍍時間】設定於機台後續生產的參數，同時關閉機台軟體的設備生產參數設定功能(也就是MES連線模式下，生產時設備的RECIPEID或者RECIPE 相關的重要生產參數值，不允許任何人調整)。設備端無異常後，才可以呼叫 乾坤WebService『工單進站』。

上述MES於『工單查詢』時所回覆的重要參數，請以MES回覆內容內的JSON Tag:ParmListDt 裡面的 RefFieldCode(參數英文名字)與設備配對:

- 【電流】: RefFieldCode = 【PLATING_CURRENT】

- 【掛鍍時間】: RefFieldCode = 【PLATING-TIME】

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOMachineIn", "EqpNo":"EX0013", "WONO":"1KB1840001", "UserID":"744593", "EqpListDt": "[ {\"EqpNo\":\"CL0001\"}, {\"EqpNo \":\"CL0002\"} ]", "InputListDt": "[ {\"InputCode\":\"管理項目編號1\",\"InputValue\":\"實際值1\"}, {\"InputCode\":\"管理項目編號2\",\"InputValue\":\"實際值2\"} ]", "TraceMatBatchDt": "[ {\"MatCode\":\"物料代碼1\",\"TwoD\":\"實際值1\"}, {\"MatCode\":\"物料代碼2\",\"TwoD\":\"實際值2\"} ]", "TOSDt": "[ {\"ToolNo\":\"模治具編號1\",\"UsageQty \":\"當前產量 1\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量1\"}, {\"ToolNo\":\"模治具編號2\",\"UsageQty \":\"當前產量2\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量2\"} ]", " WOCarrierDt": "[ {\"CarrierNo\":\"載具1\"}, {\"CarrierNo\":\"載具2\"} ]" , " CheckItemDt": "[ {\"ParamName\":\"參數名1\",\"ParamValue \":\"參數值1\"}, {\"ParamName\":\"參數名2\",\"ParamValue \":\"參數值2\"} ]" , " ParmListDt": "[ {\"ParamCode\":\"參數名1\",\"ParamValue \":\"參數值1\"}, {\"ParamCode\":\"參數名2\",\"ParamValue \":\"參數值2\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOMACHINEIN) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpListDt | 設備清單： 參數列表; 說明. EqpNo; 設備編號. |
| InputListDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |
| TraceMatBatchDt | 工單物料清單： 參數列表; 說明. MatCode; MES物料編號. TwoD; 物料二維條碼. |
| TOSDt | 模治具清單： 參數列表; 說明. ToolNo; 模治具編號. UsageQty; 模治具當前產量. TotalUsageQty; 模治具累計產量. |
| WOCarrierDt | 工單載具清單： 參數列表; 說明. CarrierNo; MES載具編號. |
| CheckItemDt | 機台參數清單： 參數列表; 說明. ParamName; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| ParmListDt | 參數清單： 參數列表; 說明. ParamCode; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

上報MES之參數(InputListDt)定義：

| 管理項目名稱 | InputCode | InputValue |
| --- | --- | --- |
| (MES動態設定，不固定) | 參考工單查詢時MES所回覆的管理項目代碼 | 設備電腦畫面上，OP實際填入的數值 |

此類資料(管理項目)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(TraceMatBatchDt)定義：

|  | MatCode | TwoD |
| --- | --- | --- |
|  | 物料代碼 | 物料二維條碼 |

此類資料(MES物料)相關，本設備沒有此類資料。

OR (或者 … 二選一)

此類資料(MES物料)相關，『MES設定』畫面內有設定對應的物料資料，『物料功能』內也把當下設備使用的物料輸入系統，MES工單的進站按鈕按下時，設備軟體需將{物料代碼、物料二維條碼}資料，組成JSON一併上報MES工單過帳。

上報MES之模治具(TOSDt)定義：

| ToolNo | UsageQty | TotalUsageQty |
| --- | --- | --- |
| 模治具編號 | 模治具當次產量 | 模治具累計產量 |

此類資料(模治具功能)相關，『模治具功能』畫面內有設定對應的模治具編號。

上報MES之參數(WOCarrierDt)定義：

|  | CarrierNo |
| --- | --- |

此類資料(載具編號)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之機台參數(CheckItemDt)定義：

| 參數名稱 | ParamName | ParamValue |
| --- | --- | --- |
| 雷射功率 | 具體機台具體定義 | 設備電腦系統自動帶出實際值 |
| (具體機台具體定義) | 具體機台具體定義 | 設備電腦系統自動帶出實際值 |

此類資料(機台參數)於工單進站時，設備端PC回覆給MES。

上報MES之參數(ParmListDt)定義：

| 參數名稱 | ParamCode | ParamValue |
| --- | --- | --- |
| 雷射功率 | 參考工單查詢時MES所回覆的[雷射功率]參數的代碼 | 設備電腦系統自動帶出實際值 |
| (MES動態設定，不固定) | 參考工單查詢時MES所回覆的參數代碼 | 設備電腦畫面上，OP實際填入的數值 |

此類資料(管理參數)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"工單進站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者工單已經進站成功，且此時機台端才可以開始生產、加工(才可以去按機台的啟動鈕)。

然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請加上本次進站的工單(包含進站時作業員選定的槽位)。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台端不可以讓此工單進機台加工。

工單出機

目的:

若實際作業工單需分多機台作業，除最後一台機台可使用工單出站外，其他機台需使用此API進行工單出機，以完成出站動作。設備生產、加工完成後，操作人員點擊畫面上的【已進站工單】清單上的工單，此時應驅動對應的工單查詢動作，向MES要求資料。理論上MES會將對應的不良項目、管理參數、管理項目…等資料回覆與設備端，設備端當依照回覆，必要時個個表格呈現出來，供使用者輸入。

畫面輸入完畢後，使用者按下『工單出站』按鈕，呼叫乾坤WebService『工單出站』，連同應採集的參數值、管理項目(依據工單查詢MES所回覆的結果，RequireInput=’Y’的項目，此時應該上報)、不良資訊、工單、人員等資訊，以及若有需要上傳給MES的檔案，一起上報MES，讓工單出站。完成後顯示工單出站成功，並且將畫面上的【已進站工單】清單上的工單移除掉。若檢查失敗則顯示乾坤WebService回傳之失敗代碼和錯誤訊息。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOMachineOut", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"744593", "WONO":"1KB1840001", "Operator":"744593", "OutPut":"20", "File":"20", "InputListDt": "[ {\"InputCode\":\"管理項目編號1\",\"InputValue\":\"實際值1\"}, {\"InputCode\":\"管理項目編號2\",\"InputValue\":\"實際值2\"} ]", "ParmListDt": "[ {\"ParamCode\":\"參數編號1\",\"ParamValue\":\"實際值1\"}, {\"ParamCode\":\"參數編號2\",\"ParamValue\":\"實際值2\"} ]", "TOSDt": "[ {\"ToolNo\":\"模治具編號1\",\"UsageQty \":\"當前產量1\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量1\"}, {\"ToolNo\":\"模治具編號2\",\"UsageQty \":\"當前產量2\",\"TotalUsageQty \":\"累計產量2\"} ]", "CheckItemDt": "[ {\"ParamName\":\"參數名1\",\"ParamValue \":\"參數值1\"}, {\"ParamName\":\"參數名2\",\"ParamValue \":\"參數值2\"} ]", "NGListDt": "[ {\"NGCode\":\"MES_NG代碼1\",\"Value\":\"NG顆數1\"}, {\"NGCode\":\"MES_NG代碼2\",\"Value\":\"NG顆數2\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOCHECKOUT) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| Operator | 操作人員工號 |
| OutPut | 出站數量，給0即可。 說明：MES Web Service 收到後從工單對應的NG不良數量回推，計算出正確的數量。 |
| File | 檔案內容(Byte陣列) 說明： - 若有要上傳檔案給MES者，這裡存放檔案轉成 byte 陣列後的資料。MES收到後會從 byte陣列還原成檔案、存檔。 - 此功能與底下【2.11量測檔案上傳】章節一樣。放在此出站的JSON可順便達成一個檔案的上傳。 |
| InputListDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |
| NGListDt | NG項目清單： 參數列表; 說明. NGCode; MES_NG代碼. Value; NG顆數. |
| TOSDt | 模治具清單： 參數列表; 說明. ToolNo; 模治具編號. UsageQty; 模治具檔次產量. TotalUsageQty; 模治具累計產量. |
| CheckItemDt | 機台參數清單： 參數列表; 說明. ParamName; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| ParmListDt | 參數清單 參數列表; 說明. ParamCode; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

上報MES之參數(InputListDt)定義：

| 管理項目代碼 | 管理項目數值 |
| --- | --- |
| TF00005 (此代碼意思是: 掛架編號) | 畫面上作業員下拉選定的特定值，ex: A1-10 |

此類資料(管理項目)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之參數(NGListDt)定義：

| NGCode | Value |
| --- | --- |
| 使用者輸入於設備端PC畫面上的不良項目代碼。 | 使用者輸入於設備端PC畫面上的不良數量。 |

此資料已於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

上報MES之模治具(TOSDt)定義：

| ToolNo | UsageQty | TotalUsageQty |
| --- | --- | --- |
| 模治具編號 | 模治具當次產量 | 模治具累計產量 |

此類資料(模治具功能)相關，『模治具功能』畫面內有設定對應的模治具編號。

上報MES之機台參數(CheckItemDt)定義：

| 參數名稱 | ParamName | ParamValue |
| --- | --- | --- |
| (具體機台具體定義) | 具體機台具體定義 | 設備電腦系統自動帶出實際值 |

此類資料(機台參數)於工單進站時，設備端PC回覆給MES。

上報MES之參數(ParmListDt)定義：

| 參數名稱 | ParamCode | ParamValue |
| --- | --- | --- |

此類資料(管理參數)於工單查詢時，MES回覆給設備端PC。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"工單出站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者工單已經出站成功；然後，畫面上提供的【已進站工單】表格，請移除本次進站的工單。

此時，設備應回復到等待使用者進行下一工單的生產(原本有這一句，若不妥、不合適、不是一進一出的，請刪除此行)。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；此時，機台須發出異常警報，待人員介入排除異常後重新出站。

Component附屬清單(ChildComponent)寫入

目的:

提供SMT產線來料時將該Component(大板)所屬之小板(ChildCompoent)對應資訊寫入MES紀錄。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"ComponentAddChilds", "UserID":"744593", "EqpNo":"EX0013", "WONO":"1KB1840001", "ComponentChildDt": "[ {\"ComponentNo\":\"18400010001\",\"ChildComponentNo\":\"1840001000101\",\"IsNG\":\"N\"}, {\"ComponentNo\":\"18400010001\",\"ChildComponentNo\":\"1840001000102\",\"IsNG\":\"Y\"}, ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ComponentAddChilds) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentChildDt | 所屬子ComponentNo清單： 參數列表; 說明. ComponentNo; 主ComponentNo. ChildComponentNo; 子ComponentNo. IsNG. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"寫入完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

Component附屬清單(ChildComponent)查詢

目的:

提供SMT產線查詢該Component所屬之ChildComponent清單。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"ComponentGetChilds", "EqpNo":"EX0013", "ComponentNo":"18400010001", "UserID":"744593", }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ComponentGetChilds) |
| ComponentNo | Component編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | 設備編號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"查詢完成" "ComponentChildDt": "[ {\"ComponentNo\":\"18400010001\",\"ChildComponentNo\":\"1840001000101\",\"IsNG\":\"N\"}, {\"ComponentNo\":\"18400010001\",\"ChildComponentNo\":\"1840001000102\",\"IsNG\":\"Y\"}, ]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentChildDt | 所屬子ComponentNo清單： 參數列表; 說明. ComponentNo; 主ComponentNo. ChildComponentNo; 子ComponentNo. IsNG; 是否NG(Y/N). |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功，並加ChildComponent顯示在畫面上。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單量測計畫查詢

目的:

提供查詢工單相關量測計畫清單。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EdcPlanGet", "EqpNo":"EM0102", "WONo":"2VGB2072701", "UserID":"744593", "FlowID":"10", "MatNo":"BYPRDOCUT" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EdcPlanGet) |
| EqpNo | 設備編號; 允許空白 |
| WONo | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| FlowID | 製程序號(根據實際需求決定是否輸入此參數) |
| MatNo | 可空白。若給特定字串:“BYPRDOCUT”，則表示要根據WO_BOM取得正副料號，並根據WO_Byproduct 判斷是否需要量測。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"查詢完成" "EdcSpecItemDt": "[{"EdcPlanItemSpecSysID":"19117A10-9C54-420B-9ABA-2D96F3E03DF5", "SortID":"0", "SequenceNo":"1", "ItemName":"DCR_TAPING", "Description":"DCR_TAPING", "RefFieldCode":"DCR_TAPING", "ComponentQty":"3", "PointQty":"6", "DataGetWay":"1", "DataList":"", "DataType":"D", "DataItemList":"OK;NG", "DataValidWay":"2", "DeviceType":"Ammeter", "MeasureItem":"DCR”, "Enable":"Y", "Required":"Y", "UPLimitMode":"1", "LOLimitMode":"1", "ParamCode":"000001452", "ParamCodeType":"2", "ParamSourceType":"1", "ParamUpperValue":"4.258", "ParamValue":"3.915", "ParamLowerValue":"3.638", "RefSpecMAX":"4.258", "RefSpecMIN":"3.638", "StdMode":"1", "Unit":"mΩ", "DefaultSpecMAX":"4.3", "DefaultSpecMIN":"3.7", "FinalSpecMAX":"4.258", "FinalSpecMIN":"3.638", "FunctionRefFieldCodeA":"6", "FunctionRefFieldCodeB":"7", "Param_ID":"1021540", "Param_IsSystem":"Y", "Param_IsWoParam":"N", "Param_MatNo":"VPMGBS81K0PBS01", "Param_ParamName":"DCR_TAPING", "Param_RefFieldCode":"DCR_TAPING", "Param_Unit":"mΩ", "Plan_EdcPlanSysID":"c60d9770-287e-4e6c-bab5-edbe6bd4b850", "Plan_PlanName":"#1浮動參數-Taping", "Plan_PlanType":"1", "Plan_Enable":"Y", "Plan_Required":"Y", "Plan_MatGroupNo":"MO", "Plan_MatClassCode":"*", "Plan_MatNo":"*", "Plan_WorkCenterNo":"MOTP0046", "Plan_StartWorkcenterNo":"MOVC0045", "Plan_SequenceNo":"13", "Plan_Cycle":"1", "Plan_TriggerCondition":"0", "Plan_WI":"Req Y->N", "Plan_ITComents":"", "Plan_Owner":"0", "Plan_FormTemplate":"1", "Plan_NgProcessRule":"2", "Plan_HoldReason":"A1", "Plan_IsBySeqNo":"Y", "Plan_IsFinish":"N", "Plan_ComponentQty":"1", "Plan_PonitQty":"13", "Plan_MinPointQty":"13", "Plan_IsManualJudge":"N", "Plan_IsMust":"Y", "Plan_IsReworkRetest":"Y", "Plan_IsWoConfirmFinish":"N", "Plan_MachNoList":"EM0057", "Plan_IsSubMatNoNeed":"Y", "Plan_IsSubMatNoMach":"N"}]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| EdcSpecItemDt | 量測計畫清單 參數列表; 說明. EdcPlanItemSpecSysID; 量測項目ID. SortID; 序號. SequenceNo; 量測項目順序. ItemName; 量測項目(英文名稱). Description; 量測項目(中文名稱). RefFieldCode; 參數英文名稱. ComponentQty; 量測項目指定的片數. PointQty; 量測項目指定的片數. DataGetWay; 量測項目取值方式. DataList; DataList(保留). DataType; 資料格式, B:Boolean, D:數值. DataItemList; 選項。以『;』分開，選項第一個代表true。. DataValidWay; 驗證(是否超規)方式. DeviceType; 測量工具. MeasureItem; 儀器接口. Enable; 量測項目是否有效. Required; 量測項目是否必要. UPLimitMode; 料號參數上限模式. LOLimitMode; 料號參數下限模式. ParamCode; 參數代碼. ParamCodeType; 參數(值)類型: 文字、數值、布林. ParamSourceType; 參數來源類型:0-製程、1-料號、2-設備. ParamUpperValue; 參數值-上限. ParamValue; 參數值-中心. ParamLowerValue; 參數值-下限. RefSpecMAX; 參數參考規格上限值. RefSpecMIN; 參數參考規格下限值. StdMode; StdMode. Unit; 量測項目單位. DefaultSpecMAX; 參數預設規格上限值. DefaultSpecMIN; 參數預設規格下限值. FinalSpecMAX; 參數最終規格上限值. FinalSpecMIN; 參數最終規格下限值. FunctionCode; 量測項目公式. FunctionRefFieldCodeA; 量測項目公式參數A. FunctionRefFieldCodeB; 量測項目公式參數B. IsSPC; SPC管制(Y、N). MinPointQty; 最少點數, 空白表示未設定。. Param_ID; 參數ID. Param_IsSystem; 參數是否系統產生的. Param_IsWoParam; 參數是否來自工單參數. Param_MatNo; 參數設定的料號值. Param_ParamName; 參數名稱(中文). Param_RefFieldCode; 參數名稱(英文). Param_Unit; 參數單位. Plan_EdcPlanSysID; 量測計畫EDC_Plan表格ID. Plan_PlanName; 量測計畫計畫名稱. Plan_PlanType; 量測計畫計畫類型. Plan_Enable; 量測計畫是否有效. Plan_Required; 量測計畫是否必要. Plan_MatGroupNo; 量測計畫是否產品別. Plan_MatClassCode; 量測計畫是否料號群組. Plan_MatNo; 量測計畫是否料號. Plan_WorkCenterNo; 量測計劃站點. Plan_StartWorkcenterNo; 量測計劃起始站點. Plan_SequenceNo; 量測計劃順序. Plan_Cycle; 量測計劃作業週期. Plan_TriggerCondition; 量測計劃執行條件. Plan_WI; 量測計劃作業指示. Plan_ITComents; 量測計劃IT備註。方便IT追蹤的描述。. Plan_Owner; 量測計劃部門別(製造或品保). Plan_FormTemplate; 量測計劃採集樣板. Plan_NgProcessRule; 量測計畫NG處置, 2:過帳凍結, 3: 立即凍結. Plan_HoldReason; 量測計畫凍結原因代碼. Plan_IsBySeqNo; 量測計劃是否依照 Seq No採集. Plan_IsFinish; 量測計劃是否已完成. Plan_ComponentQty; 量測計劃之量測片數. Plan_PonitQty; 量測計劃之量測點數. Plan_MinPointQty; 量測計劃之最小量測點數. Plan_IsManualJudge; 量測計劃是否手動判定. Plan_IsMust; 量測計劃是否必須量測. Plan_IsReworkRetest; 量測計劃是否重工重測. Plan_IsWoConfirmFinish; 預留(不使用). Plan_MachNoList; 對應設備清單,以逗號非開. Plan_IsSubMatNoNeed; 量測計劃是否副料號需要執行. Plan_IsSubMatNoMach; 量測計劃是否For副料號. Plan_WorkcenterName; 量測計劃結束製程的製程名稱. Plan_MatClassName; 量測計劃設定的料號群組的料號群組名稱. |
| EdcPlanDiagramDt | 量測計畫清單 參數列表; 說明. Plan_EdcPlanSysID; 量測計畫EDC_Plan表格ID. Plan_PlanName; 量測計畫計畫名稱. Plan_Diagram_Description; 量測計劃圖示物件-說明. Plan_Diagram_DiagramName; 量測計劃圖示物件-名稱. Plan_Diagram_EdcDiagramSysId; 量測計劃圖示物件-SysID. Plan_Diagram_IsAvailable; 量測計劃圖示物件-是否生效. Plan_Diagram_Diagram; 量測計劃圖示物件 Byte 陣列. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功，並加ChildComponent顯示在畫面上。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

模治具下線原因查詢

目的:

設備模治具於下線時，操作人員必須輸入『下線原因』。提供本功能，讓使用者輸入模治具編號後，查找出所有可能的下線原因，以便後面畫面上列出、人員可以選定。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"EqpMouldOfflineReasonQry", "EqpNo":"EX0013", "MouldID":"100T-041-B-3.95*4.05-L-N3-0004", "UserID":"765432" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：EqpMouldOfflineReasonQry) |
| EqpNo | 設備編號 |
| MouldID | 模治具編號 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "", "TOSOfflineReasonDt": "[ {\"ReasonCode\":\"0005\",\"ReasonDesc\":\"下線原因1\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"A\"}, {\"ReasonCode\":\"0006\",\"ReasonDesc\":\"更換產品\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"B\"}, {\"ReasonCode\":\"0007\",\"ReasonDesc\":\"臨時下線\",\"MoveCode\":\"\",\"ToolTypeCode\":\"C\"} ]" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| TOSOfflineReasonDt | 參數列表; 說明. ReasonCode; 下線原因代碼. ReasonDesc; 下線原因. MoveCode; 模治具異動原因碼. ToolTypeCode; 模治具類別. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可拆解回傳『TOSOfflineReasonDt』內的『ReasonDesc』資訊，成為常用下線原因的清單供人員下拉選擇。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

SMT 工單元件過站

目的:

本功能提供給SMT工單的元件(大板)，一片一片加工完成、出機的時候，幫各自元件的MES過帳登記。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "SMTComponentConfirm", "EqpNo": "TP1059", "WONO": "1VM2052601", "ComponentNo": "20526011084", "UserID": "743103", "FlowID": "1300", "ComponentNGDt": "[{\"NGCode\":\"不良原因代碼1\",\"NGQty\":\"1\"}, {\"NGCode\":\"不良原因代碼2\",\"NGQty\":\"2\"}]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：SMTComponentConfirm) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentNo | Component 號碼(元件編號)。 |
| UserID | 操作人員工號 |
| FlowID | 工單製程序號。 若此處給數值 0 或者空字串的話，MES會用工單與設備查找出相關資料。 通常工單查詢後會有此值，效能考量上，給入此值可免MES額外花時間查找。 |
| ComponentNGDt | 元件不良資訊 參數列表; 說明. NGCode; 不良代碼. NGQty; 數量. 若沒有報廢需求，此JSON Tag 值給空字串即可。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特別補充說明。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"Compoment進站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component已經進站成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

主副料查詢

目的:

傳入TPNo, 取得主料號和副料號。並由對應的工單查詢是否有531副料號，有的話，回傳兩個主和副TPNo，及其料號。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"BatchNo531Qry", "EqpNo":"MESCheck", "WONo":"R2W2181721", "BatchNo":"HEA20380003A", "UserID":"765432" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：BatchNo531Qry) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONo | 欲查詢的 工單號碼. |
| BatchNo | 欲查詢的 Tapping Number. |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Has531MatNo": "N", "MainMatNo": "SMH6R002DTFNH", "MainMatQty": "12000", "MainMatBatchNo": "HPA21380003D", "SubMatNo": "SMH6R002FTFNH", "SubMatQty": "52000", "SubMatBatchNo": "HPA21380009H", "WOGroupID": "2109060001", "Batch531WOGroupDT": "[{\"WONo\":\"2WI2182329\",\"WipQty\":\"30943.000\",\"DeliveryQty\":\"5802\",\"ByProductQty\":\"25141\"},{\"WONo\":\"2WI2183033\",\"WipQty\":\"33057.000\",\"DeliveryQty\":\"6198\",\"ByProductQty\":\"26859\"}]", "Result": "success", "ResultCode": "W002", "Message": "成功" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| Has531MatNo | 是否有531副料號, “Y”、”N”。 |
| MainMatNo | 主料號 |
| MainMatQty | 主料號當前數量(併批工單的總和) |
| MainMatBatchNo | 主料號對應的BatchNo (Tapping.No) |
| SubMatNo | 副料號 |
| SubMatQty | 副料號當前數量(併批工單的總和) |
| SubMatBatchNo | 副料號對應的BatchNo (Tapping.No) |
| WOGroupID | 工單併批的ID。若沒有工單併批，此欄位為空字串。 |
| Batch531WOGroupDT | 併批工單與主副料數量資訊清單： 參數列表; 說明. WONo; 工單號碼. WipQty; 工單WIP數量. DeliveryQty; 工單主料號數量. ByProductQty; 工單副料號數量. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

MiniOhm FQC電表治具查詢

目的:

傳入產品別與料號, 取得可以使用的電表編號、治具編號。

MiniOhm FQC 採集資料前，都先確認使用的電表、治具是否符合預期設定。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"MiniOhmToolingQry", "EqpNo":"MESCheck", "MatgroupNo":"R2W2181721", "MatNo":"HEA20380003A" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：MiniOhmToolingQry) |
| EqpNo | 設備編號 |
| MatgroupNo | 產品別. |
| MatNo | 料號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "AmeterNo": "EM0096", "ToolingNo": "EM0066", "Qry1_ByMatNo_Complete": "Y", "Qry2_ByMatClassCode_Complete": "N", "Result": "success", "ResultCode": "W002", "Message": "成功" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| AmeterNo | Ex: EM0111。(此為MES設備編號) |
| ToolingNo | Ex: EM0128。 |
| Qry1_ByMatNo_Complete | Y 或N；是否已經完成依照料號查找相關資料。 |
| Qry2_ByMatClassCode_Complete | Y 或N；是否已經完成依照料號群組查找相關資料。 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單ReelID查詢

目的:

傳入工單號，取得當下關聯的 ReelID清單資料。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":" GetWOReelIDList", "EqpNo":"MESCheck", "WONo":" 2SC2330917" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GetWOReelIDList) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONo | 工單號碼 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "WOReelIDListDT": "[{\"WONo\":\"1MI2263002\",\"MatNo\":\"SRH6R010DTFNH\",\"BatchNo\":\"HPA223300003\",\"ReelID\":\"HPA2233000030001\",\"RefReelID\":\"\",\"Status\":\"42\",\"TPStatus\":\"24\",\"TPStartTime\":\"\",\"TPEndTime\":\"\",\"TPMachNo\":\"\",\"TCStatus\":\"12\",\"FQCStatus\":\"42\"},{\"WONo\":\"1MI2263002\",\"MatNo\":\"SRH6R010DTFNH\",\"BatchNo\":\"HPA223300003\",\"ReelID\":\"HPA2233000030002\",\"RefReelID\":\"\",\"Status\":\"42\",\"TPStatus\":\"22\",\"TPStartTime\":\"\",\"TPEndTime\":\"\",\"TPMachNo\":\"\",\"TCStatus\":\"12\",\"FQCStatus\":\"42\"}]", "Result": "success", "ResultCode": "W002", "Message": "成功" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| WOReelIDListDT | 工單ReelID資訊清單： 參數列表; 說明. WONo; 工單號碼. MatNo; 工單WIP數量. BatchNo; 工單主料號數量. ReelID; ReelID. RefReelID; 前一ReelID. Status; Reel 當前狀態代碼. TPStatus; Reel 過Tapping站作業的當站狀態代碼. TPStartTime; Reel 過Tapping站作業的起始時間. TPEndTime; Reel 過Tapping站作業的結束時間. TPMachNo; Reel 過Tapping站作業的設備編號. TCStatus; Reel 過TappingCheck站作業的當站狀態代碼. FQCStatus; Reel 過FQC站作業的當站狀態代碼. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

簡易ComponentNo查詢

目的:

傳入ComponentNo、人員工號，取得元件當下主檔、NG、標籤等基礎資料。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOComponentQrySimple", "ComponentNo":"23328010170", "EqpNo": "EM0102", "UserID":"745311" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOComponentQrySimple) |
| EqpNo | 設備編號 |
| ComponentNo | Component編號 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "SerialNo": "08300050101002", "RefSerialNo": null, "WONo": "5K24318S0102", "RefWONO": "", "MatGroupNo": "SM", "FlowID": 30, "CurrentQty": 22, "WorkCenterNo": "SMTSM030", "CreateDate": "2024-03-28T14:21:52.853", "CreateUser": "53750699", "ChangeDate": "2024-03-28T15:32:02.06", "ChangeUser": "53750699", "InitQty": 0, "InitNGQty": 0, "NGWOComponentConfirmID": "", "NGWorkCenterNo": "", "NGCode": "", "NGName": "", "LabelID": "", "LabelContent_QR": "", "StatusCode": "Normal", "StatusCodeActual": "1", "Result": "success", "ResultCode": "SUCCESS0001", "Message": "成功！" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| SerialNo | 元件編號 |
| RefSerialNo | 參考之原件編號 |
| WONo | 工單號碼 |
| RefWONO | 參考之工單號碼(補剩料前一工單號) |
| MatGroupNo | 產品別 |
| FlowID | 當下製程序號 |
| CurrentQty | 當前良品數量 |
| WorkCenterNo | 當下製程 |
| StatusCode | 當下狀態碼(Ex: Normal / NG / Leave /Booking/…/Close) 等英文說明 |
| StatusCodeActual | 當下狀態碼數字(ex: 1:正常, 2:NG,3:剩料…) |
| CreateDate | 元件建立日期 |
| CreateUser | 元件建立人員 |
| ChangeDate | 元件最後修改日期 |
| ChangeUser | 元件最後修改人員 |
| InitQty | 初始數量 |
| InitNGQty | 初始不良數量 |
| NGWOComponentConfirmID | 元件相關過帳不良資料ID |
| NGWorkCenterNo | 元件不良發生製程 |
| NGCode | 元件不良的不良代碼 |
| NGName | 元件不良的不良原因名稱 |
| LabelID | 元件對應的標籤關鍵物件編號 |
| LabelContent_QR | 元件對應的標籤二維碼內容 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

機台藥液資料上傳

目的:

本接口將設備端藥液監控的資料值上傳。配合乾坤MES的設備點檢計畫、OnLine SPC設定等，上報的資料會進入OnLine SPC 的監控。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "EqpLiquidDataReport", "EqpNo": "PL0019", "JobCode": "PL0019_MC_C1", "JobName": "PL0019_藥水測試", "UserID": "745317", "AllowValidateionNGReport": "N", "AllowOverwriteExistedData": "Y", "EqpLiquidItemDT": "[{\"ItemNo\":\"1\",\"ItemName\":\"Cu2+ 濃度\",\"CheckValue\":\"15.5\",\"CheckRemark\":\"\"}]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：EqpLiquidDataReport) |  |
| EqpNo | 乾坤設備編號 |  |
| UserID | 操作人員工號 |  |
| JobCode | 點檢計畫單編號 (ex: A-05-A-14-48) | 這兩個資訊可擇一上報(另一個可以是空字串)。 |
| JobName | 點檢計畫單名稱 (ex: #5 鍍液濃度檢查表) |  |
| AllowValidateionNGReport | 是否允許驗證不通過的資料寫入。 “Y” 或 “N”, 此項目預設”N”, 不特別指定的話，將被視為默認N。 N 的情況下，例如上報的資料超過MES點檢設定資料庫內的上下限，系統會直接報錯、不允許資料寫入；反之Y的話，超規資料還是會寫入、也就會直接進入SPC。 |  |
| AllowOverwriteExistedData | 是否允許重複上報資料。 “Y” 或 “N”, 此項目預設”Y”, 不特別指定的話，將被視為默認Y。 Y 的情況下，應該會再進入SPC乙次；反之N的話，若系統偵測到對應的EDC量測已經有資料，就直接報錯、不允許執行。 |  |
| EqpLiquidItemDT | 參數列表; 說明. ItemNo; 項目編號, ex: 1、2 …. ItemName; 項目名稱. CheckValue; 值. CheckRemark; 資料備註. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

上報MES之參數(EqpLiquidItemDT)定義：

| ItemNo | ItemName | CheckValue | CheckRemark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cu2+ 濃度 | 當下實際值 | 檢查備註 |
| 2 | Sn2+ 濃度 | 當下實際值 |  |
| 3 | YR 濃度 | 當下實際值 |  |
| 4 | NiSO4 濃度 | 當下實際值 |  |

補充說明: ItemNo 應與點檢計畫內設定的[項次]一樣，ItemName跟[檢查內容]要一樣。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

元件剩料作業

目的:

本接口提供上報的元件，進行狀態變更為剩料。

補充說明：MES系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

    - 工單已經進站。

    - 元件有元件進站資料(WOComponentConfirm)。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"ComponentCheckOut_Less", "EqpNo":"TS0014", "UserID":"744593", "ComponentNo":"13063010001" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ComponentCheckOut_Less) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| ComponentNo | ComponentID |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "WONo":"1VA740250" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

元件補料作業

目的:

本接口提供上報的元件、工單，進行狀態關係綁定(將剩料狀態的元件登記到工單下面)。

補充說明：MES系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

    - 若剩料元件最後的工單資訊跟當前欲補回的工單一樣，需查看MES產品別設定是否允許。

    - 剩料元件最後的工單，必須已經出站。

    - 剩料元件狀態必須正確(3-Leave)。

    - 檢查必須同料號方可補料。

    - 檢查有效期。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"Component_MakeUp", "EqpNo":"TS0014", "UserID":"744593", "WONo":"2VGB19Z0405", "ComponentNo":"19X04010576" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：Component_MakeUp) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONo | 工單號碼 |
| ComponentNo | ComponentID |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "WONo":"1VA740250" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

對刷資訊批次檢查

目的:

給入工單、批量[ComponentNo、比對標的內容、比對標的類型]等資料，確認對應資訊是否正確:

- 工單已經進站, 工單當前製程屬性( IsPacking、IsTapping)是Y。

- 提供的ComponentNo 都是屬於給入的工單號，且元件狀態是1-Normal。

- 提供的ComponentNo 可以取出對應的元件標籤資訊(標籤內容生效、且狀態不可為報廢)。

- 提供的ComponentNo 與提供的標籤資訊(比對內容可能是QR Code 內容、也可能是第一行內容、第二行 … 等等)。

，若正確則批量更新Label對刷資訊。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "CompLabelBatchCheck", "EqpNo": "MK0079", "WONO": "6A2352299805", "LableCheckDT": "[{\"ComponentNo\":\"6A23522998050001\",\"LabelField\":\"QR\",\"LabelContent\":\"QKKJP7010000549.1710\"},{\"ComponentNo\":\"6A23522998050002\",\"LabelField\":\"QR\",\"LabelContent\":\"QKKJP7010000249.1810\"},{\"ComponentNo\":\"6A23522998050003\",\"LabelField\":\"QR\",\"LabelContent\":\"QKKJP6290000149.1770\"}]", "UserID": "740844" }

排版如下圖示 :

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：CompLabelBatchCheck) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONO | 工單號碼 |
| LableCheckDT | 參數列表; 說明. ComponentNo; 元件ID (ShuntID). LabelField; 標籤內容紀錄位置。有底下可能: - L1 (標籤第1行內容) - L2 (標籤第2行內容) - L3 (標籤第3行內容) - L4 (標籤第4行內容) - L5 (標籤第5行內容) - L6 (標籤第6行內容) - QR (標籤QR內容). LabelContent; 欲比對的標籤內容. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上顯示該元件對刷成功，並將該元件異動至對刷完成區域。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

元件剩料還原作業

目的:

本接口提供上報元件狀態變更為剩料後的取消作業。

補充說明：MES系統端此作業的成功條件，須符合底下卡控檢查

    - 元件狀態是[剩料]。

    - 打成剩料時候的工單，工單必須已經進站。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"ComponentCheckOut_Less_ChangeBack", "EqpNo":"TS0014", "UserID":"744593", "ComponentNo":"13063010001" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 交易名稱 (固定字串: ComponentCheckOut_Less_ChangeBack) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| ComponentNo | ComponentID |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "WONo":"1VA740250" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

元件補料還原作業

目的:

本接口提供將剩料狀態的元件登記到工單(補料)作業的還原動作。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"Component_MakeUp_ChangeBack", "EqpNo":"TS0014", "UserID":"744593", "WONo":"2VGB19Z0405", "ComponentNo":"19X04010576" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：Component_MakeUp_ChangeBack) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONo | 工單號碼 |
| ComponentNo | ComponentID |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"", "WONo":"1VA740250" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

上傳ReelID與元件關係清單

目的:

本接口提供上傳ReelID與元件關係清單之上傳。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "UploadReeIDComponentRelation", "EqpNo": "CL0001", "WONo": "1KB1840001", "UserID": "744593", "Components": [ { "ReelID": "HEA1903000010001", "ComponentNo": "190814T10001" }, { "ReelID": "HEA1903000010001", "ComponentNo": "190814T10002" } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：UploadReeIDComponentRelation) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONo | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| Components | 參數列表; 說明. ReelID; ReelID. ComponentNo; 元件編號. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

上傳元件Marking資料清單

目的:

本接口提供上傳元件相關的Marking(雷雕)資料上傳。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "ReportComponentMarkingData", "EqpNo": "MK0067", "WONo": "2VGB22X05T01", "UserID": "745317", "ActionType": "Enable", "IsLast": "N", "ComponentMarkingDT": [ { "ComponentNo": "20X07020051", "MarkingKey": "@LINEQR@", "MarkingData": "GAS2500TBFAW-500CB000-00-01", "EDCFieldCode": "", "EdcMemo": "", "EdcSortIndex": "" }, { "ComponentNo": "20X07020052", "MarkingKey": "@LINEQR@", "MarkingData": "GAS2500TBFAW-500CB000-00-02", "EDCFieldCode": "", "EdcMemo": "", "EdcSortIndex": "" } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ReportComponentMarkingData) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONo | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| ActionType | 資料交握情境。目前支援兩種值:Enable、Check - Enable : 啟用上報的元件的Marking資料。(最後一筆狀態改成Y，其餘當顆的舊資料，狀態改成N) - Check : 檢查上報的元件、Marking資料是否一致。 |
| IsLast | Y或N。是否為最後一筆資料。 需要上報EDC量測資料時，此Flag 控卡系統去結清量測計畫。 |
| ComponentMarkingDT | 參數列表; 說明. ComponentNo; 元件編號。. MarkingKey; 資料類型關鍵字。允許空白(空字串)。通常若Marking資料為多筆(例如上汽有一個QR另外六行; 特斯拉有一個QR另外四行)，透過此欄位來區分資料處理的項目。. MarkingData; Marking 資料內容. EdcFieldCode; 若需要上報量測資料，此Tag代表量測項目的英文參數名。 若是空白，則系統收到後不會試著去寫入量測資料採集。. EdcMemo; (若需要上報量測資料) 備註. EdcSortIndex; (若需要上報量測資料) 資料序號. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單元件Marking資料查詢

    - 目的:

傳入工單號，取得當下關聯的元件Marking(雷雕)清單資料。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":" GetWOComponentMarkingData", "EqpNo": "CL0001", "WONo":" 2SC2330917" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GetWOComponentMarkingData) |
| WONo | 工單號碼 |
| EqpNo | 設備編號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "ComponentMarkingDT": "[{\"IndexID\":\"3\",\"SerialNo\":\"20X07020051\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS2500TBFAW-500CB000-00-01\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/03 14:24:15\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/03 14:26:38\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"TrayCheckUser\":\"745317\"},{\"IndexID\":\"4\",\"SerialNo\":\"20X07020052\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS2500TBFAW-500CB000-00-02\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/03 14:26:22\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/03 14:26:38\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"TrayCheckUser\":\"745317\"},{\"IndexID\":\"5\",\"SerialNo\":\"20X07020053\",\"MarkingKey\":\"@LINEQR@\",\"MarkingData\":\"GAS2500TBFAW-500CB000-00-03\",\"Enable\":\"Y\",\"CreateDate\":\"2023/10/04 13:40:02\",\"CreateUser\":\"745317\",\"UpdateDate\":\"2023/10/04 13:40:02\",\"UpdateUser\":\"745317\",\"TrayCheckDate\":\"\",\"TrayCheckUser\":\"\"}]", "Result": "success", "ResultCode": "W002", "Message": "成功" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentMarkingDT | 參數列表; 說明. IndexID; 資料序號(資料庫內的識別碼)。. SerialNo; 元件編號。. MarkingKey; 資料類型關鍵字。允許空白(空字串)。通常若Marking資料為多筆(例如上汽有一個QR另外六行; 特斯拉有一個QR另外四行)，透過此欄位來區分資料處理的項目。. MarkingData; Marking 資料內容. Enable; 是否生效 (Y、N). CreateDate; 資料建立日期. CreateUser; 資料建立人員工號. UpdateDate; 資料異動日期. UpdateUser; 資料異動人員工號. TrayCheckDate; 資料(對刷)檢查日期. TrayCheckUser; 資料(對刷)檢查人員工號. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

  - 工單與Component綁定

    - 目的:

本接口提供上傳Component清單綁定至指定工單內。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "WorkOrderComponentBound", "EqpNo": "CL0001", "WONo": "1KB1840001", "UserID": "744593", "Components": [ { "ComponentNo": "190814T10001" }, { "ComponentNo": "190814T10002" } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WorkOrderComponentBound) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONo | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| Components | 參數列表; 說明. ComponentNo; 元件編號. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

  - 取工單進站選擇設備清單

    - 目的:

傳入工單號碼和設備編號，MES根據傳入的工單號碼和設備編號取得製程，返回工單在製程選擇的設備編號清單。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "GetWOMachineRecord", "EqpNo": "CL0001", "WONo": "1KB1840001", "UserID": "744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GetWOMachineRecord) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONo | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "MachineRecordDT": "[ {\"MachNo\":\"MH3804\",\"MachAlias\":\"FA-RYTC0009\",\"MachName\":\"填Core機\"}, {\"MachNo\":\"MH1400\",\"MachAlias\":\"#188-1\",\"MachName\":\"熱壓機\"},{\"MachNo\":\"MH1237\",\"MachAlias\":\"#157-3\",\"MachName\":\"熱壓機\"}]", "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "查詢成功" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| MachineRecordDT | 參數列表; 說明. MachNo; 設備編號. MachAlias; 設備別名. MachName; 設備名稱. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

根據模治具編號取工單

目的:

根據模治具編號，取工單資訊。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":" TOS_WOQRY", "EqpNo":"EX0013", "UserID":"123456", "ToolNo":"TOOLNO001" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：TOS_WOQRY) |
| EqpNo | 設備編號 |
| ToolNo | 模治具編號 |
| UserID | 作業人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "WONo":"1KB1840001", "WorkCenterNo":"CLEX0008", "FlowID":"10", "MachNo":"EX0012", "Message":"查詢完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| WONo | 工單號碼 |
| WorkCenterNo | 製程編號 |
| FlowID | 製程序號 |
| MachNo | 載具綁定的設備編號 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

載具綁定&解綁

目的:

執行載具和工單的綁定或者綁定后再解綁。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"CARRIERIN", "EqpNo":"EX0013", "WONO":"EX0013", "FlowID":"10", "UserID":"18886661", "IsCycle":"TRUE" "ToolNo":"TOOLNO001" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：CARRIERIN) |
| EqpNo | 設備編號 |
| ToolNo | 模治具編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| FlowID | 製程序號 |
| UserID | 作業員工號 |
| IsCycle | 是否循環使用(TRUE解綁/FALSE不解綁) |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "WONo":"1KB1840001", "WorkCenterNo":"CLEX0008", "FlowID":"10", "MachNo":"EX0012", "Message":"查詢完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

批次元件進站(依照傳入元件清單)

目的:

依照傳入元件清單進行元件進站交易。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "ComponentBatchIn", "EqpNo": "EX0013", "WONO": "1KB1840001", "UserID": "18886661", "AutoCheckIn": false, "Components": [{ "ComponentNo": "190814T10001" }, { "ComponentNo": "190814T10002" } ], "WOInputItemDt": [{ " InputCode ": " 管理項目編號1 ", " InputValue ": " 實際值1 " }, { " InputCode ": " 管理項目編號2 ", " InputValue ": " 實際值2 " } ], "TraceMatBatchDt": [{ " MatCode ": " 物料代碼1 ", " TwoD ": " 實際值1 " }, { " MatCode ": " 物料代碼2 ", " TwoD ": " 實際值2 " } ], "TOSDt": [{ " ToolNo ": " 模治具編號1 ", " UsageQty ": " 當前產量 1 ", " TotalUsageQty ": " 累計產量1 " }, { " ToolNo ": " 模治具編號2 ", " UsageQty ": " 當前產量2 ", " TotalUsageQty ": " 累計產量2 " } ], " WOCarrierDt": [{ " CarrierNo ": " 載具1 " }, { " CarrierNo ": " 載具2 " } ], " CheckItemDt": [{ " ParamName ": " 參數名1 ", " ParamValue ": " 參數值1 " }, { " ParamName ": " 參數名2 ", " ParamValue ": " 參數值2 " } ], " ParmListDt": [{ " ParamCode ": " 參數名1 ", " ParamValue ": " 參數值1 " }, { " ParamCode ": " 參數名2 ", " ParamValue ": " 參數值2 " } ] "EqpItemDt": [{ " EqpNo ": " MC0154 " }, { " EqpNo ": " MC1157 " } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：ComponentBatchIn) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 作業員工號 |
| AutoCheckIn | 是否系統自動進站 |
| Components | 參數列表; 說明. ComponentNo; 元件編號. |
| WOInputItemDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |
| TraceMatBatchDt | 工單物料清單： 參數列表; 說明. MatCode; MES物料編號. TwoD; 物料二維條碼. |
| TOSDt | 模治具清單： 參數列表; 說明. ToolNo; 模治具編號. UsageQty; 模治具當前產量. TotalUsageQty; 模治具累計產量. |
| WOCarrierDt | 工單載具清單： 參數列表; 說明. CarrierNo; MES載具編號. |
| CheckItemDt | 機台參數清單： 參數列表; 說明. ParamName; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| ParmListDt | 參數清單： 參數列表; 說明. ParamCode; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| EqpItemDt | 設備清單： 參數列表; 說明. EqpNo; 設備編號. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"查詢完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:元件進站執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

批次元件出站(依照傳入元件清單)

目的:

依照傳入元件清單進行元件出站交易。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "ComponentBatchOut", "EqpNo": "EX0013", "WONO": "1KB1840001", "UserID": "18886661", "AutoCheckOut": false, "Components": [{ "ComponentNo": "190814T10001" }, { "ComponentNo": "190814T10002" } ], "WOInputItemDt": [{ " InputCode ": " 管理項目編號1 ", " InputValue ": " 實際值1 " }, { " InputCode ": " 管理項目編號2 ", " InputValue ": " 實際值2 " } ], "TOSDt": [{ " ToolNo ": " 模治具編號1 ", " UsageQty ": " 當前產量 1 ", " TotalUsageQty ": " 累計產量1 " }, { " ToolNo ": " 模治具編號2 ", " UsageQty ": " 當前產量2 ", " TotalUsageQty ": " 累計產量2 " } ], " CheckItemDt": [{ " ParamName ": " 參數名1 ", " ParamValue ": " 參數值1 " }, { " ParamName ": " 參數名2 ", " ParamValue ": " 參數值2 " } ], " ParmListDt": [{ " ParamCode ": " 參數名1 ", " ParamValue ": " 參數值1 " }, { " ParamCode ": " 參數名2 ", " ParamValue ": " 參數值2 " } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ComponentBatchOut) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 作業員工號 |
| Remark | 工單備註 |
| RefWO | 參考工單 |
| RefWOGroupID | 參考工單群組ID |
| AutoCheckOut | 是否系統自動出站 |
| Components | 參數列表; 說明. ComponentNo; 元件編號. |
| WOInputItemDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |
| TOSDt | 模治具清單： 參數列表; 說明. ToolNo; 模治具編號. UsageQty; 模治具當前產量. TotalUsageQty; 模治具累計產量. |
| CheckItemDt | 機台參數清單： 參數列表; 說明. ParamName; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |
| ParmListDt | 參數清單： 參數列表; 說明. ParamCode; 參數名稱. ParamValue; 參數值. |

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者元件出站已經進站成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

元件Label資料上傳

    - 目的:

本接口提供元件相關的Label(標籤)資料上傳。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "ReportComponentLabelData", "EqpNo": "LP0067", "WONo": "2VGB22X05T01", "UserID": "745317", "ActionType": "Enable", "Remark": "標籤狀態備註", "LPRemark": "標籤打印動作~相關備註", "LabelContentDT": [ { "ComponentNo": "6A22Y05211050004", "LabelContent_QR": "P1078835-00-G:SCYN23088003310:R25111", "LabelContent_L1": "ASY,SHUNT", "LabelContent_L2": "TPN:1078835-00-G", "LabelContent_L3": "TSN:CYN23088003310", "LabelContent_L4": "R:25111n", "LabelContent_L5": "", "LabelContent_L6": "", "LabelID": "B7A2433C-B76F-4AF1-8A80-DE197CB309DC" } ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：ReportComponentLabelData) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONo | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| ActionType | 資料交握情境。目前支援兩種作業，其對應值 : Enable、Scrap - Enable : 啟用上報的元件的Label資料。(insert 資料庫) - Scrap : 報廢上報的元件的Label資料。(update 狀態) |
| Remark | 標籤狀態備註 |
| LPRemark | 標籤打印作業-備註 |
| LabelContentDT | 參數列表; 說明. ComponentNo; 元件編號。. LabelContent_QR; 標籤內容 – 二維碼部分。. LabelContent_L1; 標籤內容 – 第一行. LabelContent_L2; 標籤內容 – 第二行. LabelContent_L3; 標籤內容 – 第三行. LabelContent_L4; 標籤內容 – 第四行. LabelContent_L5; 標籤內容 – 第五行. LabelContent_L6; 標籤內容 – 第六行. LabelID; 標籤物件的身分證字號。 新增模式下，這裡應該是空的。 修改模式下，提供此欄位資訊(先透過查詢)可提升作業效率。. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

元件Label資料查詢

    - 目的:

傳入工單號、元件編號等，取得關聯的元件Label (標籤)資料。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"GetWOComponentLabelData", "EqpNo":"ZZ0214", "WONo":"2SC2330917", "ComponentNo":"2SC23309170087", "IsActive":"Y" "LabelID":"B7A2433C-B76F-4AF1-8A80-DE197CB309DC", }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：GetWOComponentLabelData) |  |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONo | 工單號碼 |  |
| ComponentNo | 元件編號 |  |
| IsActive | 是否生效(Y、N)。默認Y，意即除非給定N值，否則僅查找當下生效的標籤出來。 |  |
| LabelID | 標籤物件的身分證字號。提供此欄位資訊可提升查詢效率。 |  |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "ComponentLabelDT": "[{\"LabelID\":\"AA3237FC-CB1C-4D22-B40B-63195CBEBC95\",\"ComponentNo\":\"21Z07040020\",\"WONo\":\"2VGB2212001\",\"IsRePrint\":\"Y\",\"LabelContent_QR\":\"P1078835-00-G:SCYN24022W00003:R25092\",\"LabelContent_L1\":\"ASY,SHUNT\",\"LabelContent_L2\":\"TPN:1078835-00-G\",\"LabelContent_L3\":\"TSN:CYN24022W00003\",\"LabelContent_L4\":\"R:25092n\",\"LabelContent_L5\":\"\",\"LabelContent_L6\":\"\",\"Status\":\"44\",\"Remark\":\"[21Z07040020 (LabelID:BB3237FC-CB1C-4D22-B40B-63195CBEBC95)] 元件啟用，將此舊資料改 *非* isLast.\",\"LabelPrintStatus\":\"00\",\"LabelPrintRemark\":\"標籤打印作業-備註X\",\"LabelPrintTime\":\"2024/1/22 下午 02:31:15\",\"TrayCheckStatus\":\"\",\"TrayCheckRemark\":\"\",\"TrayCheckTime\":null,\"IsActive\":\"N\"}]", "Result": "success", "ResultCode": "SUCCESS0001", "Message": "success！" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ComponentLabelDT | 參數列表; 說明. LabelID; 標籤物件的身分證字號。. ComponentNo; 元件編號。. WONo; 打印標籤時候的元件工單號碼. IsRePrint; 是否當顆元件的第二次(以上)打印. LabelContent_QR; 標籤內容 – 二維碼部分。. LabelContent_L1; 標籤內容 – 第一行. LabelContent_L2; 標籤內容 – 第二行. LabelContent_L3; 標籤內容 – 第三行. LabelContent_L4; 標籤內容 – 第四行. LabelContent_L5; 標籤內容 – 第五行. LabelContent_L6; 標籤內容 – 第六行. Status; 標籤狀態. Remark; 標籤狀態備註. LabelPrintStatus; 標籤打印作業狀態 通常: 00 : 正常打印出、43 : 整工單標籤報廢(MES網頁功能). LabelPrintRemark; 標籤打印作業-備註. LabelPrintTime; 標籤打印完成時間. TrayCheckStatus; 對刷作業狀態 通常: 11 : 設備連線、12 : 手動對刷. TrayCheckRemark; 對刷作業-備註. TrayCheckTime; 對刷完成時間. IsActive; 是否生效(元件當前、最後一次的標籤)。. CreateDate; 資料寫入時間. CreateUser; 資料寫入人員帳號. UpdateDate; 資料更新時間. UpdateUser; 資料更新人員帳號. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

元件出站NG

    - 目的:

傳入工單號、元件編號、NG代碼等，將元件狀態打成NG。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"ComponentCheckOut_NG", "EqpNo":"ZZ0214", "WONo":"2SC2330917", "ComponentNo":"2SC23309170087", "UserID":"758190", "NGCode":"NG0857", "NGQty":"2" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：ComponentCheckOut_NG) |
| WONo | 工單號碼 |
| EqpNo | 設備編號 |
| ComponentNo | 元件編號 |
| UserID | 帳號 |
| NGCode | 不良代碼 |
| NGQty | 不良數量(數值) |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "TransactionName": "ComponentCheckOut_NG", "EqpNo": "ZZ0213", "WONO": "2VGB2212001", "ComponentNo": "VPMGE00999VN0TX_2VGB23317T1_0024", "UserID": "745317", "NGCode": "CSMNG036", "NGQty": "1" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單參數查詢(不需要設備編號)

目的:

在不提供設備編號的前提下取得指定工單參數。。

通常上述2.6工單查詢章節所提供的工單查詢，已經把工單當下、當站應有的參數提供出來，此 Web Service 提供另外一種方式，針對特定參數名稱來跟MES詢問對應的參數值。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"WOParmQryNotByEqpNo", "WONO":"1KB1840001", "RefFieldCode":"RECIPEID", "UserID":"744593", "Key":"744593", "Password":"744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOParmQryNotByEqpNo) |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| RefFieldCode | 參數名稱 (固定字串:RECIPEID) |
| Key | 賬號 |
| Password | 密碼 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON變數:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"完成搜尋", "ParamValue":"", "UpperValue":"", "LowerValue":"", "Unit":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ParamValue | 標準值 |
| UpperValue | 上限值 |
| LowerValue | 下限值 |
| Unit | 單位 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的RecipeID(JSON 內的ParamValue 值)。後續若進行工單進站功能，設備應該以此RecipeID 設定機台 Run 貨的 Type。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來；同時，禁止使用者使用工單進站功能。

工單投入Component綁定

    - 目的:

本接口提供上傳Component清單綁定至指定工單內。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "WO_Component_Add", "EqpNo": "CL0001", "WONO": "1KB1840001", "ComponentNo": "1KB1840001001", "FlowID": "100", "UserID": "744593", "Qty": "9", "InitQty": "10", "InitNgQty": "1" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WO_Component_Add) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentNo | 元件編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| FlowID | 製程序號 |
| Qty | OK數據 |
| InitQty | 連板數 |
| InitNgQty | 來料不良數 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

查詢工單主檔

    - 目的:

本接口提供查詢工單主檔信息。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "WOInfoQry", "EqpNo": "CL0001", "WONO": "1KB1840001" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：WOInfoQry) |
| WONO | 工單號碼 |
| EqpNo | 設備編號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "MatGroupNo":"ER1", "LineCode":"ER1001", "MatNo":"WER000001", "WIPQty":"100", "TatalQty":"110", "BatchNo":"W011101", "CreateDate":"2024/07/11 11:11:11", "CurrentWorkCenterNo":"WO01", "CurrentFlowID":"20", "IsUrgent":"Y", "CustomerDeliveryTime":"9999-12-31 00:00:00.000", "ResultCode":"W001", "ResultCode":"W001", "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| MatGroupNo | 產品別 |
| LineCode | 線別 |
| MatNo | 料號 |
| WIPQty | 工單當前在製數量 |
| TatalQty | 工單投入數量 |
| BatchNo | BatchNo |
| CreateDate | 工單開立時間 |
| CurrentWorkCenterNo | 工單當前製程編號 |
| CurrentFlowID | 工單當前製程序號 |
| IsUrgent | 急單（[ ]/Y） |
| CustomerDeliveryTime | 出貨日期 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

查詢工單使用設備清單

    - 目的:

本接口可查詢工單使用的設備清單。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "GetWOMachineList", "WONO": "1KB1840001", "EqpNo": "CL0001", "UserID": "744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GetWOMachineList) |
| WONO | 工單號碼 |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ " MachineRecordDT ":"[ {\"MachNo\":\"EM01\",\" MachAlias\":\"設備#1\",\" MachName\":\"壓機\",\"WorkCenterNo\":\"WR001\",\" FlowID\":\"10\"}, {\"MachNo\":\"EM02\",\" MachAlias\":\"設備#2\",\" MachName\":\"壓機\",\"WorkCenterNo\":\"WR001\",\" FlowID\":\"10\"} ]", "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| MachineRecordDT | 不良項目清單 參數列表; 說明. MachNo; 設備編號. MachAlias; 設備別名. MachName; 設備類型. WorkCenterNo; 製程編號. FlowID; 製程序號. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

查詢工單流程

    - 目的:

本接口可查詢工單作業流程。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "GetWORouting", "WONO": "1KB1840001", "EqpNo": "CL0001", "UserID": "744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GetWORouting) |
| WONO | 工單號碼 |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "WORoutingDT":"[ {\"WorkCenterName\":\"FT測試\",\"WorkCenterNo\":\"SM01\",\" FlowID\":\"10\"}, {\"WorkCenterName\":\"FT測試2\",\"WorkCenterNo\":\"SM02\",\" FlowID\":\"20\"} ]", "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| WORoutingDT | 不良項目清單 參數列表; 說明. WorkCenterName; 製程名稱. WorkCenterNo; 製程編號. FlowID; 製程序號. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

查詢元件Confirm狀態

    - 目的:

本接口可查詢元件Confirm狀態。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "GetCompConfirmStatus", "WONO": "1KB1840001", "ComponentNo": "CL0001", "FlowID": "100", "EqpNo": "CL0001", "UserID": "744593" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GetCompConfirmStatus) |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentNo | 元件編號 |
| FlowID | 製程序號 |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "ConfirmStatusCode":"1", "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ConfirmStatusCode | 元件Confirm狀態代碼 狀態代碼; 說明. 0; 可以進站. 1; 已經進站. 2; 已經出站. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上應顯示MES回傳的訊息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

材料加工配方查詢

    - 目的:

提供材料加工配方查詢。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"TraceMatRecipeQuery", "EqpNo":"ZZ0253", "MatGroupNo":"TF", "UseType":"調膠作業", "Classify_Name":"膠材", "Classify":"Glue", "GlueName":"ICG(1.2)", "UserID":"744593", "IsQryRecipeHeadOnly":"N" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：TraceMatRecipeQuery) |
| EqpNo | 設備編號 |
| MatGroupNo | 產品別 |
| UseType | 材料作業分類。EX: 開封作業、解凍作業、蓋印作業、調膠作業。 |
| Classify_Name | 材料分類(中文)。例如:AC、AR、BUF、上蓋、乾膜、膠材、錫膏。 |
| Classify | 材料分類(英文名稱)。EX: AC、AR、BUF、Cover、Dry、Glue、Paste。 |
| GlueName | 材料名稱。 |
| UserID | 操作人員工號 |
| IsQryRecipeHeadOnly | 是否僅查詢[材料名稱]清單。Y 或 N。默認為N。 當 Y 時候，系統依序查詢過濾條件(產品別、材料分類)等，找出所有生效的材料名稱清單，回填於(MatRecipeHeadDt) JSON Tag 內，不會去回復詳細的配方資料(MatRecipeBodyDt)。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特殊規格。設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON變數:

當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[Y]時，回傳此處資訊

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"完成搜尋", "MatRecipeHeadDt":"[{\"GlueName\": \"H-7034\"},{\"GlueName\": \"EP399\"},{\"GlueName\": \"ICG(1.2)\"}]" }

當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[N]時，回傳此處資訊

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"完成搜尋", "MatRecipeBodyDt":"[{\"ProdType\": \"CSM\",\"Classify\": \"Glue\",\"Classify_Name\": \"膠材\",\"UseType\": \"開封作業\",\"GlueName\": \"NE-7200H Red Glue\",\"Material_1\": \"NE-7200H 紅膠\",\"SapMatno_1\": \"0150001758\",\"Qty_1\": \"30\",\"Unit_1\": \"ml\",\"IsBOM_1\": \"N\",\"IsIQCLabel_1\": \"Y\",\"Material_2\": \"\",\"SapMatno_2\": \"\",\"Qty_2\": \"\",\"Unit_2\": \"\",\"IsBOM_2\": \"\",\"IsIQCLabel_2\": \"\",\"Hold_Time\": \"120\",\"Validity_Time\": \"4320\",\"IsFix\": \"Y\",\"IsMixLast\": \"N\",\"CreateUser\": \"752938-劉*良\",\"UpdateDate\": \"2023/05/11 18:09\",\"Reuse\": \"N\"}]" }

下圖格式化顯示上述範例內，一個配方資料:

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| MatRecipeHeadDt | 當查詢[IsQryRecipeHeadOnly]=[Y]時，回傳此處資訊 ! 參數列表; 說明. GlueName; 材料名稱. |
| MatRecipeBodyDt | 詳細的配方內容清單。 參數列表; 說明. ProdType; 產品別. Classify; 材料分類(英文). Classify_Name; 材料分類. UseType; 作業分類. GlueName; 材料名稱. Material_1; 材料(1). SapMatno_1; SAP料號(1). Qty_1; 重量(1). Unit_1; 單位(1). IsBOM_1; 是否屬BOM表材料(1). IsIQCLabel_1; 是否輸入IQC條碼(1). Material_2; 材料(2). SapMatno_2; SAP料號(2). Qty_2; 重量(2). Unit_2; 單位(2). IsBOM_2; 是否屬BOM表材料(2). IsIQCLabel_2; 是否輸入IQC條碼(2). Material_3; 材料(3). SapMatno_3; SAP料號(3). Qty_3; 重量(3). Unit_3; 單位(3). IsBOM_3; 是否屬BOM表材料(3). IsIQCLabel_3; 是否輸入IQC條碼(3). Material_4; 材料(4). SapMatno_4; SAP料號(4). Qty_4; 重量(4). Unit_4; 單位(4). IsBOM_4; 是否屬BOM表材料(4). IsIQCLabel_4; 是否輸入IQC條碼(4). Material_5; 材料(5). SapMatno_5; SAP料號(5). Qty_5; 重量(5). Unit_5; 單位(5). IsBOM_5; 是否屬BOM表材料(5). IsIQCLabel_5; 是否輸入IQC條碼(5). Material_6; 材料(6). SapMatno_6; SAP料號(6). Qty_6; 重量(6). Unit_6; 單位(6). IsBOM_6; 是否屬BOM表材料(6). IsIQCLabel_6; 是否輸入IQC條碼(6). Hold_Time; 靜置時間(分鐘). Validity_Time; 有效期(分鐘). IsFix; 是否固定比例. IsMixLast; 剩餘膠材混合. CreateUser; 建立/更新者. UpdateDate; 建立/更新日期. Reuse; 剩膠保存後再使用. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

查詢成功。

  - Result = “fail”

交握失敗。設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

材料加工作業

    - 目的:

提供材料加工(開封、解凍、調膠…)等加工作業，完成後系統產生一筆對應的加工序號，供產線作業或者資料追溯使用。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"TraceMatCreate", "EqpNo":"ZZ0253", "UserID":"744593", "MatGroupNo":"CSM", "UseType":"調膠作業", "Classify":"Glue", "Classify_Name":"膠材", "GlueName":"ICG(1.2)", "SerialNo_1":"", "IQC_QR_1":"0160002104{70{GRM{20240910EHG6{99{0000012{20250609{SS09{{2024{0", "Qty_1":"P2411090026", "SerialNo_2":"P2411090026", "IQC_QR_2":"", "Qty_2":"30", "SerialNo_3":"", "IQC_QR_3":"", "Qty_3":"", "SerialNo_4":"", "IQC_QR_4":"", "Qty_4":"", "SerialNo_5":"", "IQC_QR_5":"", "Qty_5":"" "SerialNo_6":"", "IQC_QR_6":"", "Qty_6":"", "DataRemark":"27.6", "RequestQty":"1" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：TraceMatCreate) |  |  |
| EqpNo | 設備編號 |  |  |
| UserID | 操作人員工號 |  |  |
| MatGroupNo | 產品別 |  |  |
| UseType | 材料作業分類。EX: 開封作業、解凍作業、蓋印作業、調膠作業。 | 若系統內此產品別依照底下GlueName欄位只會找到一份的配方資料，此處允許空白。 |  |
| Classify | 材料分類(英文名稱)。EX: AC、AR、BUF、Cover、Dry、Glue、Paste。 |  |  |
| Classify_Name | 材料分類(中文)。例如:AC、AR、BUF、上蓋、乾膜、膠材、錫膏。 |  |  |
| GlueName | 材料名稱。 |  |  |
| SerialNo_1 | 第１組來源加工序號。 |  | 二選一 |
| IQC_QR_1 | 第１組IQC條碼。 |  |  |
| Qty_1 | 第１組物料使用數量 |  |  |
| SerialNo_2 | 第２組來源加工序號。 |  | 二選一 |
| IQC_QR_2 | 第２組IQC條碼。 |  |  |
| Qty_2 | 第２組物料使用數量 |  |  |
| SerialNo_3 | 第３組來源加工序號。 |  | 二選一 |
| IQC_QR_3 | 第３組IQC條碼。 |  |  |
| Qty_3 | 第３組物料使用數量 |  |  |
| SerialNo_4 | 第４組來源加工序號。 |  | 二選一 |
| IQC_QR_4 | 第４組IQC條碼。 |  |  |
| Qty_4 | 第４組物料使用數量 |  |  |
| SerialNo_5 | 第５組來源加工序號。 |  | 二選一 |
| IQC_QR_5 | 第５組IQC條碼。 |  |  |
| Qty_5 | 第５組物料使用數量 |  |  |
| SerialNo_6 | 第６組來源加工序號。 |  | 二選一 |
| IQC_QR_6 | 第６組IQC條碼。 |  |  |
| Qty_6 | 第６組物料使用數量 |  |  |
| DataRemark | 資料備註。 |  |  |
| RequestQty | 材料加工取號數量，通常為”1”。 |  |  |

- 組成JSON說明(MES規格)：

- UseType、Classify、Classify_Name 等欄位值，允許空白，前提是依照給定的產品別、GlueName欄位只會找到一份"生效中"的配方資料。

- 一次加工預留有至多六組的加工來源，若無需要，第２組後json tag 值請給空字串。

- 每一個加工來源，輸入內容通常為 (1) IQC 條碼或 (2)加工後序號如 P2411150001，二者擇一給定 json tag 值。

設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON變數:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"完成搜尋", "GlueNo":" G2411100022", "TraceMatDetailDt": "[{\"ProdType\": \"UP\",\"GlueNo\": \"G2411100022\",\"GlueName\": \"PSR-550b\",\"SerialNo_1\": \"\",\"IQC_QR_1\": \"0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4I10E{99{000001284830{20250609{000001284830-01{SS09{{20241016{0017\",\"Material_1\": \"主膠\",\"SapMatNo_1\": \"0160002022\",\"KeyMatNo_1\": \"0160002022\",\"LotNo_1\": \"20240729EHG62C4G29A\",\"Qty_1\": \"70\",\"Unit_1\": \"公克\",\"IsBOM_1\": \"Y\",\"SerialNo_2\": \"\",\"IQC_QR_2\": \"0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G17A{99{000001263848{20250416{000001263848-04{SS09{{20240812{0003\",\"Material_2\": \"硬化劑\",\"SapMatNo_2\": \"0160002022\",\"KeyMatNo_2\": \"0160002022\",\"LotNo_2\": \"20240717FGLLA4G17A\",\"Qty_2\": \"30\",\"Unit_2\": \"公克\",\"IsBOM_2\": \"Y\",\"SerialNo_3\": \"\",\"IQC_QR_3\": \"\",\"Material_3\": \"\",\"SapMatNo_3\": \"\",\"KeyMatNo_3\": \"\",\"LotNo_3\": \"\",\"Qty_3\": \"\",\"Unit_3\": \"\",\"IsBOM_3\": \"Y\",\"SerialNo_4\": \"\",\"IQC_QR_4\": \"\",\"Material_4\": \"\",\"SapMatNo_4\": \"\",\"KeyMatNo_4\": \"\",\"LotNo_4\": \"\",\"Qty_4\": \"\",\"Unit_4\": \"\",\"IsBOM_4\": \"\",\"SerialNo_5\": \"\",\"IQC_QR_5\": \"\",\"Material_5\": \"\",\"SapMatNo_5\": \"\",\"KeyMatNo_5\": \"\",\"LotNo_5\": \"\",\"Qty_5\": \"\",\"Unit_5\": \"\",\"IsBOM_5\": \"\",\"SerialNo_6\": \"\",\"IQC_QR_6\": \"\",\"Material_6\": \"\",\"SapMatNo_6\": \"\",\"KeyMatNo_6\": \"\",\"LotNo_6\": \"\",\"Qty_6\": \"\",\"Unit_6\": \"\",\"IsBOM_6\": \"\",\"DataRemark\": \"27.6\",\"Total_Weight\": \"100\",\"MakeTime\": \"2024/11/10 14:24\",\"AvailableTime\": \"2024/11/10 14:39\",\"ExpireTime\": \"2024/11/10 18:39\",\"Scrapped_Weight\": \"0\",\"CreateUser\": \"749208-張玲\",\"CreateDate\": \"2024/11/10 18:39\",\"Split_Print\": \"1\",\"All_Src_IQC_Expire_Date\": \"2025/04/16 00:00\"}]"}

下圖格式化顯示上述範例內，一筆材料加工之詳細資料 (PS,移除未使用的第三組到第六組配方資料):

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| GlueNo | 材料加工作業序號。Ex: G2411100022 |
| TraceMatDetailDt | 詳細的材料加工作業內容 參數列表; 說明. ProdType; 產品別. GlueNo; 材料加工序號. GlueName; 材料名稱. SerialNo_1; 第一組來源加工序號. IQC_QR_1; 第一組IQC原材QR碼. Material_1; 第一組材料名稱. SapMatNo_1; 第一組材料SAP料號. KeyMatNo_1; 第一組材料料號. LotNo_1; 第一組材料批號. Qty_1; 第一組材料使用數量. Unit_1; 第一組材料單位. IsBOM_1; 第一組材料是否BOM表內資料. SerialNo_2; 第二組來源加工序號. IQC_QR_2; 第二組IQC原材QR碼. Material_2; 第二組材料名稱. SapMatNo_2; 第二組材料SAP料號. KeyMatNo_2; 第二組材料料號. LotNo_2; 第二組材料批號. Qty_2; 第二組材料使用數量. Unit_2; 第二組材料單位. IsBOM_2; 第二組材料是否BOM表內資料. SerialNo_3; 第三組來源加工序號. IQC_QR_3; 第三組IQC原材QR碼. Material_3; 第三組材料名稱. SapMatNo_3; 第三組材料SAP料號. KeyMatNo_3; 第三組材料料號. LotNo_3; 第三組材料批號. Qty_3; 第三組材料使用數量. Unit_3; 第三組材料單位. IsBOM_3; 第三組材料是否BOM表內資料. SerialNo_4; 第四組來源加工序號. IQC_QR_4; 第四組IQC原材QR碼. Material_4; 第四組材料名稱. SapMatNo_4; 第四組材料SAP料號. KeyMatNo_4; 第四組材料料號. LotNo_4; 第四組材料批號. Qty_4; 第四組材料使用數量. Unit_4; 第四組材料單位. IsBOM_4; 第四組材料是否BOM表內資料. SerialNo_5; 第五組來源加工序號. IQC_QR_5; 第五組IQC原材QR碼. Material_5; 第五組材料名稱. SapMatNo_5; 第五組材料SAP料號. KeyMatNo_5; 第五組材料料號. LotNo_5; 第五組材料批號. Qty_5; 第五組材料使用數量. Unit_5; 第五組材料單位. IsBOM_5; 第五組材料是否BOM表內資料. SerialNo_6; 第六組來源加工序號. IQC_QR_6; 第六組IQC原材QR碼. Material_6; 第六組材料名稱. SapMatNo_6; 第六組材料SAP料號. KeyMatNo_6; 第六組材料料號. LotNo_6; 第六組材料批號. Qty_6; 第六組材料使用數量. Unit_6; 第六組材料單位. IsBOM_6; 第六組材料是否BOM表內資料. DataRemark; 資料備註。無特別備註又需要記錄溫度資料的話，建議溫度放此處。. Total_Weight; 總重量. MakeTime; 材料加工時間(產生材料加工序號). AvailableTime; 材料可使用的開始時間. ExpireTime; 材料可使用的截止時間. Scrapped_Weight; 報廢數量,. CreateUser; 加工人員工號. CreateDate; 資料建立時間. Split_Print; 分裝數量。通常是”1”. All_Src_IQC_Expire_Date; 使用的原材的IQC逾期時間. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

查詢成功。

  - Result = “fail”

交握失敗。設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

材料加工資料查詢

    - 目的:

給入加工序號查詢，系統回覆詳細加工資料。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName":"TraceMatQuery", "EqpNo":"ZZ0253", "UserID":"744593", "GlueNo":"P2411090026" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：TraceMatCreate) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| GlueNo | (欲查詢的)材料加工序號。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON變數:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"完成搜尋", "GlueNo":" G2411100022", "TraceMatDetailDt": "[{\"ProdType\": \"UP\",\"GlueNo\": \"G2411100022\",\"GlueName\": \"PSR-550b\",\"SerialNo_1\": \"\",\"IQC_QR_1\": \"0160002104{700.00000{GRM{0000109862{20240910EHG65F4I10E{99{000001284830{20250609{000001284830-01{SS09{{20241016{0017\",\"Material_1\": \"主膠\",\"SapMatNo_1\": \"0160002022\",\"KeyMatNo_1\": \"0160002022\",\"LotNo_1\": \"20240729EHG62C4G29A\",\"Qty_1\": \"70\",\"Unit_1\": \"公克\",\"IsBOM_1\": \"Y\",\"SerialNo_2\": \"\",\"IQC_QR_2\": \"0160002022{300.00000{GRM{0000109862{20240717FGLLA4G17A{99{000001263848{20250416{000001263848-04{SS09{{20240812{0003\",\"Material_2\": \"硬化劑\",\"SapMatNo_2\": \"0160002022\",\"KeyMatNo_2\": \"0160002022\",\"LotNo_2\": \"20240717FGLLA4G17A\",\"Qty_2\": \"30\",\"Unit_2\": \"公克\",\"IsBOM_2\": \"Y\",\"SerialNo_3\": \"\",\"IQC_QR_3\": \"\",\"Material_3\": \"\",\"SapMatNo_3\": \"\",\"KeyMatNo_3\": \"\",\"LotNo_3\": \"\",\"Qty_3\": \"\",\"Unit_3\": \"\",\"IsBOM_3\": \"Y\",\"SerialNo_4\": \"\",\"IQC_QR_4\": \"\",\"Material_4\": \"\",\"SapMatNo_4\": \"\",\"KeyMatNo_4\": \"\",\"LotNo_4\": \"\",\"Qty_4\": \"\",\"Unit_4\": \"\",\"IsBOM_4\": \"\",\"SerialNo_5\": \"\",\"IQC_QR_5\": \"\",\"Material_5\": \"\",\"SapMatNo_5\": \"\",\"KeyMatNo_5\": \"\",\"LotNo_5\": \"\",\"Qty_5\": \"\",\"Unit_5\": \"\",\"IsBOM_5\": \"\",\"SerialNo_6\": \"\",\"IQC_QR_6\": \"\",\"Material_6\": \"\",\"SapMatNo_6\": \"\",\"KeyMatNo_6\": \"\",\"LotNo_6\": \"\",\"Qty_6\": \"\",\"Unit_6\": \"\",\"IsBOM_6\": \"\",\"DataRemark\": \"27.6\",\"Total_Weight\": \"100\",\"MakeTime\": \"2024/11/10 14:24\",\"AvailableTime\": \"2024/11/10 14:39\",\"ExpireTime\": \"2024/11/10 18:39\",\"Scrapped_Weight\": \"0\",\"CreateUser\": \"749208-張玲\",\"CreateDate\": \"2024/11/10 18:39\",\"Split_Print\": \"1\",\"All_Src_IQC_Expire_Date\": \"2025/04/16 00:00\"}]"}

下圖格式化顯示上述範例內，一筆材料加工之詳細資料 (PS,移除未使用的第三組到第六組配方資料):

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| GlueNo | 材料加工作業序號。Ex: G2411100022 |
| TraceMatDetailDt | 詳細的材料加工作業內容 參數列表; 說明. ProdType; 產品別. GlueNo; 材料加工序號. GlueName; 材料名稱. SerialNo_1; 第一組來源加工序號. IQC_QR_1; 第一組IQC原材QR碼. Material_1; 第一組材料名稱. SapMatNo_1; 第一組材料SAP料號. KeyMatNo_1; 第一組材料料號. LotNo_1; 第一組材料批號. Qty_1; 第一組材料使用數量. Unit_1; 第一組材料單位. IsBOM_1; 第一組材料是否BOM表內資料. SerialNo_2; 第二組來源加工序號. IQC_QR_2; 第二組IQC原材QR碼. Material_2; 第二組材料名稱. SapMatNo_2; 第二組材料SAP料號. KeyMatNo_2; 第二組材料料號. LotNo_2; 第二組材料批號. Qty_2; 第二組材料使用數量. Unit_2; 第二組材料單位. IsBOM_2; 第二組材料是否BOM表內資料. SerialNo_3; 第三組來源加工序號. IQC_QR_3; 第三組IQC原材QR碼. Material_3; 第三組材料名稱. SapMatNo_3; 第三組材料SAP料號. KeyMatNo_3; 第三組材料料號. LotNo_3; 第三組材料批號. Qty_3; 第三組材料使用數量. Unit_3; 第三組材料單位. IsBOM_3; 第三組材料是否BOM表內資料. SerialNo_4; 第四組來源加工序號. IQC_QR_4; 第四組IQC原材QR碼. Material_4; 第四組材料名稱. SapMatNo_4; 第四組材料SAP料號. KeyMatNo_4; 第四組材料料號. LotNo_4; 第四組材料批號. Qty_4; 第四組材料使用數量. Unit_4; 第四組材料單位. IsBOM_4; 第四組材料是否BOM表內資料. SerialNo_5; 第五組來源加工序號. IQC_QR_5; 第五組IQC原材QR碼. Material_5; 第五組材料名稱. SapMatNo_5; 第五組材料SAP料號. KeyMatNo_5; 第五組材料料號. LotNo_5; 第五組材料批號. Qty_5; 第五組材料使用數量. Unit_5; 第五組材料單位. IsBOM_5; 第五組材料是否BOM表內資料. SerialNo_6; 第六組來源加工序號. IQC_QR_6; 第六組IQC原材QR碼. Material_6; 第六組材料名稱. SapMatNo_6; 第六組材料SAP料號. KeyMatNo_6; 第六組材料料號. LotNo_6; 第六組材料批號. Qty_6; 第六組材料使用數量. Unit_6; 第六組材料單位. IsBOM_6; 第六組材料是否BOM表內資料. DataRemark; 資料備註。. Total_Weight; 總重量. MakeTime; 材料加工時間(產生材料加工序號). AvailableTime; 材料可使用的開始時間. ExpireTime; 材料可使用的截止時間. Scrapped_Weight; 報廢數量,. CreateUser; 加工人員工號. CreateDate; 資料建立時間. Split_Print; 分裝數量。通常是”1”. All_Src_IQC_Expire_Date; 使用的原材的IQC逾期時間. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

查詢成功。

  - Result = “fail”

交握失敗。設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單BOM料確認作業

    - 目的:

此接口需上傳材料加工使用的工單號碼、物料料號、數量，MES收到後與系統內的工單BOM表比對，並回覆上問的資料是否正確。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "WOMaterialCheck , "EqpNo": "ZZ0253", "UserID": "744593", "WONo": "2PT24Z12T01", "Materials": [ {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"}, {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"} ] }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：WOMaterialCheck) |
| EqpNo | 設備編號 |
| UserID | 操作人員工號 |
| WONo | 工單號碼 |
| Materials | 參數列表; 說明. MaterialID; Material ID (物料 ID). Qty; 數量. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON變數:

系統檢查通過，回傳範例:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W001", "Message":"完成搜尋", "MaterialMatchFlag":"Y" }

系統檢查不通過之回傳範例:

{ "Result":"success", "ResultCode":"E002", "Message":"完成搜尋", "MatchFlag":"N", "UnMatchMaterialDt": [ {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"}, {"MaterialID": "HEA1903000010001","Qty": "4786"} ] }

輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| MatchFlag | 比對結果是否正常(Y,N)。若為異常，底下額外 Tag 列表不相符的資料清單。 |
| UnMatchMaterialDt | 檢查不通過(與工單 BOM不相符)的資料清單 參數列表; 說明. MaterialID; Material ID (物料 ID). Qty; 數量. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

查詢成功。

  - Result = “fail”

交握失敗。設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

SMT元件來料不良

目的:

本功能提供給SMT元件(大板)判定為來料不良。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "SMTRawMatSetNG", "EqpNo": "TP1059", "WONO": "1VM2052601", "ComponentNo": "20526011084", "UserID": "743103", "FlowID": "1300" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：SMTRawMatSetNG) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ComponentNo | Component 號碼(編號)。 |
| UserID | 操作人員工號 |
| FlowID | 工單製程序號。 若此處給數值 0 或者空字串的話，MES會用工單與設備查找出相關資料。 通常工單查詢後會有此值，效能考量上，給入此值可免MES額外花時間查找。 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特別補充說明。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"Compoment進站完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component已經進站成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

更新Reel狀態

目的:

本接口提供更新Reel狀態。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "UpdateReelStatus", "EqpNo": "TP1059", "WONO": "1VM2052601", "ReelID": "FPB251200005", "StatusCode": "11", "WorkCenterTypeCode": "TC", "UserID": "743103", "StartTime": "2018-06-14 15:15:26.952", "EndTime": "2018-06-14 15:25:26.952", "Remark": "" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：UpdateReelStatus) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| ReelID | ReelID |
| StatusCode | Reel狀態碼，固定11 |
| WorkCenterTypeCode | 製程類別代碼(TP/TC/QF) |
| StartTime | 作業開始時間 |
| EndTime | 作業結束時間 |
| Remark | 備註 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特別補充說明。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"更新Reel狀態完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component已經進站成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

上傳設備CMK

目的:

本接口提供上傳設備CMK。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "UploadCMK", "ParamCode": "Pressure", "EqpNo": "TP0001", "UserID": "18633796", "MatNo": "VVVXXXX001", "UpperValue": "2.3", "LowValue": "1.1", "ActionCategory": "A", "Remark": "remark", "Data": "[1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62,1.6,1.61,1.62,1.61,1.62]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：UploadCMK) |
| EqpNo | 設備編號 |
| ParamCode | 參數代碼 |
| MatNo | 料號 |
| UpperValue | 參數上限 |
| LowValue | 參數下限 |
| ActionCategory | 驗證時機(A:常規驗證\ B:新機台引進\ C:新產品試做\ D: 大型維修保養\ E:長時間停機/搬遷) |
| Remark | 備註 |
| Data | 數據列表 |
| UserID | 操作人員工號(可以為空) |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特別補充說明。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"更新Reel狀態完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 Component已經進站成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單管理項目上傳(暫存)作業

    - 目的:

此接口上傳工單進站或出站管理項目資料，與MES網頁Confirm 的[暫存]功能一樣。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "EqpWOInputAdd”, "WONo": "1SH2221043", "UserID": "744593", "EqpNo": "EM0117", "FlowID": "2300", "InputListDt":"[ {\"InputCode\":\"TF00295\",\"InputValue\":\"OK\"}, {\"InputCode\":\"TF00249\",\"InputValue\":\"950\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：EqpWOInputAdd) |
| WONo | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | (選填)設備編號。 |
| FlowID | (選填)製程序號。 |
| InputListDt | 管理項目清單： 參數列表; 說明. InputCode; MES管理項目代碼. InputValue; 管理項目數值. |

- 組成JSON說明(MES規格)：

設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

  - 有 FlowID 時候，除非製程是沒有機台的設定(製程有勾選無設備)，否則EqpNo 不可為空。但系統優先使用 FlowID查找對應製程。

  - 系統接受[EqpNo、FlowID]都沒有值，此時，以工單主檔當下製程作為對應製程。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON變數:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"寫入完成" }

輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

工單不良資料上傳(暫存)作業

    - 目的:

此接口上傳工單出站不良資料，與MES網頁Confirm 的[暫存]功能一樣。

    - 溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": " EqpWONGAdd”, "WONo": "2PT24Z12T01", "UserID": "744593", "EqpNo": "ZZ0253", "FlowID": "2PT24Z12T01", "NGListDt":"[ {\"NGCode\":\"MES_NG代碼1\",\"Value\":\"15\",\"NGUnit\":\"顆\"}, {\"NGCode\":\"MES_NG代碼2\",\"Value\":\"20\",\"NGUnit\":\"條\"} ]" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱(固定字串：EqpWONGAdd) |
| WONo | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |
| EqpNo | (選填)設備編號。 |
| FlowID | (選填)製程序號。 |
| NGListDt | NG項目清單： 參數列表; 說明. NGCode; MES_NG代碼. Value; NG數量. NGUnit; NG單位(如:片、條、顆). |

- 組成JSON說明(MES規格)：

設備需組出上述範例資訊，呼叫MES Web Service。

  - 有 FlowID 時候，除非製程是沒有機台的設定(製程有勾選無設備)，否則EqpNo 不可為空。但系統優先使用 FlowID查找對應製程。

  - 系統接受[EqpNo、FlowID]都沒有值，此時，以工單主檔當下製程作為對應製程。

    - 溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON變數:

{ "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"寫入完成" }

輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果： success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者:上傳MES功能執行成功。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

取工單可補剩料清單

目的:

本接口提供查詢工單在MES系統中的可補剩料清單，抓取剩料時間最早的前5個工單。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "GetLeaveWOList", "EqpNo": "TP1059", "WONO": "1VM2052601", "UserID": "743103" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：GetLeaveWOList) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特別補充說明。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "WOListDT": "[{ "WONO ":"5 M2510713304 ","MatNo ":"PEUE104TR22MS24 ","BatchNo ":"FPB25020030R ","Qty ":"65 ","CreateDate ":"2025 / 01 / 10 01: 33: 47 "}, {"WONO ":"5 M2510713304 ","MatNo ":"PEUE104TR22MS24 ","BatchNo ":"FPB25020030R ","Qty ":"65 ","CreateDate ":"2025 / 01 / 10 03: 43: 29 "}, … ]", "Result":"success", "ResultCode":"W999", "Message":"查詢完成" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| WOListDT | 可補工單清單 參數列表; 說明. WONO; 工單. MatNo; 料號. BatchNo; 批號. Qty; 數量. CreateDate; 剩料建立時間. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 已取得工單可補剩料工單信息。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

取工單載具清單

目的:

本接口提供查詢工單在MES系統中已綁定的載具清單。

溝通介面定義-輸入 (設備端  MES):

- 輸入JSON範例：

{ "TransactionName": "TOS_GetToolListByWo", "EqpNo": "TP1059", "WONO": "1VM2052601", "UserID": "743103" }

- 輸入JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| TransactionName | 此次交易名稱 (固定字串：TOS_GetToolListByWo) |
| EqpNo | 設備編號 |
| WONO | 工單號碼 |
| UserID | 操作人員工號 |

- 組成JSON說明(MES規格)：

無特別補充說明。

溝通介面定義-輸出 ( MES  設備端)

- 輸出JSON範例：

{ "ToolListDT": "[ {"ToolNo":"LH00041","WorkCenterNo":"CR4508","FlowID":"1700"}, {"ToolNo":"SA00184","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"}, {"ToolNo":"SA00452","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"}, {"ToolNo":"SA00464","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"}, {"ToolNo":"SA00551","WorkCenterNo":"CR4806","FlowID":"1800"} ]", "Result": "success", "ResultCode": "", "Message": "" }

- 輸出JSON變數說明：

| 參數列表 | 說明 |
| --- | --- |
| Result | 此次執行結果：success 或fail |
| ResultCode | 結果代碼 |
| Message | 回傳之訊息說明 |
| ToolListDT | 載具清單 參數列表; 說明. ToolNo; 載具編號. WorkCenterNo; 製程編號. FlowID; 製程序號. |

- 收到MES 回覆後的後續動作處理 :

  - Result = “success”

設備端PC介面上可顯示訊息提示使用者 已取得工單載具清單。

  - Result = “fail”

設備端PC介面上，須將MES回覆的異常Message顯示出來。

本地端產出文件需求

依據不同的機台特性，有些會有額外的文件產出、存放於設備電腦本地端的需求，例如，產出工單的量測資料，或工單進站時把當下的參數細項設定等資料存成文檔，以便後續問題釐清、資料分析等；或者考量檔案太大、效能考量，不適合存放於雲端的情況下，會需要設備軟體自行產生符合乾坤要求的文檔保存需求。

依據前述第2章節所規範，由於設備軟體應引用乾坤所提供的DLL元件進行與乾坤MES系統的通訊，故所有雙方一問一答間的所有訊息，都會記錄於DLL提供的(Log)詳細日誌內。Log 內容記錄著包含問、答、成功、失敗、工單產出、NG不良等所有資訊，檔案本身也算是本地端產出的文件，但不會特別列在本章節的需求表(如下)裡面。

需求列表:

針對本機台，乾坤有額外的文件產出、存放在設備電腦本地端的需求。底下羅列本機台需產出的文件需求：

| 項次 | 需求 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 以工單為基準，將相關量測值紀錄並儲存於本機文字檔。 細項需求 - 檔案路徑：於MES設定畫面，提供動態設定功能。 - 檔案名稱：命名規則(依據實際命名規格修改 ~) - 工單號碼 + 下滑線(_) - 日期(年月日時分秒) - .txt(副檔名) - 每筆紀錄參數定義： 欄位名稱; 格式; 說明. Item.; string; 時間(年月日時分秒毫秒). 測試項目1; String; 測試項目1. 測試項目2; String; 測試項目2. .... 測試項目N; String; 測試項目N. | 量測記錄 |
|  | 以工單為基準，將ＭＥＳ所回覆的工單查詢相關參數，紀錄並儲存於本機文字檔。 細項需求 - 檔案路徑：於MES設定畫面，提供動態設定功能。 - 檔案名稱：命名規則: (依據實際命名規格修改 ~) - 工單號碼 + 下滑線(_) - 日期(年月日時分秒) - .txt(副檔名) - 每筆紀錄參數定義： 欄位名稱; 格式; 說明. Item.; string. Value; string. | (MES端) 工單參數記錄 |
|  | 以機台為基準，將機台當下所設定的相關參數值，紀錄並儲存於本機文字檔。 細項需求 - 檔案路徑：於MES設定畫面，提供動態設定功能。 - 檔案名稱：命名規則: (依據實際命名規格修改 ~) - 機台號碼 + 下滑線(_) - RECIPEID + 下滑線(_) - 日期(年月日時分秒) - .txt(副檔名) - 每筆紀錄參數定義： 欄位名稱; 格式; 說明. Item.; string. Value; string. | (機台端) 工單參數記錄 |

表格 3 ： 本地端產出文件需求表